中电建冀交高速公路投资发展有限公司

风险分级管控与隐患排查治理实施手册

（收费运营）

中电建冀交高速公路投资发展有限公司

2022年6月

编制说明

构建安全生产风险管理和隐患治理双重预防体系是贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的重要要求，是转变安全生产管理方式提高安全生产管理水平的重要途径，是有效防范和遏制安全生产重特大事故的重要举措。中电建冀交高速公路投资发展有限公司（以下简称“中电建冀交高投公司”）按照“标本兼治、综合治理、系统建设”的总要求，将安全生产风险管理和隐患治理作为当前和今后一段时期安全生产工作的重中之重，认真组织贯彻落实双控体系建设要求，积极推进安全生产风险管理和隐患治理机制建设，持续推动中电建冀交高速安全发展。

本手册是依据交通运输部《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》、《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等相关规定，按照省交通运输厅和集团公司对风险管理和隐患排查治理要求，结合中电建冀交高速管理特点编制而成。手册中明确了风险、隐患的定义，各部室及各单位在风险管理和隐患排查治理中的职责，以及风险管理和隐患排查治理的流程、要求和标准等内容，用于规范和指导中电建冀交高速风险管理和事故隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少隐患，降低生产安全事故发生的目的。

本篇是针对收费运营业务，辨识在收费设备设施使用及收费、保畅等作业过程中存在的风险，对其进行风险评估，制定针对性的管控措施，明确管控责任人。针对隐患排查治理，明确收费站主要负责人、班组长、安全员等关键岗位的隐患排查治理清单。本篇共分为三章，分别为概述、风险分级管控、隐患排查治理。

# 目  录

第一章 概述	1

1.1目标	1

1.2依据	1

1.3概况	2

第二章 风险分级管控	6

2.1风险分级管控清单	6

2.2风险告知牌	30

2.3风险告知卡	39

第三章 隐患排查治理	49

3.1隐患排查清单	49

3.2日常隐患排查	74

3.3定期隐患排查	81

3.4专项隐患排查	84

3.4.1防汛专项隐患排查记录	85

3.4.2今冬明春防火专项隐患排查记录	86

3.4.3除雪专项隐患排查记录	87

3.4.4保畅专项隐患排查记录	88

3.4.5防疫专项隐患排查记录	89

# 第一章 概述

## 1.1目标

为有效提升事故预防工作的科学化、信息化、标准化水平，切实增强安全生产整体防控能力，进一步夯实遏制重特大事故的行业基础，真正实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。依据《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》、《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》等相关规定，结合中电建冀交高投公司所辖高速公路实际，制定本手册。

通过建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制工作制度和标准规范,落实完善安全风险辨识、评估、分级、管控和事故隐患排查、上报、整治、销账等各环节的工作责任和管理措施。实现中电建冀交高投公司所辖高速公路运营安全风险的自辨自控和事故隐患的自查自治,形成规范完备的“双控”体系与协调联动运行机制。

## 1.2依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《河北省安全生产条例》

（3）《公路水运工程安全生产监督管理办法》

（4）《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》

（5）《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》

（6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

（7）《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》

（8）《河北省交通运输安全生产风险管理实施办法（试行）》

（9）《河北省交通运输安全生产隐患治理实施办法（试行）》

（10）《企业职工伤亡事故分类》 （GB 6441-1986）

（11）《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》

（12）《河北省公路运营安全生产风险辨识 评估标准及管控措施(试行) 》

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

（14）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）

（15）《风险管理原则和实施指南》（GB/T 24353-2009）

（16）《省交通运输厅安委办关于贯彻落实重点领域安全风险辨识管控措施标准的通知》（冀交安委办函〔2018〕54号）

（17）《河北交通投资集团公司关于印发<深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案>的通知》（冀交投基〔2019〕599号）

## 1.3组织机构及职责

按照中电建冀交高投公司组织架构和职责划分，公司设置运营管理部负责收费业务安全管理职责，收费站负责本站收费、票证等业务安全及本站区内安全管理职责。

1.3.1运营管理部

1）认真贯彻执行国家及上级部门有关安全生产工作的方针、政策、法律、法规以及公司的安全生产规章制度，按“管业务必须管安全”的原则，履行好本部门主管业务范围内的安全生产工作职责。

2）承担运营管理专业安委会日常管理工作，督促、协调相关部室、单位落实专业安委会工作决定和部署。

3）负责机电工程施工安全监督管理工作，贯彻执行项目安全生产设施 “三同时”有关规定。

4）负责收费运营、机电管理、稽查监控安全管理规定、设备设施安全操作规程、专项应急预案（通行保畅、交通事故等）的制定。

5）指导监督收费站、指挥调度分中心落实收费运营、通行保畅、机电维护管理、稽查监控等作业安全管理。

6）会同相关部门、单位起草收费运营、机电养护等合同中安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件等，并监督落实。

7）协调组织或指导监督共享员工、相关方入场前安全协议签订、安全技术交底，指导监督日常安全教育培训落实。

8）定期组织开展专项安全检查，及时排查并督促隐患整改，指导督促相关单位落实公司安全管理规定。

9）组织开展主管业务范围内的风险辨识评估活动，按职责做好风险管控措施。

10）组织或参与收费运营、机电管理、稽查监控等业务的安全生产教育、培训、演练、安全生产竞赛活动，如实记录安全生产教育和培训情况，对安全生产工作中的先进典型提出表彰建议。

11）按计划组织或参与应急演练，突发事件发生后，按职责参与应急救援工作。

12）负责部门办公场所和人员的安全。

13）完成运营管理部职责范围内的其他安全生产工作。

1.3.2收费站

1）认真贯彻执行国家及上级部门有关安全生产工作的方针、政策、法律、法规以及公司的安全生产规章制度，按“管生产必须管安全”的原则，履行好本单位的安全生产工作职责。

2）负责本站管辖范围内水、电、暖、气、食堂及车辆安全管理等工作。

3）负责本站财务票证安全，严格落实公司财务、票证业务内的安全管理制度，保证票、款、卡的安全保管。

4）负责本站收费、通行保畅等作业期间的安全管理工作，负责本单位内相关方、劳务派遣、共享员工等的日常安全监管。

5）负责本站机电设备、建构筑物等安全使用、巡查，发现故障或隐患及时处置或上报。

6）组织分解并认真落实本站安全生产工作目标、指标和保障措施。

7）组织或协助起草收费作业及本站设备设施的安全操作规程、突发事件现场处置方案等。

8）组织开展本站管辖范围内的风险辨识评估活动，按职责做好风险管控措施。

9）组织开展本站管辖范围内的隐患排查治理活动，对发现的安全隐患及时组织整改，按规定记录、上报。

10）按规定组织或参与安全教育培训、应急演练、安全会议、安全活动等，及时上报安全生产信息。

11）突发事件发生后，按职责参与应急救援工作。

12）负责本站办公场所和人员的安全。

13）完成收费站职责范围内的其他安全生产工作。

1.3.2收费运营双控实施小组

为全面贯彻执行《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》及《河北交通投资集团公司关于印发深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知》，公司成立收费运营专业双控机制建设实施小组。在公司安委会具体指导下，由收费运营管理部牵头，负责“双控”机制建设工作，开展“双控”教育培训，编制风险分布图，制定风险管控措施，建立健全风险分级管控清单、事故隐患排查清单和隐患治理信息台账，制定隐患整改方案。

# 第二章 风险分级管控

## 2.1风险分级管控清单

按照《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，对中电建冀交高速各收费站进行风险辨识评估，形成风险分级管控清单如下表所示：

表2-1收费站风险分级管控清单

| 序号 | 风险点/风险源 |  | 风险类型 | 致险因素分析 | 可能性 | 严重程度 | 风险值 | 风险等级 | 管控措施 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收费广场 | 收费大棚 | 物体打击/车辆伤害 | 收费大棚上各类灯具、标志等坠落。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 收费班长每日上岗前对收费棚上方车道指示标志、照明等设备设施进行排查，发现问题及时上报。 | 收费站 | 收费班长 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊天气、时段，组织开展专项隐患排查工作，发现问题及时上报。 | 收费站 | 站长 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当存在可能坠落影响交通及人身安全的情形，无法及时修复时，应封闭车道、设置围挡等措施。 | 收费站 | 值班领导 |
| 4 |  | 收费岗亭 | 票款损失 | 收费岗亭门、锁、窗、报警器等设施损坏。 | 3 | 1 | 3 | 低 | 班前应对岗亭门、锁、窗、报警器等进行排查，发现问题时及时上报。 | 收费站 | 收费员 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接上报故障应及时组织维修。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 6 |  |  | 火灾/触电 | 岗亭内私拉乱接、使用大功率电气等。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 制定并严格落实收费广场用电、消防安全管理制度。 | 收费站 | 站长 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展收费员用电、消防安全教育培训，提高员工安全意识。 | 收费站 | 站长 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班前、班中进行安全检查，发现问题及时纠正。 | 收费站 | 收费班长 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 稽查时发现违章行为时应按规定制止、上报。 | 运营管理部 | 稽查员 |
| 10 |  |  | 车辆伤害/财产损失 | 失控、超速、超宽、超限及其他社会车辆撞击收费岗亭。 | 3 | 3 | 9 | 一般 | 定期排查维修，确保收费站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明设施等完好有效。 | 工程部 | 专业工程师 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期排查维修，确保防撞杆完好有效。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对于超宽、超限车辆要按规定引导至专用车道或劝返。 | 收费站 | 收费班长 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收费人员注意观察驶入车辆，出现异常情形时，应及时疏散至其余车道。 | 收费站 | 收费班长 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定收费站专项应急预案，并定期组织演练，发生事故后及时启动应急预案。 | 运营管理部 | 主任 |
| 15 |  | 收费广场及车道 | 交通事故 | 车道路面、标志、标线、防撞杆、岛头防护等安全设施设置不规范或缺失、污损等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 班前组织对收费广场交通安全设施进行外观检查，发现问题时及时上报。 | 收费站 | 收费班长 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊天气、时段，组织开展专项隐患排查工作，发现问题及时上报或组织维修。 | 收费站 | 站长 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当存在可能影响交通及人身安全的情形，应立即组织维修，无法及时修复的，应设置围挡、加固等临时措施。 | 收费站 | 值班领导 |
| 18 |  |  |  | 道内积水、结冰或积雪。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 汛期来临前，组织对收费站排水设施的疏通。 | 收费站 | 站长 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展员工安全教育培训，车道内冬季禁止洒水。 | 收费站 | 值班领导 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在影响交通安全的积水、冰雪等情形时，应及时封闭车道，上报或组织清理。 | 收费站 | 值班领导 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收费站按规定配备防汛、除雪物资，出现相应情形时及时启动预案。 | 收费站 | 站长 |
| 22 |  |  |  | 收费岛及广场内坑槽。 | 2 | 1 | 1 | 低 | 当班班长发现路面存在坑槽时应及时上报，并在交接班时告知下一班组。 | 收费站 | 收费班长 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对可能影响车辆行驶安全的应采取设置围挡或请示监控关闭车道等临时措施。 | 收费站 | 值班领导 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程部应及时组织维修。 | 工程部 | 工程师 |
| 25 |  |  |  | 闲杂人员及车辆长时间滞留。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 当班班长应及时劝阻车道内长期滞留的闲杂人员和车辆，对发现的可疑人员、车辆、物品要及时上报。 | 收费站 | 收费班长 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 稽查监控发现时，应及时通报当班人员进行处理。 | 运营部 | 稽查员 |
| 27 |  |  | 火灾 | 边坡绿植清理不及时，发生火灾事故。 | 3 | 1 | 3 | 低 | 秋冬季节应及时组织边坡杂草清理。 | 收费站 | 站长 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收费广场按规定配备、维保消防器材。 | 收费站 | 站长 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上岗前对消防器材进行检查，发现问题及时上报。 | 收费站 | 收费班长 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定收费广场火灾事故现场处置方案，定期组织演练，提高收费人员灭火救援能力。 | 运营部 安全部 | 主任 |
| 31 |  |  |  | 车辆自燃、危险化学品车辆泄漏火灾。 | 1 | 10 | 10 | 一般 | 收费广场按规定配备、维保消防器材。 | 收费站 | 站长 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上岗前对消防器材进行检查，发现问题及时上报。 | 收费站 | 收费班长 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定收费广场危化品事故、火灾现场处置方案，定期组织演练，提高收费人员自救互救能力。 | 运营部 安全部 | 主任 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格执行两客一危通行管理相关规定。 | 收费站 | 收费班长 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 事故发生后，当班班长要根据事故类型、严重程度等组织人员疏散或灭火救援，避免盲目施救所造成二次事故。 | 收费站 | 收费班长 |
| 36 |  |  |  | 雷击火灾 | 1 | 10 | 10 | 一般 | 定期进行防雷接地检测，发现隐患及时处理。 | 运营部 | 主任 |
| 37 |  |  |  | 电气火灾 | 1 | 5 | 5 | 低 | 制定并严格落实收费广场用电、消防安全管理制度。 | 收费站 | 站长 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展收费员用电、消防安全教育培训，提高员工安全意识。 | 收费站 | 站长 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 班前、班中进行安全检查，发现问题及时纠正。 | 收费站 | 收费班长 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 稽查时发现违章行为时应按规定制止、上报。 | 运营部 | 稽查员 |
| 41 |  |  | 交通拥堵、事故/社会影响 | 雨雪、雾霾等恶劣天气。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 执行高速交警指令。 | 收费站 | 值班领导 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开启相应的照明设施，设置提示警告标志，视情况设置现场疏导人员。 | 收费站 | 值班领导 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场疏导人员应穿戴雨具、夜间反光服、肩灯等。 | 收费站 | 值班领导 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好备勤备岗工作，当发生大面积拥堵时，应及时启动通行保畅应急预案。 | 收费站 | 站长 |
| 45 |  | 机电设备设施 | 交通事故/交通拥堵/物体打击/社会影响 | 照明不足。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 班前应对照明情况进行排查，发现问题时及时上报。 | 收费部 | 收费班长 |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机电维护员应及时组织维修。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 47 |  |  |  | 车道指示灯错误、不能正常使用。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 加强安全教育和业务培训，熟悉设备操作流程。 | 收费站 | 收费班长 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 因交警指示、交接班、设备故障检修等特殊情况时，应及时关闭车道指示灯。 | 收费站 | 收费班长收费员 |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 车道指示灯故障时应及时上报。 | 收费站 | 收费员 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机电维护人员应及时组织维修。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 51 |  |  |  | 栏杆机故障、失灵。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 按规定每天对栏杆机的外观、运行状态等进行检查、测试，定期对栏杆机进行维保。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收费人员发现栏杆机故障时，应及时上报、封闭车道、疏导交通等。 | 收费站 | 收费班长 |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 维护人员根据故障原因及时组织维修。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 54 |  |  |  | 打印机、键盘等收费设施出现故障。 | 3 | 1 | 3 | 低 | 按规定每天对打印机、键盘等设备的外观、运行状态等进行检查、测试，定期进行除尘、维保。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收费人员发现收费设备故障时，应及时上报、封闭车道、疏导交通等。 | 收费站 | 值班领导、收费班长 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 维护人员根据故障原因及时组织维修。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 57 |  |  | 触电 | 门、锁未关闭，用电线路混乱、私拉乱接等。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 收费广场收费、监控等机电控制柜应门锁关闭。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收费广场内严禁接入无关线缆、设备。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 59 | 收费广场作业活动 | 收费作业 | 车辆伤害/财产损失 | 过往车辆失控、超速、冲卡、撞击收费亭。 | 2 | 3 | 6 | 一般 | 定期排查维修，确保收费站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明设施等完好有效。 | 工程部 | 工程师 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期排查维修，确保防撞杆完好有效。 | 工程部 | 工程师 |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对于超宽、超限车辆要按规定引导至专用车道或劝返。 | 收费站 | 收费班长 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收费人员注意观察驶入车辆，出现异常情形时，应及时疏散至其余车道。 | 收费站 | 收费班长 |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对于恶意冲卡、黑名单车辆，应联络高速交警、路政等进行执法。 | 运营部 | 稽查员 |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定收费站专项应急预案，并定期组织演练，发生事故后及时启动应急预案。 | 运营部 | 主任 |
| 65 |  |  |  | 摩托车、电瓶车等车辆冲卡、逃费，造成栏杆机砸人等事故。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 当班人员提醒摩托车驾驶员按规定排队、取卡缴费。 | 收费站 | 收费班长 |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整栏杆机车检器灵敏度等。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 67 |  |  |  | 车道内车辆未停止，收费人员手臂伸出岗亭。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 制定收费发卡标准流程，开展收费员业务和安全教育培训。 | 运营部 | 主任 |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 注意车辆运行及装载情况，车辆停稳时执行收费作业。 | 收费站 | 收费班长 |
| 69 |  |  |  | 收费人员交接班或横穿车道时。 | 1 | 3 | 3 | 低 | 交接班、横穿车道按规定穿戴反光服、停车牌，执行设置警示标识、关闭车道、一看二停三通过等流程。 | 收费站 | 收费班长 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展收费员业务和安全教育培训，严格落实收费安全相关管理规定。 | 收费站 | 站长 |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岗前进行培训或交底，岗中开展检查。 | 收费站 | 收费班长 |
| 72 |  |  | 物体打击 | 大型货车运送物体坠落、社会车辆（货车）爆胎。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 注意观察车辆及装运货物情况，异常时及时提醒岗上人员，并随手关窗。 | 收费站 | 收费班长 |
| 73 |  |  |  | 收费大棚、岗亭上物体坠落。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 班前按规定进行检查，发现问题时及时上报。 | 收费站 | 收费班长 |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当存在可能坠落影响交通及人身安全的情形，无法及时修复时，应封闭车道、设置围挡等措施。 | 收费站 | 值班领导 |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程部等相关部门应及时组织维修。 | 工程部 | 工程师 |
| 76 |  |  | 交通拥堵/社会影响 | 收费人员对作业流程及设备操作不熟练。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 及时组织开展收费员业务培训。 | 收费站 | 站长 |
| 77 |  |  |  | 收费人员睡岗、脱岗。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 开展收费员业务和安全教育培训。 | 收费站 | 站长 |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岗前进行培训或交底，岗中开展检查。 | 收费站 | 收费班长 |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 稽查、监控发现时，应及时提醒、处理。 | 运营部 | 稽查员 |
| 80 |  |  | 票款损失 | 出岗亭后，门窗未及时锁闭。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 开展收费员业务和安全教育培训。 | 收费站 | 站长 |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岗前进行培训或交底，岗中开展检查。 | 收费站 | 收费班长 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 稽查、监控发现时，应及时提醒、处理。 | 运营部 | 稽查员 |
| 83 |  |  |  | 作业或交接班时票款保管不当或遭遇抢劫等，造成票款损失， | 1 | 2 | 2 | 低 | 每日班前检查，确保报警器、监控设施完好有效，发现问题及时上报。 | 收费站 | 收费员 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收费站及交接班时应注意周边环境，做好防护。 | 收费站 | 收费班长 |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展收费员业务和安全教育培训，严格落实收费安全相关定。 | 收费站 | 站长 |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定防盗抢应急预案，并定期组织演练。 | 运营部 | 经理 |
| 87 |  |  | 财产损失 | 物品摆放不当（如水杯放置收费台），造成设备受损。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 开展收费员业务和安全教育培训。 | 收费站 | 站长 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岗前进行培训或交底，岗中开展检查。 | 收费站 | 收费班长 |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 稽查、监控发现时，应及时提醒、处理。 | 运营部 | 稽查员 |
| 90 |  |  | 其他伤害 | 恶劣天气造成收费人员冻伤、高温中暑等。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 收费岗亭内统一配备空调、取暖设备。 | 工程部 | 主任 |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夏季配备防暑降温药品、物资，冬季配备保暖衣物。 | 收费站 | 站长 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排人员及排班计划。 | 收费站 | 站长 |
| 93 |  |  |  | 蜜蜂、蚊虫等对收费人员的伤害。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 站内配备医疗消毒工具箱。 | 收费站 | 站长 |
| 94 |  | 应急保畅 | 车辆伤害 | 过往车辆失控、超速、冲卡。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 定期排查维修，确保收费站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明设施等完好有效。 | 工程部 | 工程师 |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对于超宽、超限车辆要按规定引导至专用车道或劝返。 | 收费站 | 收费班长 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 疏导人员注意观察驶入车辆，出现异常情形时，应及时疏散至其余车道。 | 收费站 | 收费班长 |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对于恶意冲卡、黑名单车辆，应联络高速交警、路政等进行执法。 | 运营部 | 稽查员 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定收费站专项应急预案，并定期组织演练，发生事故后及时启动应急预案。 | 营运部 | 经理 |
| 99 |  |  |  | 疏导、保畅人员站位不合理，未穿戴反光服、冒险穿越车道等。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 疏导及保畅人员应选择安全（明显）区域，远离货车，穿戴反光服。 | 收费站 | 收费班长 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 应当观察周边环境，特别注意散件货车、超限车辆、“软拖”车辆等。 | 收费站 | 收费班长 |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 横穿车道时应注意观察周边环境。 | 收费站 | 收费班长 |
| 102 |  |  |  | 车辆驾驶人员不服从指挥，强行变道、掉头。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 当班班长、疏导人员组织劝阻车辆。 | 收费站 | 收费班长 |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对于严重影响交通及人身安全的行为，应及时通知高速交警。 | 收费站 | 收费班长 |
| 104 |  |  |  | 车辆（超载、超限）掉头、倒车时撞倒道路设施、人员。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 根据交通状况进行现场指引和疏导。 | 收费站 | 收费班长 |
| 105 |  |  |  | 雨雪、雾霾等恶劣天气，夜间照明不足。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 执行高速交警指令。 | 收费站 | 值班领导 |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开启相应的照明设施，设置提示警告标志，视情况设置现场疏导人员。 | 收费站 | 收费班长 |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场疏导人员应穿戴雨具、夜间反光服、肩灯等。 | 收费站 | 收费班长 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好备勤备岗工作，当发生大面积拥堵时，应及时启动通行保畅应急预案。 | 收费站 | 值班领导 |
| 109 |  |  | 物体打击 | 大型货车运送物体坠落，社会车辆（货车）爆胎。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 注意观察车辆及装运货物情况，异常时及时提醒岗上人员。 | 收费站 | 收费班长 |
| 110 |  |  |  | 收费大棚、岗亭上物体坠落。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 班前按规定进行检查，发现问题时及时上报。 | 收费站 | 收费班长 |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当存在可能坠落影响交通及人身安全的情形，无法及时修复时，应封闭车道、设置围挡等措施。 | 收费站 | 值班领导 |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程管理部应及时组织维修。 | 工程部 | 工程师 |
| 113 |  |  | 交通拥堵/社会影响 | 通行保畅不及时。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 特殊时段执行备岗备勤规定。 | 收费站 | 站长 |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据交通拥堵情况及时启动通行保畅应急预案。 | 收费站 | 站长 |
| 115 |  |  |  | 与司乘人员发生争执。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 加强职工服务意识和沟通能力，做好耐心讲解服务工作。 | 收费站 | 站长 |
| 116 |  | 保洁作业 | 车辆伤害 | 过往车辆失控、超速、冲卡。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期排查维修，确保收费站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明设施等完好有效。 | 工程部 | 工程师 |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 车道内作业时按规定设置作业区、警示标识，关闭车道灯等。 | 收费站 | 收费班长 |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员注意观察驶入车辆，出现异常情形时，应及时告知。 | 收费站 | 保洁员 |
| 119 |  |  |  | 车道保洁时，保洁人员站位不合理，未穿戴反光服、冒险穿越车道等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 车道作业时应选择合理站位。 | 收费站 | 保洁员 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展保洁员安全教育培训或交底。 | 收费站 | 站长 |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 岗中开展检查，发现违章行为及时纠正。 | 收费站 | 收费班长 |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员应遵守收费站安全规定，穿戴合格，穿越车道时注意观察周边环境。 | 收费站 | 保洁员 |
| 123 |  |  |  | 作业后遗留杂物、工具在车道内。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业后应及时清理、恢复车道。 | 收费站 | 收费班长 |
| 124 |  |  | 高处坠落 | 恶劣天气进行边坡清理作业，或作业时注意力不集中。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 恶劣天气避免边坡作业，作业时应穿戴好防滑防雨装备，并加强现场监护。 | 收费站 | 值班领导 |
| 125 |  |  | 触电/财产损失 | 机电设备保洁时作业不当，造成触电或设备损坏。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 开展业务和安全教育培训，使用合格作业工具。 | 收费站 | 站长 |
| 126 | 办公生活区 | 院区 | 车辆伤害 | 院区内车辆行驶速度过快，未注意观察周边环境。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 院区入口处设置限速标志、设施。 | 收费站 | 站长 |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展员工交通安全教育培训。 | 收费站 | 站长 |
| 128 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进入院区车辆限速10km/h，车辆驾乘人员及行人注意观察周边环境。 | 收费站 | 全体人员 |
| 129 |  |  | 火灾 | 车辆自燃、电动车辆充电发生火灾事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 开展员工消防安全教育培训。 | 收费站 | 站长 |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定点定时充电，严禁长时间、过夜充电。 | 收费站 | 站长 |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  | 车辆存放点、充电处放置消防器材。 | 收费站 | 站长 |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安保或安全人员按规定开展巡查工作。 | 收费站 | 安全员 |
| 133 |  |  |  | 院内易燃易爆物品存放不当、周边杂草着火。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 落实公司消防安全管理制度，开展员工安全教育培训。 | 收费站 | 站长 |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆物品应分类存放，无关物品要及时清理。 | 收费站 | 安全员 |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 院内消防器材配置齐全有效、位置合理。 | 收费站 | 安全员 |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 院内监控设施齐全有效、覆盖面全。 | 收费站 | 站长 |
| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安保或安全人员按规定开展巡查工作。 | 收费站 | 安全员 |
| 138 |  |  | 物体打击 | 院墙及办公楼的墙皮、砖瓦及高处落物。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 定期排查结构外墙、灯具、吊顶等，发现隐患及时报修处理。 | 收费站 | 安全员 |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高处作业时的工具、材料应放置稳妥。 | 收费站 | 安全员 |
| 140 |  |  | 高处坠落 | 高处维护、清洁作业时，人员坠落。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 高处作业人员应穿戴防护用品，严禁酒后、违章冒险作业。 | 收费站 | 安全员 |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非紧急情况，雨雪、强风天气避免室外高处作业。 | 收费站 | 站长 |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业爬梯应放置稳妥，设人监护。 | 收费站 | 安全员 |
| 143 |  |  |  | 井盖等临边、洞口防护设施缺失。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 定期排查，确保临边、洞口防护设施齐全有效。 | 收费站 | 安全员 |
| 144 |  |  | 事故扩大 | 车辆未按规定停放，占用应急消防车道。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 办公区前应划定消防禁停区域。 | 收费站 | 安全员 |
| 145 |  |  |  | 室外消火栓被遮挡，消防水带、水枪、钩子缺失。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 定期检查，确保消防设施齐全有效，无遮挡、挪用等现象。 | 收费站 | 安全员 |
| 146 |  |  | 其他 | 外来人员闯入，造成财产损失、人员伤亡。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 确保监控设施齐全有效。 | 收费站 | 站长 |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  | 落实外来人员管理制度，按规定开展巡查。 | 收费站 | 安全员 |
| 148 |  |  |  | 夜间巡查跌伤、坠落。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 确保夜间照明良好。 | 收费站 | 站长 |
| 149 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间巡查时注意观察周边环境。 | 收费站 | 安全员 |
| 150 |  | 宿办楼 | 火灾 | 宿办楼内超负荷用电、私拉乱接、违规使用大功率电气等违章用电行为。电气线路绝缘破损、老化、裸露、接线不规范。使用不合格的电气设备、插座等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 开展用电安全管理和培训，做到人走电断，严禁违章用电行为。 | 收费站 | 站长 |
| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用合格的电气设备、插座。 | 收费站 | 电工 |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期巡视检查，发现绝缘破损、裸露的设备及线缆等电气隐患时，及时上报维修。 | 收费站 | 电工 |
| 153 |  |  |  | 宿办楼内由于吸烟、违章动火等造成火灾。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 开展消防安全培训，提高人员防火意识。 | 收费站 | 站长 |
| 154 |  |  |  | 雷击。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 宿办楼防雷接地定期进行检测。 | 收费站 | 站长 |
| 155 |  |  | 触电 | 楼内电气设备、线缆处积水潮湿。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 电气设备、插座应远离水壶、潮湿场所。 | 收费站 | 全体人员 |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下班后门窗应关闭严密，发现积水时及时上报维修。 | 收费站 | 全体人员 |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汛期开展专项排查。 | 收费站 | 站长 |
| 158 |  |  |  | 非电气作业人员进行电气维修作业，电工违章冒险电气作业。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 无证人员不得操作电气设备。 | 收费站 | 站长 |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  | 为电工配备合格的电气作业设备、劳动防护用品。 | 收费站 | 站长 |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展电工安全教育和业务培训。 | 收费站 | 站长 |
| 161 |  |  | 物体打击 | 高处灯具、设备、吊顶等坠落；楼道、阳台等处防护措施缺损、不牢。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 人员应注意观察周边环境，发现隐患时应及时上报。 | 收费站 | 全体人员 |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对发现的隐患应及时处理。 | 收费站 | 全体人员 |
| 163 |  |  | 高处坠落 | 登高作业时无防护措施或地面湿滑、爬梯设置不稳等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 高处作业人员应穿戴防护用品，严禁酒后、违章冒险作业。 | 收费站 | 安全员 |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非紧急情况，雨雪、强风天气避免室外高处作业。 | 收费站 | 安全员 |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业爬梯应放置稳固，设人监护。 | 收费站 | 安全员 |
| 166 |  |  | 其他 | 楼道、楼梯等处湿滑。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 地面有水时应及时墩干。 | 收费站 | 保洁员 |
| 167 |  |  | 事故扩大 | 应急照明缺损、、出口疏散标志不明显、方向不正确、安全出口及通道被遮挡、占用等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 安全出口、疏散通道及重点部位按规定设置应急照明灯、疏散指示标志。 | 收费站 | 站长 |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全出口、疏散通道严禁被占用、堵塞。 | 收费站 | 安全员 |
| 169 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定开展消防巡查、检查、检测、维保，发现问题及时解决上报。 | 收费站 | 安全员 |
| 170 |  |  |  | 灭火器材配置不足、失效、位置不当等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 室内按规定配置消防器材。 | 收费站 | 站长 |
| 171 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定开展消防巡查、检查、维保，发现问题及时解决上报。 | 收费站 | 安全员 |
| 172 |  | 变配电室 | 火灾 | 供配电装置、设备故障。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期检查维保，对故障、老化设备及时更换维修。 | 收费站 | 电工 |
| 173 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期检查维护，发现隐患及时处理。 | 收费站 | 电工 |
| 174 |  |  |  | 私拉乱接、超负荷用电。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期检查，断路器等保护装置应完好有效。 | 收费站 | 电工 |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强用电安全管理和培训，严禁私拉乱接，超负荷用电。 | 收费站 | 站长 |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 门窗关闭严密，加强配电室管理，无关人员严禁进入。 | 收费站 | 电工 |
| 177 |  |  |  | 线路老化、破损、虚接等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 电气设备及线路应质量可靠、接线牢固。 | 收费站 | 电工 |
| 178 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强用电安全管理和培训。 | 收费站 | 站长 |
| 179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期检查维护，发现隐患及时处理。 | 收费站 | 电工 |
| 180 |  |  |  | 室内积水、潮湿，温湿度环境不良。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 确保机房门窗牢固。 | 收费站 | 电工 |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汛期前开展专项排查与整治。 | 收费站 | 站长 |
| 182 |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内设置通风装置、配置温湿度计。 | 收费站 | 电工 |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期巡查，发现问题及时上报处理。 | 收费站 | 电工 |
| 184 |  |  |  | 雷击。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期排查，确保防雷接地设施齐全有效。 | 收费站 | 电工 |
| 185 |  |  |  | 虫鼠破坏。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 设置挡鼠板、粘鼠板、鼠药、纱窗等。 | 收费站 | 电工 |
| 186 |  |  |  | 变配电室管理不严，室内吸烟、违章动火、堆放易燃易爆物品等。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 配电室应门锁锁闭，严禁无关人员进入，张贴安全警示标识。 | 收费站 | 电工 |
| 187 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格配电室安全管理，室内严禁吸烟、明火、堆放杂物等。 | 收费站 | 电工 |
| 188 |  |  | 触电 | 配电设备及外壳接地不到、电气线路、设备绝缘破损、老化。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 配电设备及外壳按规定接地，定期检查接地装置有效性。 | 收费站 | 电工 |
| 189 |  |  |  |  |  |  |  |  | 变配电设备周边按规定配置绝缘胶垫。 | 收费站 | 电工 |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定开展隐患排查工作，发现隐患及时处理。 | 收费站 | 电工 |
| 191 |  |  |  | 检维修时未按规定程序作业，如违规带电检修作业，未按规定挂地线、专人监护、挂牌、设置警示标识等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 制定并严格落实电气作业安全操作规程。 | 收费站 | 电工 |
| 192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强电工安全教育培训。 | 收费站 | 电工 |
| 193 |  |  |  | 电工未穿戴劳保用品、未使用绝缘工具、酒后、冒险等违章作业。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 电气作业时严格落实安全操作规程。 | 收费站 | 电工 |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配齐劳保用品、绝缘工具。 | 收费站 | 站长 |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强电工安全教育培训。 | 收费站 | 站长 |
| 196 |  |  |  | 非电工电气作业。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 严格电气安全管理，无关人员严禁进入配电室操作电气设备。 | 收费站 | 电工 |
| 197 |  |  |  | 配电室、配电箱及带电设备缺少安全警示标识。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 带电设备外壳处设置安全警示标识。 | 收费站 | 电工 |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期巡视检查，发现缺损时及时更换。 | 收费站 | 电工 |
| 199 |  |  | 事故扩大 | 门窗不符合要求，应急照明、消防器材缺损。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定设置防火门、应急照明和消防器材。 | 收费站 | 电工 |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期巡视检查，发现缺损时及时更换。 | 收费站 | 电工 |
| 201 |  | 发电机房 | 火灾 | 油箱及供油管路泄漏。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 使用合规产品；油箱周边设置防流散设施，供油管路敷设合规，连接牢固；定期巡视检查，启动后对管路及连接情况进行检查。 | 收费站 | 电工 |
| 202 |  |  |  | 发电机线路及设备连接不牢、短路。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 按规定连接设备线路，定期排查。 | 收费站 | 电工 |
| 203 |  |  |  | 电缆、开关、灯具安装不当，造成电气火灾。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 电缆与油管分开敷设，不得有裸露线头、电气设备，定期排查电气隐患。 | 收费站 | 电工 |
| 204 |  |  |  | 蓄电池老化、漏液、短路造成火灾。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 选择质量可靠的蓄电池产品，定期巡查维护，及时更换。蓄电池及线路连接应牢固、正确。 | 收费站 | 电工 |
| 205 |  |  |  | 室内及排烟口下堆放无关易燃易爆品，油污、擦布未及时清理。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 室内及排烟口下不得存放易燃易爆物品，油污、擦布应及时清理。 | 收费站 | 电工 |
| 206 |  |  |  | 室内吸烟、违章动火。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 室外设置安全警示标识，加强相关人员安全教育培训，发电机房严禁烟火。 | 收费站 | 电工 |
| 207 |  |  |  | 消防器材不足、失效，作业人员操作不熟练。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 室内按规定配置消防器材，定期进行消防巡查。 | 收费站 | 电工 |
| 208 |  |  | 事故扩大 | 发电机及附属设备设施维护保养不当，如机油、柴油不足、电瓶电压不足等，不能启动发电机。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 加强日常维修保养；定期排查，确保油量充足、电瓶电源正常；定期测试。 | 收费站 | 电工 |
| 209 |  |  |  | 应急照明缺损，紧急情况无法启动。 | 2 | 2 | 2 | 低 | 室内设置应急照明；定期巡视检查，发现隐患时及时维修。 | 收费站 | 电工 |
| 210 |  |  |  | 操作人员不熟悉作业流程，紧急情况无法启动。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 制定安全操作规程，加强操作人员业务培训。 | 收费站 | 电工 |
| 211 |  |  | 触电 | 发电设备及外壳接地不到位，设备及线路绝缘破损、老化。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 发电设备、蓄电池及外壳按规定接地，定期检查接地装置有效性。 | 收费站 | 电工 |
| 212 |  |  |  | 无关人员进入发电机房，非专业人员操作。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 加强发电机房管理，无关人员严禁进入，启动或操作发电机。 | 收费站 | 电工 |
| 213 |  |  |  | 操作人员违章作业，如未穿戴劳保用品、使用绝缘工具、酒后、冒险作业等。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 配齐劳保用品、绝缘工具。加强相关人员的安全教育培训，发现违章人员按公司制度处罚。 | 收费站 | 电工 |
| 214 |  |  |  | 机房积水、潮湿。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 定期巡视检查，发现隐患时及时维修。 | 收费站 | 电工 |
| 215 |  |  |  | 通风空调措施不佳，造成烟气中毒、高温中暑。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 确保室内通风良好。 | 收费站 | 电工 |
| 216 |  |  |  | 无防护碰触长时间运转发电设备，造成灼烫。 | 3 | 1 | 3 | 低 | 加强操作人员业务培训，知悉灼烫部位；设备运行时，应远离机身。 | 收费站 | 电工 |
| 217 |  | 通信机房 | 财产损失 | 监控设备老化 | 1 | 1 | 1 | 低 | 每日巡查，发现故障、老化时及时更换。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 218 |  |  |  | 监控控制设备遭受病毒攻击 | 2 | 1 | 2 | 低 | 定期升级杀毒软件、防火墙，非专业人员不得进入和操作。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 219 |  |  |  | 人为等因素造成机电设备物理损坏。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 作业人员严格按照操作规程作业。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 220 |  |  |  | 雷击造成设备损坏。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 防雷设备设施有效。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 221 |  |  |  | 粉尘、温度、湿度等室内环境造成设备损坏。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 定期对设备机房进行清尘，机房内设置空调、温湿度计，保证室内温湿度满足使用要求。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 222 |  |  | 火灾 | 蓄电池及电气线路短路、老化。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 维修保养、及时更换。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 223 |  |  |  | 室内吸烟、违章动火作业、储存易燃易爆物品等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 加强机房日常安全管理，无关人员、设备不得进入。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 224 |  |  |  | 雷击火灾。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 防雷设备设施有效。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 225 |  |  |  | 消防器材不足、失效，作业人员操作不熟练。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期排查、维保，加强人员演练。 | 收费站 | 机电维护员 |
| 226 |  | 收款室 | 票款损失 | 门、窗、锁、监控器、报警器、保险柜、密码锁损等缺损。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 每日班前检查，发现问题及时上报。 | 收费站 | 票证员 |
| 227 |  |  |  | 人员出外未锁门、保险柜、钥匙外借，不按规定保管、缴存款等。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 制定票证、收款室相关管理规定。 | 营运部 | 经理 |
| 228 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展票证业务和安全教育培训。 | 营运部 | 经理 |
| 229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行班前交底、班中稽查检查制度，对发现的不规范行为及时纠正。 | 收费站 | 站长 |
| 230 |  |  |  | 违法分子偷盗或抢劫财物。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 确保“三铁一器”、“三专六防”完好有效。 | 收费站 | 站长 |
| 231 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定防盗抢应急预案，定期开展演练。 | 营运部 | 经理 |
| 232 |  |  | 火灾 | 私拉乱接电源、使用大功率电器，违规存放易燃易爆物品等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 开展用电、消防安全教育培训，提高员工安全意识。 | 收费站 | 站长 |
| 233 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每日开展检查，发现的问题及时处理。 | 收费站 | 站长 |
| 234 |  |  | 事故扩大 | 灭火器缺损、失效，人员应急处置能力不足。 | 1 | 2 | 2 | 低 | 每日对对灭火器外观、压力等进行巡查，发现的问题及时上报。 | 收费站 | 票证员 |
| 235 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期组织演练，提高收款室人员灭火救援能力。 | 收费站 | 站长 |
| 236 |  | 水泵房 | 物体打击 | 水泵软接头由于安装不符合规范、压力过大等原因发生爆裂，可能对人员造成伤害。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 水泵、接头应质量可靠、安装规范，压力调整合格。 | 收费站 | 电工 |
| 237 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期巡视检查，发现问题及时上报处理。 | 收费站 | 电工 |
| 238 |  |  | 触电 | 水泵接地不当、漏电等原因，可能引起接触人员发生触电。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 水泵按规定进行接地。 | 收费站 | 电工 |
| 239 |  |  |  | 设备运转部位保护罩固定不牢，机械伤人。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 水泵运转部位保护罩应齐全牢固，设置警示标志。 | 收费站 | 电工 |
| 240 |  |  |  | 水泵控制箱/柜接地、漏电保护安装不当等原因造成作业人员发生触电。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 水泵控制箱/柜接地、漏电保护齐全有效，设置警示标志。 | 收费站 | 电工 |
| 241 |  |  |  | 泵房积水、潮湿、线缆破损等，造成触电事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 定期检查，确保门窗完好无漏水，设备及管路无泄漏。 | 收费站 | 电工 |
| 242 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气线缆及设备应设置在可靠位置，防止水泡、破损漏电等。 | 收费站 | 电工 |
| 243 |  |  | 高处坠落/淹溺 | 消防水池内巡查、维修时发生人员坠落事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 消防水池盖完好、上锁。 | 收费站 | 电工 |
| 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 池内巡查、维修时应设专人监护。 | 收费站 | 电工 |
| 245 |  |  | 事故扩大 | 日常维修保养不到位、应急照明缺损、未定期测试、操作人员不熟悉作业流程等，造成事故发生后无法及时启动。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定维修保养，定期对消防泵启动试验，确保设备正常使用。 | 收费站 | 电工 |
| 246 |  |  |  |  |  |  |  |  | 泵房内常规照明、应急照明应齐全有效。 | 收费站 | 电工 |
| 247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强日常巡检，确保设备运转正常，阀门、开关处于正确位置，压力处于正常范围。 | 收费站 | 电工 |
| 248 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定开展人员培训和应急演练，确保相关人员熟悉作业流程。 | 收费站 | 站长 |
| 249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定开展消防巡查、检查、维保，发现问题及时解决上报。 | 收费站 | 电工 |
| 250 |  | 食堂 | 火灾 | 食用油、酒精类等可燃物质遇明火、高温、电气火花等因素，可能引发火灾。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 食用油、酒精应单独存放，远离火源。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 251 |  |  |  | 炉灶失火。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 后厨配备灭火器和灭火毯。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 252 |  |  |  |  |  |  |  |  | 炉灶周边严禁堆放易燃易爆物品。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 253 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期巡查维修炉灶，使用状态稳定、良好。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 254 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对后厨人员开展消防安全教育培训和应急演练。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 255 |  |  |  | 油气管道及阀门老化、破损、泄露。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 定期排查阀门、管道，确保在有效的使用期内。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 256 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期巡查，确保泄漏报警装置齐全、有效。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 257 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期巡视检查，发现隐患及时排查。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 258 |  |  |  | 烟道内所集聚的油污因高温、明火、电气火花可能引发火灾。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 每季度清理一次烟道。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 259 |  |  |  | 食堂内超负荷用电、违章使用大功率电气、私拉乱接等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 加强安全用电管理，严禁超负荷用电、违章使用大功率电器。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 260 |  |  | 火灾/触电 | 电气线路、插座及设备防水、防潮措施不当 | 1 | 5 | 5 | 低 | 食堂电气线路、灯具、插座应防潮。 | 收费站 | 电工 |
| 261 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气线路、插座及设备应连接可靠，无裸露、破损、挤压等现象。 | 收费站 | 电工 |
| 262 |  |  |  | 虫鼠咬断线缆，造成短路。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 食堂配置防鼠器材。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 263 |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好食堂卫生，定期消杀。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 264 |  |  |  | 烤箱、烤炉、电饼铛等电气炊事设备绝缘失效、线头裸露、虚接、接地不当等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 电气线路、插座及设备应连接可靠，接地良好，无裸露、破损、虚接、挤压等现象。 | 收费站 | 电工 |
| 265 |  |  | 灼烫 | 烤箱、烤炉、电饼铛等温度过高对人员造成烫伤。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 高温灼烫部位应有防护措施或张贴安全警示标识。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 266 |  |  |  |  |  |  |  |  | 为作业人员配备防护手套。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 267 |  |  | 机械伤害 | 人员误操作接触和面机、压面机等设备的转动部位，可能发生机械伤害。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 转动部位防护装置应完好有效。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 268 |  |  | 食物中毒 | 使用过期、质量不合格食品及原材料，食物保存不当发生变质等。 | 1 | 5 | 5 | 一般 | 严格执行食材采购制度，定点采购治理合格的食品、原材料。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分类储存，及时清理过期变质食品及原材料。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备并定期检查冷藏设施完好有效。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 271 |  |  |  | 食堂卫生条件差，存在蝇、鼠，餐具不洁净、不消毒等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 做好食堂卫生清洁和检查工作。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 272 |  |  |  |  |  |  |  |  | 配备并定期检查消毒柜完好有效。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  | 餐具应按时清洁，定期消毒。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 274 |  |  |  |  |  |  |  |  | 餐厅及后厨做好防鼠、防疫工作 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 275 |  |  |  | 生熟不分、食材烹饪不熟等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 刀具、案板应生熟分开，张贴标识。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展业务培训，食堂操作人员应严格按规定作业。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 277 |  |  | 其他 | 地面湿滑造成人员摔伤。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 地面有水时应及时墩干，人员穿防滑鞋。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 278 |  |  |  | 刀具使用、放置不当。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 刀具应放置稳妥。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 279 |  |  |  | 高温中暑。 | 1 | 1 | 1 | 低 | 操作间应通风良好，条件许可时配备空调设施。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夏天时配备防暑降温食品。 | 收费站 | 食堂管理员 |
| 281 | 锅炉房 | 锅炉房 | 火灾 | 电动机火灾：电机绝缘破坏，发生相间、匝间短路；绕组断线或接触不良。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 加强对电动机的巡查维护。 | 水电工 |  |
| 282 |  |  |  | 控制柜等电气设备老化、故障、连接松动。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 设备应在设计使用期限内；及时维护与保养；定期排查；条件许可时更新。 | 水电工 |  |
| 283 |  |  |  | 压力表、超温、超压、液位等报警装置失效。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 定期排查，发现不正常时及时上报维修。 | 水电工 |  |
| 284 |  |  |  | 柜内元器件容量不足、接线截面过小，超负荷用电。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 元器件应选型合理，配件齐全；定期排查；按照容量合理开启加热装置。 | 水电工 |  |
| 285 |  |  |  | 线路老化、破损、虚接、短路、截面积过小等。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 线型选择应合格，质量可靠，接线规范；按规定定期巡检，发现隐患及时处理。 | 水电工 |  |
| 286 |  |  |  | 室内设备及线路积水、潮湿、积尘。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 室内门窗通风装置良好；定期清扫、巡查，确保室内环境良好。 | 水电工 |  |
| 287 |  |  |  | 室内吸烟、违章动火。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 室内严禁吸烟，室外张贴安全警示标识；动火作业时应执行审批制度。 | 水电工 |  |
| 288 |  |  |  | 室内堆放无关易燃易爆物品（杂物）。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 室内严禁堆放杂物，室外张贴安全警示标识；定期排查，保证室内整洁。 | 水电工 |  |
| 289 |  |  |  | 消防器材不足、失效。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 室内按规定配置消防器材，定期巡查、维保。 | 水电工 |  |
| 290 |  |  | 触电 | 控制柜等设备外壳及接地不到位。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 带电操作设备外壳应接地良好，门体跨接。 | 水电工 |  |
| 291 |  |  |  | 电气线路及设备绝缘破损、老化。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 加强日常巡检，发现问题及时解决上报。 | 水电工 |  |
| 292 |  |  |  | 非电气作业人员违章检修作业。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 存在电气隐患时及时上报维修。 | 水电工 |  |
| 293 |  |  |  | 管道及设备泄漏、潮湿、积水。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 加强日常巡检，发现问题及时解决上报。 | 水电工 |  |
| 294 |  |  | 高处坠落 | 攀爬栏杆设置不牢。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 加强日常巡查维护，确保护栏齐全稳固。 | 水电工 |  |
| 295 |  |  |  | 夜间照明不良、应急照明缺损。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 设置常规照明、应急照明，加强日常巡检，发现问题及时解决上报。 | 水电工 |  |
| 296 |  |  |  | 作业人员注意力不集中、酒后、冒险作业。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 严格要求职工遵守作业规程、加强安全教育。 | 水电工 |  |
| 297 |  |  |  | 检查水位时，注意力不集中。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 严格要求职工遵守作业规程、加强安全教育。 | 水电工 |  |
| 298 | 维修作业 | 高处维修作业 | 高处坠落 | 爬梯、高处防护措施不到位。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 楼梯及超过2m作业平台应设置护栏。 | 收费站 | 站长 |
| 299 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业爬梯应放置稳妥，设人监护。 | 收费站 | 安全员 |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除抢险作业外，恶劣天气不得室外高处作业。 | 收费站 | 安全员 |
| 301 |  |  | 高处坠落 | 高处作业时个体防护措施不当。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 高处作业人员应佩戴安全带、防滑鞋。 | 收费站 | 安全员 |
| 302 |  |  | 高处坠落 | 高处作业人员注意力不集中、酒后，及高抛低接等冒险作业。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 制定并严格落实高处作业规程,加强安全教育培训。 | 收费站 | 安全员 |
| 303 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时开展现场检查，及时纠正违章行为。 | 收费站 | 安全员 |
| 304 |  |  | 物体打击 | 高处作业平台上或临边位置，工具、材料放置不稳。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 高处作业平台上或临边位置的工具、材料放置应放置稳妥。 | 收费站 | 安全员 |
| 305 |  | 有限空间作业 | 中毒窒息 | 污水井等有限空间作业准备不周，如作业前不清楚井下情况，未进行通风，作业时个体防护措施不当，无人监护等。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 作业前应告知相关人员井下基本情况，作业前进行风险及应急处置告知，避免盲目施救。 | 收费站 | 站长 |
| 306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前先进行通风，设专人监护。 | 收费站 | 站长 |
| 307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 井下作业人员宜佩戴呼吸器。 | 收费站 | 站长 |
| 308 |  |  | 高处坠落 | 爬梯、高处防护不到位，作业时个体防护措施不当。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 井口周边设置围挡，设置下井专用爬梯。 | 收费站 | 安全员 |
| 309 |  |  | 物体打击 | 井口临边防护措施不当，井口放置工具、堆载物品等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业时设置围挡，工具、材料应与井口保持安全距离。 | 收费站 | 安全员 |
| 310 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员应穿戴防滑鞋，临边人员应与井口保持安全距离。 | 收费站 | 安全员 |
| 311 |  |  | 高处坠落 | 作业人员注意力不集中、酒后、冒险作业 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业时开展现场检查，及时纠正违章行为。 | 收费站 | 安全员 |
| 312 |  | 水电维修作业 | 触电 | 机电电设备及外壳接地不当，电气线路及设备绝缘破损、老化。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前检查设备、线路接地及连接情况，进行安全确认后方可作业。 | 收费站 | 电工 |
| 313 |  |  |  | 检维修作业操作程序不当，带电检修作业。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 制定并严格落实机电设备检修安全操作规程。 | 收费站 | 电工 |
| 314 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前先进行断电，带电作业应使用绝缘工具，设专人监护。 | 收费站 | 电工 |
| 315 |  |  | 机械伤害 | 作业时被卷入机械设备运转部位。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 作业前进行停机，设备运转时检修时应保持安全间距，避免穿松散服装。 | 收费站 | 电工 |
| 316 |  |  |  | 砂轮机、切割机等小型作业工具对人体的伤害。 | 2 | 1 | 2 | 低 | 使用质量合格的小型作业工具，作业人员佩戴防护手套、护目镜等劳保用品。 | 收费站 | 电工 |

## 2.2风险告知牌

根据收费站院区、收费广场设备设施配置情况及作业情况，制定重点部位、区域、场所的风险告知牌。

| 风险点名称 | 配电室 | 致险因素描述 | 1.作业人员未持证上岗； 2.停复电或检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.安全防护设施有缺陷； 5.多人协调作业配合不当。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 火灾 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.定期检查配电设备及安全防护情况，发现异常时应及时修复； 5.多人协调作业时应事先制定安全防护措施及指挥人员。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.火灾时，及时疏散至安全地带，按预案进行初期火灾控制。 4.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 水泵房 | 致险因素描述 | 1.电气作业人员未持证上岗； 2.试验、检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.通风不良。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 中毒窒息 机械伤害 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.电气作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.污水泵房应确保通风良好。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.有人员发生中毒窒息后，应先通风、佩戴好防护用品后方可进入，不得盲目施救； 3.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 食堂 | 致险因素描述 | 1.食材、卫生、生熟条件等部分； 2.用气、用火管理不善，应急处置程序不当，消防设备配置不完善； 3.食堂违规使用大功率电器、私拉乱接、电气不防水等； 4.高温蒸煮设备防护及劳动防护用品有缺陷。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 食物中毒 火灾 触电 灼烫 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.食材应选择正规渠道、保持食堂卫生、食堂作业人员必须持证上岗，遵守岗位操作规程； 2.作业人员须接受岗前消防、用电等安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3. 加强食堂日常食品卫生、消防、用电等检查管理； 4.高温蒸煮设备防护及劳动防护用品应合格有效。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.食物中毒时应立即停止进食，及时采取催吐等施救方式； 2.触电时应迅速切断电源，用绝缘物体使伤者尽快脱离电源，使其平卧，必要时实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.火灾时按预案进行初期火灾控制，并及时将就餐人员疏散； 4. 按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 发电机房 | 致险因素描述 | 1.油品泄漏，机房通风不良，发电机排烟设施； 2.启机或检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.室内动火、吸烟等火源控制不严，消防设施设置不当； 5.发电机安全防护设施有缺陷。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 火灾 中毒 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.油箱防外溢设施良好，发电机设备状态良好，无跑冒滴漏； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.严格控制室内动火，设置完备良好的消防设施； 5.设备定期及时检维修、定期试验，确保接地、通风状态良好。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；若触电者失去知觉，应使其平卧；若呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 2．中毒事故发生时，应先通风再施救，不得盲目施救。 3.火灾时，及时疏散至安全地带，按预案进行初期火灾控制。 4.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 锅炉房 | 致险因素描述 | 1.炉体破损、管道破裂、阀门损坏等易造成燃气泄漏； 2.检查维修作业未遵守安全操作规程； 3.电气防火及防静电措施有缺陷； 4.室内动火、吸烟等火源控制不严，消防设施设置不当； 5.安全仪表附件、报警装置故障、精度不准； 6.线路与用电器件不匹配及线路老化未及时发现。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 机械伤害 跌伤 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.电气作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知设备安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品应合格，且在检验有效期内； 4.确保设备管道状况良好，做好冬季保温，及时清除地面积水。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.火灾时按预案进行初期火灾控制，无法控制或爆炸时，立即疏散周边人员，对现场实施隔离、警戒； 2.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120、119等急救电话。 3.中毒事故发生时，应先通风再施救，不得盲目施救。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 空调机房 | 致险因素描述 | 1.电气作业人员未持证上岗； 2.试验、检维修作业未遵守安全操作规程； 3.管道阀门漏水、地面湿滑。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 低风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 机械伤害 跌伤 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.电气作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知设备安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品应合格，且在检验有效期内； 4.确保设备管道状况良好，做好冬季保温，及时清除地面积水。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点 | 消防泵房 | 致险因素描述 | 1.非专业人员操作； 2.作业人员操作流程不熟，未遵守安全操作规程； 3.设备检测、维修保养不到位，照明不足，开关、阀门未处于正确位置； 4.供电设备外壳及接地不到位。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 事故扩大 触电 淹溺 机械伤害 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.无关人员严禁进入、操作； 2.由专业人员操作，熟知岗位风险及防范措施，按规程操作； 3.检修工具及劳动防护用品应合格，且在检验有效期内； 4.控制开关、阀门应处于正确位置； 5.电气设备应按规定接地。 6.定期维保检修设备，按规定启动、测试水泵。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.火灾时，应迅速启动消防泵，无法启动时，应查明原因重新启动，联系专业维保单位。 2.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 3.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 污水泵房 | 致险因素描述 | 1.电气作业人员未持证上岗； 2.试验、检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.通风不良。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 低风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 中毒窒息 机械伤害 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.电气作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.污水泵房应确保通风良好。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.有人员发生中毒窒息后，应先通风、佩戴好防护用品后方可进入，不得盲目施救； 3.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 收费作业区 | 致险因素描述 | 1.过往车辆失控、闯卡、坠物、泄漏火灾等； 2.收费亭防撞、限速、标志、标线、灭火器、报警等安全防护装置缺陷； 3.收费站建构筑物及设备防雷接地不当，违章用电等； 4.收费人员违章横穿车道、治理闯卡及泄漏、火灾爆炸应急处置不当； 5.雨雪、雾霾等恶劣天气及照明不足等环境条件不良。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 车辆伤害 火灾爆炸 触电 物体打击 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.制定车辆闯卡、泄漏、火灾爆炸及雨雪恶劣天气的等应急预案及现场处置方案，定期开展应急演练； 2.定期对收费站内各类安全防护设施进行检查、维护； 3.定期进行防雷接地检测，严格管理收费区用电安全； 4.加强收费作业人员、稽查人员的安全教育培训。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.泄漏、火灾爆炸时，按预案规定及时疏散人员至安全地带和现场处置，并按规定流程上报； 2.发生人员伤亡时，应使伤者尽快脱离危险源，实施抢救，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

## 2.3风险告知卡

收费站共设置站长、副站长、收费班长、收费员、票证员、电工、厨师等岗位，按照岗位职责建立岗位风险告知卡。

收费站岗位风险告知卡

| 岗位：站长、副站长 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 值班巡查→岗前准备→带队巡查→岗后总结 | 宿办区、收费广场。 | 车辆伤害 | 1.确保车道及广场各类防护设施、标志齐全有效； 2. 组织收费、疏导及检查作业或穿越车道时，穿戴反光警示标志服，注意观察来往车辆； 3.遵守公司车辆管理及使用安全规章制度。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区；2.积极抢救伤员：如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；3.组织或参与现场救援、交通组织；4.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 火灾爆炸 | 1.制定广场及站区危化品泄漏、火灾爆炸现场处置方案，组织应急演练与培训； 2.组织开展隐患排查治理，确保消防器材齐全有效； 3.加强车道机电设备维护管理，定期进行防雷检测； 4.加强用火、用电及用气管理，发现隐患及时治理。 | 1.火情较小时，组织人员进行初期火灾扑救；危化品车辆火灾或火情失控时应及时组织疏散、设置警戒区；2.电气火灾时应迅速组织电工切断电源；3.有人员伤亡时，应移至安全区进行救护或设置临时安全区；4.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 财产损失 暴力纠纷 | 1.组织学习公司收费、疏导及绿通检查管理规定； 2.确保站内防暴、监控等设施齐全有效； 3.加强应急演练与培训。 | 1.组织现场救援和交通组织；2.有人员伤亡时及时进行救护； 3.视情况上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 其他 | 1.不得酒后驾车、上岗，避免恶劣天气室外高处作业； 2.车道作业注意观察周边环境和来往车辆； 3.组织学习风险管控清单，不得违章指挥、冒险作业。 | 1.组织现场救援和交通组织；2.有人员伤亡时及时进行救护； 3.视情况上报并拨打救援电话。 |
| 值班电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                              防风险     除隐患     遏事故

收费站岗位风险告知卡

| 岗位：收费员、班长 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 岗前准备→岗前检查→收费作业→岗后总结 | 宿办区、收费广场。 | 车辆伤害 | 1.按规定排查收费广场各类防护设施、标志，发现隐患及时上报；2.收费、疏导作业或穿越车道时，穿戴反光警示标志服，遵守作业安全规程，选择合理站位，注意观察来往车辆。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区；2.积极抢救伤员：如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；3.组织或参与现场救援、交通组织；4.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 火灾爆炸 | 1.学习危化品泄漏、火灾爆炸现场处置方案； 2.按规定开展隐患排查治理，发现隐患及时上报；3.遵守站区内用火、用电及用气管理，发现隐患及时治理。 | 1.火情较小时开展初期火灾扑救；危化品车辆火灾或火情失控时应及时疏散、设置警戒区；2.电气火灾时应迅速切断电源；3.有人员伤亡时，应移至安全区进行救护或设安全区；4.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 财产损失 暴力纠纷 | 1.认真学习公司收费、疏导及绿通检查管理规定，注意工作方式；2.加强业务学习，按规定保管票款，确保人走门、柜锁；3.作业前按规定排查广场及岗亭内报警、监控、门窗等设施。 | 1.组织现场救援和交通组织；2.发现异常人员或车辆异常时及时上报；3.人员伤亡时及时进行救护；4.视情况上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 其他 | 1.不得酒后驾车、上岗，避免恶劣天气室外高处作业； 2.车道作业注意观察周边环境和来往车辆； 3.学习风险清单，不得违章指挥、冒险作业。 | 1.组织现场救援和交通组织；2.有人员伤亡时及时进行救护； 3.视情况上报并拨打救援电话。 |
| 值班电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                           防风险     除隐患     遏事故

收费站岗位风险告知卡

| 岗位：机电维护员 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 岗前准备→岗前检查→机电作业→岗后总结 | 收费广场。 | 车辆伤害 | 1.上路时穿戴反光警示标志服，遵守安全作业规程； 2.车辆按规定停放，设备、物资材料及设备不得侵入车道，摆放警示标识； 3.穿越车道时，注意观察来往车辆。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区；2.积极抢救伤员：如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施；若受伤者呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；3.组织或参与现场救援、交通组织；4.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 触电 | 1.检修带电设备前应断电，必要时挂牌、监护； 2.使用合格工具及劳保用品，遵守安全规程； 3.作业后关闭电气设备柜门，不得有线头、带电设备裸露。 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体；2.若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；3.积极抢救伤员，及时上报并拨打120等电话。 |
|  |  | 高处坠落 物体打击 其他 | 1.高处作业应穿戴防滑鞋、安全带，不得酒后、违章冒险作业； 2.使用合格的攀爬设备，必要时设专人监护； 3.作业时选择合理站位，注意观察过往车辆； 4.高处材料、设备及工具应放置稳妥。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区；2.积极抢救伤员：如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施；若受伤者呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；3.组织或参与现场救援、交通组织；4.及时上报并拨打救援电话。 |
| 值班电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                           防风险     除隐患     遏事故

收费站岗位风险告知卡

| 岗位：票证员 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 作业前检查→票证作业→作业后恢复 | 票证室。 | 财物损失 | 1.门窗关闭严密，钥匙随身携带；闭门作业，严禁闲杂人员入内； 2.备用金存放安全，保管妥当； 3.做到“三专六防”， “三铁一器”齐全有效；钥匙、密码分别存放； 5.按规定程序进行押运人员识别。 | 1.发生盗抢事件、财物损失时及时上报并拨打报警电话； 2.封存事故现场及视频。 |
|  |  | 火灾爆炸 | 1.室内严禁吸烟、动火作业； 2.不得私自存放易燃易爆物品； 3.不得违规使用大功率电气、私拉乱接、使用不合格电气产品。 | 1.火情较小时使用灭火器灭火； 2.火情较大远离事故现场，疏散周边人员； 3.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 触电 | 1.不得违规使用大功率电器，私拉乱接，严禁使用违规电气产品； 2.按规定开展岗位隐患排查，发现隐患及时上报。 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体； 2.若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.积极抢救伤员，及时上报并拨打120等电话。 |
| 值班电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                                防风险     除隐患     遏事故

收费站岗位风险告知卡

| 岗位：电工 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 日常巡查→作业前检查、维护→停送电、检维修作业→作业后恢复 | 宿办区、办公室、配电室、发电机房等。 | 触电 | 1.作业前检查接地装置、绝缘胶垫、劳保用品及作业工具； 2.检修用电设备时应切断电源、挂牌，设专人监护； 3.作业时应对用电设备的符合性进行核查，对临时用电设备及线路做好防护，遵守安全操作规程； 4.作业后恢复用电设备，归位电气工具。 | 1.切断电源；2.用绝缘物体挑开带电物体； 3.积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 4.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 火灾 | 1.定期排查室内环境、温湿度、防虫鼠措施等； 2.严禁超负荷用电、私拉乱接等现象； 3.线缆、电气设备的尺寸、容量及型号应符合要求； 4.变配电设备、线路无绝缘破损、老化、虚接等； 5.定期排查室内消防器材齐全有效。 | 1.切断电源； 2.火情较小时使用灭火器灭火； 3.火情较大远离事故现场，疏散周边人员； 4.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 高处坠落 物体打击 | 1.高处作业时应穿戴合格，做好临边及爬梯防护；2.雨雪、强风等恶劣天气不得进行户外高处作业。 | 1.积极抢救伤员，及时上报并拨打120等电话。 2.及时上报并拨打救援电话。 |
| 值班电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                             防风险     除隐患     遏事故

收费站岗位风险告知卡

| 岗位：厨师 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 食品采购→清理→烹饪→厨用设备清洁→卫生清理 | 食堂、燃油间。 | 火灾爆炸 | 1.加强燃气间及后厨管理：闭门管理、通风良好、罐体分类储存、泄漏报警齐全有效、不得堆放易燃易爆品，消防器材齐全有效；2.燃气瓶及管道质量可靠且无泄漏、破损等现象；3.作业后及时关闭燃气阀门、灶具。 | 1.切断气源、关闭灶具；2.火情较小时使用灭火器、灭火毯灭火； 3.火情较大远离事故现场，疏散周边人员； 4.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 食物中毒 | 1.食品及原材料正道采购、分类储存、及时清理； 2.食堂及个人卫生良好，无关人员不得进入后厨； 3.生熟区分、烹饪合规、留样规范。 | 1.立即停止进食，封存食物； 2.积极抢救伤员，及时采取催吐等施救方式； 3.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 触电 | 1.按规定使用电器产品，不得私拉乱接、使用不合格电气产品； 2.人走电断；3.非电气作业人员不得检修电气设备。 | 1.切断电源；2.用绝缘物体挑开带电物体；3.积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压；4.上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 灼烫、割伤、摔伤等 | 1.作业时穿戴合格的防护用品；2.加强安全教育培训。 | 1.根据伤害类型及时施救；2.及时上报并拨打救援电话。 |
| 值班电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                               防风险     除隐患     遏事故

收费站岗位风险告知卡

| 岗位：保洁 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 作业前检查→保洁作业→作业后恢复 | 宿办区、收费广场。 | 车辆伤害 | 1.上路时穿戴反光警示标志服，遵守安全作业规程； 2.清扫设备、物资材料及设备不得侵入车道； 3.恶劣天气及交通拥堵时，避免广场保洁作业。 3.穿越车道时，注意观察来往车辆。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区；2.积极抢救伤员：如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施；若受伤者呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；3.组织或参与现场救援、交通组织；4.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 高处坠落 物体打击 | 1.高处作业时穿戴防滑鞋、安全带，不得酒后、违章冒险作业； 2.高处作业时使用合格的攀爬设备，必要时设专人监护； 3.作业时选择合理站位，注意观察过往车辆； 4.保洁设备及工具应放置稳妥。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区；2.积极抢救伤员：如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施；若受伤者呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；3.组织或参与现场救援、交通组织；4.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 触电 灼烫 其他 | 1.不得用水擦拭电气设备，严禁违章操作电气设备； 2.作业时注意远离灼烫物品。 | 1.根据伤害类型及时施救；2. 及时上报并拨打救援电话。 |
| 值班电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                           防风险     除隐患     遏事故

收费站岗位风险告知卡

| 岗位：保安 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 值班→巡查 | 岗亭、院区。 | 火灾 | 1.室内不得动火作业，公共区域不得吸烟，烟头及时熄灭； 2.不得私自存放易燃易爆物品； 3.不得违规使用大功率电气、私拉乱接、使用不合格电气产品。 | 1.火情较小时使用灭火器灭火； 2.火情较大远离事故现场，疏散周边人员； 3.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 触电 | 1.不得违规使用大功率电器，私拉乱接，严禁使用违规电气产品； 2.按规定开展岗位隐患排查，发现隐患及时上报。 | 1.迅速切断电源，或用绝缘物体挑开带电物体； 2.若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；3.积极抢救伤员，及时上报并拨打120等电话。 |
|  |  | 车辆伤害 | 1.不得酒后、疲劳驾车，遵守道路交通规则； 2.户外巡查时注意院内来往车辆； 3.遵守站区安全管理规定，服从现场人员指挥。 | 1.远离事故车辆和道路现场摆放警示标识，打开车辆轮廓灯；2.积极抢救伤员，转移伤员至安全区或设置警戒区；3.及时上报并拨打救援电话。 |
|  |  | 暴力伤害与纠纷 | 1.严格遵守中心人员出入管理规定； 2.确保警卫室内防暴器材齐全有效； 3.注意工作态度与方式方法，认真学习防暴应急处置方法。 | 1.注意工作态度与方式方法，必要时拨打110电话； 2.有人员伤亡时，及时拨打120电话； 3.视情况拨打本单位和部门负责人电话，告知事故情况。 |
| 值班电话： |  |  | 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                           防风险     除隐患     遏事故

# 第三章 隐患排查治理

## 3.1隐患排查清单

按照中电建冀交高速公路投资发展有限公司安全生产管理制度及风险分级管控清单，制定收费站隐患排查清单如下：

表3-1 收费站隐患排查清单

| 序号 | 风险分级管控 |  |  |  |  | 隐患排查治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点 |  | 风险事件 | 管控措施 | 失职部门与人员 | 隐患排查内容与标准 | 日常排查 |  | 定期排查 | 专项排查 | 排查责任部门 | 责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日查 | 周查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 收费广场 | 收费大棚 | 物体打击/车辆伤害 | 1.收费班长每日上岗前对收费棚上方车道指示标志、照明等设备设施进行排查，发现问题及时上报。 2.特殊天气、时段，组织开展专项隐患排查工作，发现问题及时上报。 3.当存在可能坠落影响交通及人身安全的情形，无法及时修复时，应封闭车道、设置围挡等措施。 | 工程部工程师 收费站 收费班长 值班领导 站长 | 各类灯具、标志、瓦片、广告牌等有无破损，功能是否正常。 | √ |  | √ |  | 收费站 工程部 | 站长、班长 工程师 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 对影响交通及人员的不安全状况时及时上报，并采取封闭车道、设置围挡等措施。 |  |  |  | √ | 收费站 | 班长 | 有情况时 |
| 3 |  | 收费岗亭 | 票款损失/火灾/触电/车辆伤害等 | 1.班前应对岗亭门、锁、窗、报警器等进行排查，发现问题时及时上报，组织维修。 2.制定并严格落实收费广场用电、消防安全管理制度。 3.开展收费员用电、消防安全教育培训，提高员工安全意识。 4.班前、班中进行安全检查，发现问题及时纠正。 5.稽查时发现违章行为时应按规定制止、上报。 6.定期排查维修，确保收费站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明、防撞杆完等设施完好有效。 7.对于超宽、超限车辆要按规定引导至专用车道或劝返。 8.收费人员注意观察驶入车辆，出现异常情形时，应及时疏散至其余车道。 9.制定收费站专项应急预案，并定期组织演练，发生事故后及时启动应急预案。 | 工程部工程师 收费站 收费班长 值班领导 站长 | 岗亭门、锁、窗、报警器、收费设备设施正常。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、收费员 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 岗亭内无私拉乱接、使用大功率电气等现象。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、收费员 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明设施、防撞杆等设施齐全完好。 | √ |  | √ |  | 收费站 工程部 | 站长、班长 工程师 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 对超宽、超限车辆及时引导或劝返。 |  |  |  | √ | 收费站 | 班长 | 有情况时 |
| 7 |  |  |  |  |  | 岗亭内灯具、地板等设施完好。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、收费员 |  |
| 8 |  | 收费广场及车道 | 交通事故/交通拥堵/火灾/触电/物体打击等。 | 1.班前组织对收费广场交通安全设施进行外观检查，发现问题时及时上报或组织维修，无法及时修复的，应上报监控，设置临时围挡等措施；特殊天气、时段，组织开展专项隐患排查工作，发现问题及时上报或组织维修。 2.车道内冬季禁止洒水，存在影响交通安全的积水、冰雪、坑槽等情形时，应及时封闭车道，上报或组织清理。 3.收费站按规定配备防汛、除雪物资，出现相应情形时及时启动预案。 4.对可能影响车辆行驶安全的应采取设置围挡或请示监控关闭车道等临时措施。 5.当班班长应及时劝阻车道内长期滞留的闲杂人员和车辆，对发现的可疑人员、车辆、物品要及时上报；稽查监控发现时，应及时通报当班人员进行处理。 6.秋冬季节应及时组织边坡杂草清理。 7.收费广场按规定配备、维保消防器材，上岗前对消防器材进行检查，发现问题及时上报。 8.制定收费广场火灾事故现场处置方案，定期组织演练，提高收费人员灭火救援能力。 9.制定收费广场危化品事故、火灾现场处置方案，定期组织演练，提高收费人员自救互救能力。 10.严格执行两客一危通行管理相关规定。 11.事故发生后，当班班长要根据事故类型、严重程度等组织人员疏散或灭火救援，避免盲目施救所造成二次事故。 12.定期进行防雷接地检测，发现隐患及时处理。 13.制定并严格落实收费广场用电、消防安全管理制度，开展收费员用电、消防安全教育培训，提高员工安全意识。 14.班前、班中进行安全检查，发现问题及时纠正，稽查时发现违章行为时应按规定制止、上报。 15.突发事件发生后，执行高速交警指令，设置提示警告标志，视情况设置现场疏导人员。 16.特殊时段做好备勤备岗工作，当发生大面积拥堵时，及时启动通行保畅应急预案。 | 收费部经理 通讯监控中心经理 收费站 收费班长 值班领导 站长 | 车道路面、标志、标线、防撞杆、岛头防护等安全设施完好有效。 | √ |  | √ |  | 收费站 工程部 | 站长、班长 工程师 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 对影响交通及人员的不安全状况，采取封闭车道、设置围挡等措施。 |  |  |  | √ | 收费站 | 班长 | 有情况时 |
| 10 |  |  |  |  |  | 车道内无积水、结冰、坑槽等现象。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 制定防汛、除雪预案，站区防汛、除雪物资储备良好，定期组织开展演练 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 车道内无可疑、长期滞留的闲杂人员、车辆和物品。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 收费广场消防器材配置齐全有效，压力正常。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 制定火灾事故现场处置方案，定期组织演练。 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 定期进行防雷接地检测，发现隐患及时处理。 |  |  | √ |  | 运营部 | 主任 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 收费车道与广场无违章用电、动火行为。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 制定危化品事故、火灾现场处置方案，组织开展演练 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 严格执行两客一危通行管理相关规定。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 夜间及恶劣天气照明设施良好，设置警示标识，视情况设置现场疏导人员。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 20 |  |  |  |  |  | 雨雪天气应穿戴雨具、夜间反光服、肩灯等。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 21 |  |  |  |  |  | 收费广场无杂物、杂草等火源，及时清理。 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 突发事件发生后，执行高速交警指令，设置提示警告标志，视情况设置现场疏导人员。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 23 |  |  |  |  |  | 特殊时段做好备勤备岗工作，当发生大面积拥堵时，及时启动通行保畅应急预案。 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 24 |  | 机电设备设施 | 交通事故/触电/物体打击/社会影响 | 1.班前应对照明、车道指示灯、打印机、键盘及其他收费运营设备进行检查，发现问题时及时上报，机电维护员应及时组织维修。 2.加强安全教育和业务培训，收费员、机电维护员应熟悉设备操作流程。 3.因交警指示、交接班、设备故障检修等特殊情况时，应及时关闭车道指示灯。 4.按规定每天对栏杆机的外观、运行状态等进行检查、测试，定期对栏杆机进行维保。 5.按规定每天对打印机、键盘等设备的外观、运行状态等进行检查、测试，定期进行除尘、维保。 6.收费广场收费、监控等机电控制柜应门锁关闭。 7.收费广场内严禁接入无关线缆、设备。 | 收费站 收费员 收费班长 机电维护员 | 岗亭内及大棚灯照明良好，发现故障及时上报维修。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、机电维护员 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 车道指示灯显示正常，与车道开启状态相适应。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、机电维护员 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 收费、监控等机电控制柜应门锁关闭。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、机电维护员 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | 收费广场内无私拉乱接线缆及电气设备现象。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、机电维护员 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 栏杆机外观及使用功能正常。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、机电维护员 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | 打印机、键盘等设备外观、运行状态正常。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、机电维护员 |  |
| 30 | 收费广场作业活动 | 收费作业 | 车辆伤害/交通拥堵/物体打击/财产损失等 | 1.定期排查维修，确保收费站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明、防撞杆、报警器、监控等设施完好有效，栏杆机、ETC等设备灵敏正常。 2.班前对大棚等设备设施进行检查，发现隐患及时处置上报，无法及时处置时，应封闭车道、设置围挡等措施。 3.对于超宽、超限车辆要按规定引导至专用车道或劝返。 4.收费人员注意观察驶入车辆，出现异常情形时，应及时疏散至其余车道。 5.对于恶意冲卡、黑名单车辆，应联络高速交警、路政等进行执法。 6.制定收费站专项应急预案，并定期组织演练，发生事故后及时启动应急预案。 7.当班人员提醒摩托车驾驶员按规定排队、取卡缴费。 8.制定收费发卡标准流程，收费作业时注意车辆运行及装载情况，车辆停稳时执行收费作业。 9.开展班前、班中检查，稽查、监控发现时，应及时提醒、处理。 10.交接班、横穿车道按规定穿戴反光服、停车牌，执行设置警示标识、关闭车道、一看二停三通过等流程。 11.开展收费员业务和安全教育培训。 12.制定防盗抢、防冲卡等应急预案，并定期组织演练。 13.收费岗亭内统一配备空调、取暖设备。 14.夏季配备防暑降温药品、物资，冬季配备保暖衣物。 15.制定合理排班计划安排人员。 16.收费站配备必要的医疗防护用品。 | 收费部经理 运营部稽查员 收费站 收费员 收费班长 机电维护员 | 站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明、防撞杆等设施完好有效。 | √ |  | √ |  | 收费站 工程部 | 站长、班长 工程师 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 栏杆机、车检器、ETC等设备灵敏正常。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、机电维护员 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | 对超宽、超限车辆及时引导或劝返。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 33 |  |  |  |  |  | 排班合理，收费人员无睡岗、脱岗现象，按规定交接班。 | √ |  | √ |  | 收费站 | 站长、班长 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | 岗亭门窗按规定锁闭。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | 报警器、监控设施完好有效。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长、机电维护员 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | 岗亭内物品摆放整齐。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 空调、取暖设备完好有，夏季防暑降温药品、物资配备齐全。 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | 消毒工具箱配备齐全。 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | 收费员按规定执行收费动作，注意观察来往车辆。 | √ |  |  |  | 收费站 运营部 | 班长 稽查员 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 收费人员按规定穿戴反光服、停车牌，执行设置警示标识、关闭车道、一看二停三通过等流程规范。 | √ |  |  |  | 收费站 运营部 | 班长 稽查员 |  |
| 41 |  |  |  |  |  | 按规定开展收费业务及安全教育培训。 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | 对影响交通及人员的不安全状况，及时上报，并采取封闭车道、设置围挡等措施。 | √ |  |  |  | 收费站 | 班长 |  |
| 43 |  |  |  |  |  | 制定火灾事故现场处置方案，定期组织开展演练。 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | 制定防盗抢、防冲卡、通行保畅等应急预案，并定期组织演练。 |  |  | √ |  | 运营部 收费站 | 主任站长 |  |
| 45 |  | 应急保畅 | 车辆伤害 | 1.定期排查维修，确保收费站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明设施等完好有效，存在可能坠落影响交通及人身安全的情形，无法及时修复时，应封闭车道、设置围挡等措施。 2.对于超宽、超限车辆要按规定引导至专用车道或劝返。 3.疏导人员应选择安全（明显）区域，远离货车，注意散件货车、超限车辆、“软拖”车辆，穿戴反光服，4.注意观察驶入车辆，出现异常情形时，应及时疏散至其余车道。 5.横穿车道时应注意观察周边环境，执行一看二停三通过等流程规范。 6.对于严重影响交通及人身安全的行为，应及时通知高速交警，对于恶意冲卡、黑名单车辆，应联络高速交警、路政等进行执法。 7.恶劣天气开启相应的照明设施，设置提示警告标志，视情况设置现场疏导人员。 8.雨雪天气现场疏导人员应穿戴雨具、夜间反光服、肩灯等。 9.特殊时段做好备勤备岗工作，当发生大面积拥堵时，应及时启动通行保畅应急预案。 10.突发事件发生时，按高速交警指令执行相关应急预案。 | 收费部经理 工程部工程师 收费站 收费员 收费班长 机电维护员 | 站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明设施齐全，存在可能坠落影响交通及人身安全的情形，应及时上报组织维修，无法及时修复时，应封闭车道、设置围挡等措施。 | √ |  | √ |  | 收费站 工程部 | 站长、班长 工程师 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | 疏导及保畅人员站位合理、着装规范。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 47 |  |  |  |  |  | 横穿车道时应注意观察周边环境，执行一看二停三通过等流程规范。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 48 |  |  |  |  |  | 对于恶意冲卡、黑名单车辆，应联络高速交警、路政等进行执法。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 49 |  |  |  |  |  | 恶劣天气开启照明、设置警告标志等辅助设施，执行高速交警指令。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 50 |  |  |  |  |  | 雨雪天气现场疏导人员应穿戴雨具、夜间反光服、肩灯等。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 51 |  |  |  |  |  | 特殊时段做好备勤备岗工作，当发生大面积拥堵时，应及时启动通行保畅应急预案。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 52 |  |  |  |  |  | 制定收费站收费站通行保畅专项应急预案，定期组织开展演练。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 53 |  |  |  |  |  | 对影响交通及人员的不安全状况，及时上报，并采取封闭车道、设置围挡等措施。 |  |  |  | √ | 收费站 | 值班领导 | 有情况时 |
| 54 |  | 保洁作业 | 车辆伤害/高处坠落/触电/财产损失等 | 1.定期排查维修，确保收费站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明设施等完好有效。 2.车道内作业时按规定设置作业区、警示标识，关闭车道灯等。 3.作业人员应遵守收费站安全规定，穿戴合格，穿越车道时注意观察周边环境，出现异常情形时应及时告知。 4.车道作业时应选择合理站位。 5.开展保洁员安全教育培训或交底。 6.岗中开展检查，发现违章行为及时纠正。 7.作业后应及时清理、恢复车道。 | 工程部工程师 收费站 收费员 保洁员 收费班长 站长 | 站前限速标志、减速带、超宽车道指示标志、照明设施完好。 | √ |  | √ |  | 收费站 工程部 | 站长、班长 工程师 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | 车道内作业时按规定设置作业区、警示标识，关闭车道灯等。 |  |  |  | √ | 收费站 | 班长 | 有作业时 |
| 56 |  |  |  |  |  | 车道作业时应选择合理站位。 |  |  |  | √ | 收费站 | 班长 | 有作业时 |
| 57 |  |  |  |  |  | 作业人员应遵守收费站安全规定，穿戴合格，穿越车道时注意观察周边环境。 |  |  |  | √ | 收费站 | 班长 | 有作业时 |
| 58 |  |  |  |  |  | 作业后车道应恢复整洁。 |  |  |  | √ | 收费站 | 班长 | 有作业时 |
| 59 |  |  |  |  |  | 恶劣天气作业有防护用品。 |  |  |  | √ | 收费站 | 班长 | 有作业时 |
| 60 | 办公生活区 | 院区 | 车辆伤害/火灾/物体打击/高处坠落等 | 1.院区入口处设置限速标志、设施，开展员工交通安全教育培训，进入院区车辆限速10km/h，车辆驾乘人员及行人注意观察周边环境。 2.开展员工消防安全教育培训。 3.电动车辆定点定时充电，严禁长时间、过夜充电。 4.车辆存放点、充电处放置消防器材。 5.安全员定期巡查，确保院内无违规易燃易爆物品存放。 6.办公区前应划定消防禁停区域，院内消防器材配置齐全有效、位置合理。 7.院内监控设施齐全有效、覆盖面全。 8.夜间照明良好。 9.结构外墙、灯具、吊顶等牢固，发现隐患及时报修处理。 10.合理安排作业计划，恶劣天气不宜安排户外高处作业，高处作业人员应穿戴齐全，高处作业时的工具、材料应放置稳妥，高处作业人员应穿戴防护用品，严禁酒后、违章冒险作业，作业爬梯应放置稳妥，设人监护。 11.定期排查，确保临边、洞口防护设施齐全有效。 12.落实外来人员管理制度，按规定开展巡查。 | 收费站 安全员 站长 | 院区入口及院内限速标志、设施完好有效。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 61 |  |  |  |  |  | 办公区前划定消防禁停区域，无关车辆严禁占用消防通道。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 62 |  |  |  |  |  | 室外消火栓无遮挡，消防水带、水枪、钩子齐全，位置明显。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 63 |  |  |  |  |  | 电动充电设备及线路完好，定点定时充电，严禁长时间、过夜充电。 | √ |  |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 64 |  |  |  |  |  | 车辆存放点、充电处消防器材齐全有效。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | 易燃易爆物品应分类存放，无关物品要及时清理。 | √ |  |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 66 |  |  |  |  |  | 院内消防器材配置齐全有效、位置合理。 | √ |  |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | 院内监控设施齐全有效、覆盖面全。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 68 |  |  |  |  |  | 夜间照明良好。 | √ |  |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 69 |  |  |  |  |  | 安保人员按规定开展防火巡查和检查。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 70 |  |  |  |  |  | 结构外墙、灯具、吊顶等稳固，无渗漏、脱皮现象。 |  |  | √ |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 71 |  |  |  |  |  | 临边、洞口防护设施齐全有效 |  |  | √ |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 72 |  |  |  |  |  | 合理安排作业计划，恶劣天气不宜安排户外高处作业，高处作业人员应穿戴齐全，高处作业时的工具、材料应放置稳妥，高处作业人员应穿戴防护用品，严禁酒后、违章冒险作业，作业爬梯应放置稳妥，设人监护。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 73 |  |  |  |  |  | 非紧急情况，雨雪、强风天气避免室外高处作业。 |  |  |  | √ | 收费站 | 站长 | 有作业时 |
| 74 |  |  |  |  |  | 作业爬梯应放置稳妥，设人监护。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 75 |  | 宿办楼 | 火灾/触电/物体打击/高处坠落等 | 1.制定用电安全管理制度，加强机关人员用电安全培训，定期巡查，严禁违章用电行为。 2.使用合格的电气设备，定期巡视检查，发现电气隐患及时处理。 3.吸烟处配置灭火器、水及烟灰缸，加强机关人员消防安全培训，提高人员防火意识。 4.室内按规定配置消防器材，定期进行消防巡查。 5.定期巡视检查，发现绝电气设备、线缆及其他电气隐患上报维修。 6.使用合格的电气产品，3C认证的合格插座。 人走电断，严禁违章用电行为。 7.室内禁止吸烟，加强机关人员消防安全培训，提高人员防火意识。 8.上班前应注意观察周边环境，发现隐患时应及时上报处置。 9.定期对高处临边设施进行检查维修，确保防护设施齐全有效，加强高处作业安全监管。 10.定期对消火栓进行巡查、维护保养，确保消防设施齐全有效、消防通道、安全出口畅通。 | 收费站 安全员 电工 站长 | 开展用电安全管理和培训。 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 76 |  |  |  |  |  | 办公人员应人走电断，严禁违章用电行为，电气设备、插座应远离水壶、潮湿场所。 | √ |  |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 77 |  |  |  |  |  | 电气设备、插座应合格，无绝缘破损、裸露的设备及线缆。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 78 |  |  |  |  |  | 室内动火作业时要执行审批制度，做好防火措施。 |  |  |  | √ | 收费站 | 站长 | 有作业时 |
| 79 |  |  |  |  |  | 汛期开展专项排查，排查门窗、电气设备及线路、排水井等。 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 | 汛期 |
| 80 |  |  |  |  |  | 电气作业由专业人员操作，作业人员应穿戴齐全，使用合格的电气工具，按规程操作。 |  |  |  | √ | 收费站 | 电工 | 有作业时 |
| 81 |  |  |  |  |  | 高处灯具、吊顶及地板结构稳固，楼道、阳台等临边防护措施齐全稳固。 |  |  | √ |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 82 |  |  |  |  |  | 高处作业人员应穿戴防护用品，严禁酒后、违章冒险作业；高处作业时，作业爬梯应放置稳妥，设人监护；非紧急情况，雨雪、强风天气避免室外高处作业。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 83 |  |  |  |  |  | 安全出口、疏散通道等重点部位的应急照明灯、疏散指示标志齐全有效，设置正确。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 84 |  |  |  |  |  | 安全出口、疏散通道严禁被占用、堵塞。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 85 |  |  |  |  |  | 消火栓箱内水带、水枪等配置齐全；箱体结构、门锁及相关标志、说明完好。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 86 |  |  |  |  |  | 灭火器位置正确、配置齐全，外观及压力正常。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 87 |  | 变配电室 | 火灾/触电/事故扩大等 | 1.设备应在设计使用期限内；及时维护与保养；定期排查；条件许可时更新。 2.柜内元器件应选型合理，配件齐全；定期排查，保证元器件选型合适，工作正常。 3.设置断路器等保护装置；新增大功率用电设备时应进行容量计算。 4.线型选择应合格，质量可靠，接线规范；按规定定期巡检，发现隐患及时处理。 5.配电室及供配电设备应有防（避）雷设施。 6.室内门窗通风装置良好；配置温湿度计；定期清扫、巡查，确保室内环境良好。 7.设置挡鼠板、粘鼠板、鼠药等措施。 8.室内严禁吸烟，室外张贴安全警示标识；动火作业时应执行审批制度。 9.室内严禁堆放杂物，室外张贴安全警示标识；定期排查，保证室内整洁。 10.室内按规定配置消防器材，定期巡查、维保。 11.设备应在设计使用期限内；及时维护与保养；定期排查；条件许可时更新。 12.按规范设置防火门窗，开启方向与疏散方向一致。 13.室内应急照明齐全，使用功能正常。 14.配电设备及外壳按规定接地，定期检查接地装置有效性；供配电设备绝缘胶垫齐全有效。 15.配足配齐电工；合理安排值班计划；制定安全操作规程并加强电工安全和业务培训。 16.加强配电室管理，无关人员严禁进入配电室操作电气设备。 17.为电工配备绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品及质量合格的操作工具；按规定进行检测和存放。 18.加强巡视、维护人员的业务和安全培训；加强相关人员的安全教育培训，发现违章人员按公司制度处罚。 19.线路及开关标志、安全警示标识齐全有效；定期巡视检查，发现缺损时及时更换， | 收费站 安全员 电工 站长 | 门窗合格，无渗漏迹象，周边无积水现象；变配电室关闭严密，标志齐全，无关人员严禁进入，室内无吸烟、明火等现象。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 88 |  |  |  |  |  | 变配电室内温湿度正常，环境整洁，无杂物堆放。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 89 |  |  |  |  |  | 供配电装置及设备应质量可靠，无异常报警、异味，指示灯显示正确。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 90 |  |  |  |  |  | 按规定对变配电设备进行维修保养。 |  |  | √ |  | 收费站 | 电工 |  |
| 91 |  |  |  |  |  | 定期检查断路器有无异响、异味、过热。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 92 |  |  |  |  |  | 室内线缆接线规范，严禁私拉乱接，超负荷用电。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 93 |  |  |  |  |  | 线路及设备无老化、破损、虚接，无异味、过热等现象。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 94 |  |  |  |  |  | 设置挡鼠板、粘鼠板、鼠药、纱窗等，门窗孔洞关闭严密，无虫鼠踪迹。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 95 |  |  |  |  |  | 配电设备及外壳按规定接地，定期检查接地装置有效性。 |  | √ |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 96 |  |  |  |  |  | 变配电设备周边按规定配置绝缘胶垫。 |  | √ |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 97 |  |  |  |  |  | 配齐合格的劳保用品、绝缘工具，定期检测，电气作业工具存放位置和方式得当，使用规范。 |  | √ |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 98 |  |  |  |  |  | 电气作业时按规定停送电、悬挂标志，设置专人监护，执行安全操作规程。 |  |  |  | √ | 收费站 | 电工 | 有作业时 |
| 99 |  |  |  |  |  | 电气作业由专业人员操作，作业人员应穿戴齐全，使用合格的电气工具，按规程操作。 |  |  |  | √ | 收费站 | 电工 | 有作业时 |
| 100 |  |  |  |  |  | 配电室、配电箱及带电设备设置安全警示标识。 |  | √ |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 101 |  |  |  |  |  | 室内应急照明、消防器材齐全有效。 |  | √ |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 102 |  | 发电机房 | 火灾/触电/事故扩大/其他伤害等 | 1.使用合规产品；油箱周边设置防流散设施，供油管路敷设合规，连接牢固；定期巡视检查，启动后对管路及连接情况进行检查。 2.按规定连接设备线路，定期排查。 3.电缆与油管分开敷设，不得有裸露线头、电气设备，定期排查电气隐患。 4.选择质量可靠的蓄电池产品，定期巡查维护，及时更换。蓄电池及线路连接应牢固、正确。 5.室内及排烟口下不得存放易燃易爆物品，油污、擦布应及时清理。 6.室外设置安全警示标识，加强相关人员安全教育培训，发电机房严禁烟火。 7.室内按规定配置消防器材，定期进行消防巡查。 8.加强日常维修保养；定期排查，确保油量充足、电瓶电源正常；定期测试。 9.室内设置应急照明；定期巡视检查，发现隐患时及时维修。 10.制定安全操作规程，加强操作人员业务培训。 11.发电设备、蓄电池及外壳按规定接地，定期检查接地装置有效性。 12.加强发电机房管理，无关人员严禁进入，启动或操作发电机。 13.配齐劳保用品、绝缘工具。加强相关人员的安全教育培训，发现违章人员按公司制度处罚。 14.确保室内通风良好。 15.加强操作人员业务培训，知悉灼烫部位；设备运行时，应远离机身。 | 收费站 安全员 电工 站长 | 发电机房闭门管理，室内整洁，无渗漏、杂物，通风良好。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 103 |  |  |  |  |  | 使用合规产品；油箱周边设置防流散设施，供油管路敷设合规，连接牢固；油量充足。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 104 |  |  |  |  |  | 设备电气线路整齐，按规定进行接地。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 105 |  |  |  |  |  | 电缆与油管分开敷设，不得有裸露线头、电气设备，定期排查电气隐患。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 106 |  |  |  |  |  | 蓄电池质量可靠，蓄电池及线路连接应牢固、正确，电流、电压正常。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 107 |  |  |  |  |  | 发电机定期启动测试，启动正常。 |  |  | √ |  | 收费站 | 电工 | 根据操作规程 |
| 108 |  |  |  |  |  | 室内及排烟口下不得存放易燃易爆物品，油污、擦布应及时清理。 | √ |  |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 109 |  |  |  |  |  | 室内外及设备安全防护设施及警示标识齐全。 |  | √ |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 110 |  |  |  |  |  | 应急照明、消防设施齐全有效。 |  | √ |  |  | 收费站 | 电工 |  |
| 111 |  |  |  |  |  | 发电机由专人操作，无关人员严禁进入，启动或操作发电机。 |  |  |  | √ | 收费站 | 电工 | 有作业时 |
| 112 |  |  |  |  |  | 配齐劳保用品、绝缘工具。加强相关人员的安全教育培训，发现违章人员按公司制度处罚。 |  |  | √ |  | 收费站 | 电工 |  |
| 113 |  | 通信机房 | 财产损失/火灾 | 1.每日巡查，发现故障、老化时及时更换。 2.定期升级杀毒软件、防火墙，非专业人员不得进入和操作。 3.作业人员严格按照操作规程作业。 4.防雷设备设施有效。 5.定期对设备机房进行清尘，机房内设置空调、温湿度计，保证室内温湿度满足使用要求。 6.加强机房日常安全管理，无关人员、设备不得进入。 7.制定机电设备故障应急处置方案，加强演练。 8.加强培训，提高作业人员业务和安全技能。 | 收费站 机电维护员 | 室内门窗、孔洞封闭严密，无渗漏水等现象，消防设施、应急照明、警示标识齐全有效。灯管、灯管架、天花装饰板、玻璃、地板、机柜等设施稳固，无缺损、破坏等现象。 | √ |  |  |  | 收费站 | 机电维护员 |  |
| 114 |  |  |  |  |  | 机房内无私拉乱接、无关电气设备接入等现象，电气线路应顺直，有明显标签。 | √ |  |  |  | 收费站 | 机电维护员 |  |
| 115 |  |  |  |  |  | 机房及设备清洁、温湿度正常，无积尘、污染、积水等现象。 | √ |  |  |  | 收费站 | 机电维护员 |  |
| 116 |  |  |  |  |  | 室内无异味、异响、过热、吸烟、堆放杂物、虫鼠踪迹等现象。 | √ |  |  |  | 收费站 | 机电维护员 |  |
| 117 |  |  |  |  |  | UPS电源系统自动告警与自动维护功能无异常，设备运行状态正常，运作与故障指示处于正常状态，定期进行充放电与切换试验。 |  |  | √ |  | 收费站 | 机电维护员 | 根据操作规程 |
| 118 |  |  |  |  |  | 主机、蓄电池、配电部分的引线以及端子连接牢固。 |  |  | √ |  | 收费站 | 机电维护员 | 根据操作规程 |
| 119 |  |  |  |  |  | 柜门、电气设备及外壳接地到位、电气线路及设备绝缘可靠。 |  |  | √ |  | 收费站 | 机电维护员 | 根据操作规程 |
| 120 |  |  |  |  |  | 设备除尘、清扫应由专业人员使用专业设备。电气作业时，应与电工配合作业，使用合格劳动保护用品，按规程操作。 |  |  | √ |  | 收费站 | 机电维护员 | 根据操作规程 |
| 121 |  | 收款室 | 火灾/票款损失 | 1.每日班前检查，发现问题及时上报。 2.制定票证、收款室相关管理规定，开展票证业务和安全教育培训，提高人员业务和安全技能。 3.执行班前交底、班中稽查检查制度，对发现的不规范行为及时纠正。 4.确保“三铁一器”、“三专六防”完好有效。 5.定期对灭火器外观、压力等进行巡查，发现的问题及时上报。 | 营运部经理 收费站 票证员 站长 | 闭门作业、门窗关闭严密，钥匙随身携带。 | √ |  |  |  | 收费站 | 票证员 |  |
| 122 |  |  |  |  |  | 票款存放安全，保管妥当。 | √ |  |  |  | 收费站 | 票证员 |  |
| 123 |  |  |  |  |  | 保险柜、密码锁、报警器正常，钥匙、密码分别存放，“三铁一器”、“三专六防”完好有效。 | √ |  |  |  | 收费站 | 票证员 |  |
| 124 |  |  |  |  |  | 灭火器数量、外观、压力正常。 |  | √ |  |  | 收费站 | 票证员 |  |
| 125 |  |  |  |  |  | 定期检查，组织业务安全培训、应急演练等，确保作业人员按规范操作。 |  |  | √ |  | 运营部 收费站 | 主任 站长 |  |
| 126 |  | 水泵房 | 高处坠落/触电/事故扩大等 | 1.超过2m作业平台应设置护栏，加强日常巡查维护，确保护栏齐全稳固。 2.消防泵房应设置常规照明、应急照明，加强日常巡检，发现问题及时解决上报。 3.楼梯边缘处张贴安全警示带，存在漏雨、漏水等现象时及时维修。 4.带电操作设备外壳应接地良好，门体跨接。 5.为操作人员配备合格的劳动保护用品和作业工具，严格要求职工遵守作业规程、加强安全教育。 6.水泵房门窗锁闭，室外张贴水房重地闲人免进警示标志。 7.按规定对水泵启动试验，确保设备正常使用。 8.阀门、控制开关应处于正确位置，加强作业人员业务培训。 9.加强从业人员培训，确保相关人员熟悉作业流程。 | 收费站 安全员 电工 站长 | 闭门作业，门窗完好无漏水，设备及管路无泄漏。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 127 |  |  |  |  |  | 超过2m作业平台、楼梯应设置护栏，加强日常巡查维护，确保护栏齐全稳固。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 128 |  |  |  |  |  | 水泵控制箱/柜接地齐全有效，设置警示标志。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 129 |  |  |  |  |  | 水泵运转部位保护罩应齐全牢固，设置警示标志。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 130 |  |  |  |  |  | 电气线缆及带电设备无破损现象，线缆处无积水。 | √ |  |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 131 |  |  |  |  |  | 水池（箱）有防护措施，上下爬梯稳固,水位及监测、补水设备正常。 | √ |  |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 132 |  |  |  |  |  | 泵房内常规照明、应急照明齐全有效。 |  | √ |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 133 |  |  |  |  |  | 按规定开展人员培训和应急演练，确保相关人员熟悉作业流程。 |  |  | √ |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 134 |  |  |  |  |  | 按规定对水泵维修保养，定期对消防泵启动试验，消防泵运转正常。 |  |  | √ |  | 收费站 | 安全员 | 根据操作规程 |
| 135 |  |  |  |  |  | 阀门、开关处于正确位置，压力处于正常范围。 | √ |  |  |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 136 |  | 食堂 | 火灾爆炸/中毒窒息/食物中毒/触电等 | 1.采用质量合格且在有效期的燃油燃气设备、阀门、管道，并设置专用房间，防水、防暴晒、通风良好；室内安装泄漏报警装置；定期开展隐患排查，发现隐患及时治理；管道穿墙处应封堵严密。 2.室内严禁堆放杂物，定期排查室内环境。 3.加强消防安全管理，按规定配备灭火器、灭火毯等。 4.室内及炉灶旁严禁堆放杂物，定期排查室内环境。 5.按规定定期清洗油烟机及烟道。 6.烹饪设备应有防割伤、防触电、防烫伤保护措施与标志。 7.加强安全用电管理，严禁违规使用超负荷用电、使用大功率电气、私拉乱接等现象。后厨用电应有防潮、防水、防溅措施，定期维修更换损坏的电气设备与线路。 8.出台食堂卫生管理规定，做好防鼠、防疫工作。 9.严格执行食材采购制度，定点采购合格的食品原材料。 10.确保消毒柜完好有效；餐具应按时清洁，定期消毒。 11.确保冷藏柜完好有效，食品原材料按规定冷藏、储存。 12.选择可靠的食堂管理和操作人员，无关人员不得进入后厨。 13.定期开展厨师管理人员业务培训，食堂工作人员应取得相关证书；14.按规定开展食品留样工作。 15.地面有水时应及时墩干，食堂人员穿防滑鞋。 16.加强操作间通风，做好个人防护；夏天时配备防暑降温食品，条件许可时配备空调设施。 | 行政人事部 电工 食堂管理员 | 食用油、酒精单独存放，远离火源。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 137 |  |  |  |  |  | 后厨配备灭火器和灭火毯。 |  |  | √ |  | 收费站 | 安全员 |  |
| 138 |  |  |  |  |  | 炉灶使用状态稳定、良好，周边无易燃易爆物品。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 139 |  |  |  |  |  | 对后厨人员开展消防安全教育培训和应急演练。 |  |  | √ |  | 收费站 | 站长 |  |
| 140 |  |  |  |  |  | 燃油燃气罐体、管道及阀门使用状态良好，无破损、变形、腐蚀等现象，泄漏报警装置运行正常，无报警。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 141 |  |  |  |  |  | 油烟机及烟道按规定清理干净。 |  | √ |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 142 |  |  |  |  |  | 食堂电气线路、灯具、插座防潮性能良好，电气线路、插座及设备连接可靠，无裸露、破损、挤压、超负荷用电、违章使用大功率电器等现象。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 143 |  |  |  |  |  | 食堂配置防鼠器材，无虫鼠踪迹。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 144 |  |  |  |  |  | 食堂环境卫生良好，定期消杀。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 145 |  |  |  |  |  | 高温灼烫部位有防护措施或张贴安全警示标识。 |  | √ |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 146 |  |  |  |  |  | 定点采购治理合格的食品、原材料。 |  | √ |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 147 |  |  |  |  |  | 食材分类储存并及时清理过期变质食品及原材料。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 148 |  |  |  |  |  | 冷藏设施、消毒柜、留样柜完好有效。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 149 |  |  |  |  |  | 餐具应按时清洁，定期消毒。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 150 |  |  |  |  |  | 食堂操作人员穿戴合格，严格按规定作业，按规定留样。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 151 |  |  |  |  |  | 地面保持干净整洁。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 152 |  |  |  |  |  | 设备转动部位防护装置完好有效。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 153 |  |  |  |  |  | 刀具放置稳妥，刀具、案板应生熟分开，张贴标识。 | √ |  |  |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 154 |  |  |  |  |  | 操作间应通风良好，空调设施良好。 |  |  | √ |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 155 |  |  |  |  |  | 夏天时配备防暑降温用品。 |  |  | √ |  | 收费站 | 食堂管理员 |  |
| 156 | 维修作业 | 高处维修作业 | 高处坠落/物体打击 | 1.楼梯及超过2m作业平台应设置护栏，作业爬梯应放置稳妥，设人监护，除抢险作业外，恶劣天气不得室外高处作业。 2.高处作业人员应佩戴安全带、防滑鞋。 3.作业时开展现场检查，及时纠正违章行为。 4.高处作业平台上或临边位置的工具、材料放置应放置稳妥。 | 行政人事部兼职安全员 | 作业爬梯应放置稳妥，设人监护。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 157 |  |  |  |  |  | 除抢险作业外，恶劣天气不得室外高处作业。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 158 |  |  |  |  |  | 高处作业人员应佩戴安全带、防滑鞋。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 159 |  |  |  |  |  | 作业时开展现场检查，及时纠正违章行为。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 160 |  |  |  |  |  | 高处作业平台上或临边位置的工具、材料放置应放置稳妥。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 161 |  | 有限空间作业 | 中毒窒息/高处坠落/物体打击 | 1.作业前应告知相关人员井下基本情况，作业前进行风险及应急处置告知，避免盲目施救。 2.作业前先进行通风，设专人监护。 3.井下作业人员宜佩戴呼吸器。 4.井口周边设置围挡，设置下井专用爬梯。 5.作业时设置围挡，工具、材料应与井口保持安全距离。 6.作业人员应穿戴防滑鞋，临边人员应与井口保持安全距离。 7.作业时开展现场检查，及时纠正违章行为。 | 行政人事部经理、兼职安全员 | 作业前应进行作业审批，确保人员、设备及安全措施符合规定。 |  |  |  | √ | 收费站 | 站长 | 有作业时 |
| 162 |  |  |  |  |  | 作业前应告知相关人员井下基本情况，作业前进行风险及应急处置告知，避免盲目施救。 |  |  |  | √ | 收费站 | 站长 | 有作业时 |
| 163 |  |  |  |  |  | 作业前先进行通风及检测，设专人监护。 |  |  |  | √ | 收费站 | 站长 | 有作业时 |
| 164 |  |  |  |  |  | 井下作业人员应佩戴呼吸器、安全带、安全帽。 |  |  |  | √ | 收费站 | 站长 | 有作业时 |
| 165 |  |  |  |  |  | 井口周边设置围挡及标志，设置下井专用爬梯。 |  |  |  | √ | 收费站 | 站长 | 有作业时 |
| 166 |  |  |  |  |  | 临边人员、工具、材料应与井口保持安全距离。 |  |  |  | √ | 收费站 | 站长 | 有作业时 |
| 167 |  | 水电维修作业 | 触电/机械伤害 | 1.作业前检查设备、线路接地及连接情况，进行安全确认后方可作业。 2.制定并严格落实机电设备检修安全操作规程。 3.作业前先进行断电，带电作业应使用绝缘工具，设专人监护。 4.作业前进行停机，设备运转时检修时应保持安全间距，避免穿松散服装。 5.使用质量合格的小型作业工具，作业人员佩戴防护手套、护目镜等劳保用品。 | 行政人事部 电工 | 作业前检查设备、线路接地及连接情况，进行安全确认后方可作业。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 168 |  |  |  |  |  | 作业前先进行断电，带电作业应使用绝缘工具，设专人监护。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 169 |  |  |  |  |  | 作业前进行停机，设备运转时检修时应保持安全间距，避免穿松散服装。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |
| 170 |  |  |  |  |  | 使用质量合格的小型作业工具，作业人员佩戴防护手套、护目镜等劳保用品。 |  |  |  | √ | 收费站 | 安全员 | 有作业时 |

## 3.2日常隐患排查

按照中电建冀交高速公路投资发展有限公司隐患排查治理制度及收费站设备设施、人员配置，制定隐患排查记录。各收费站至少每周进行一次安全隐患排查，具体排查要求如下：

表3-2 收费站隐患排查治理要求

| 场所部位/设备设施 | 排查频次 | 排查人 | 排查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机房 | 每日一次 | 各收费站根据本站人员配置情况确定。 | 隐患排查记录表 |
| 消防泵房 | 每日一次 |  |  |
| 配电室 | 每日一次 |  |  |
| 通信机房 | 每日一次 |  |  |
| 食堂 | 每日一次 |  |  |
| 收费广场 | 每日一次 |  |  |
| 收费站所有区域 | 每周一次 | 收费站站长、副站长组织，其中站长每两周至少组织一次。 |  |
| 注：收费站每月上报隐患排查治理台账 |  |  | 隐患排查治理台账 |

表3-3 收费广场隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 1.照明灯具、车道指示灯、信号灯、栏杆机等设施功能正常。 2.消防器材配置无缺损、位置正确无遮挡、压力正常。 3.广场及岗亭内无私拉乱接、异味、异响，各类机电控制柜门锁关闭。 4.车道路面、标志、减速带、标线、防撞杆、岛头设施等齐全完好，车道无积水、结冰、坑槽等现象。 5.收费岗亭内物品摆放整齐合规。 6.收费人员穿戴反光服，穿越车道时一停二看三通过。 7.收费人员无睡岗、脱岗现象，疏导及保畅人员站位合理、着装规范。 8.车道内作业时按规定设置作业区、警示标识、关闭车道灯，无影响设备设施和交通安全行为。 9.其他 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

表3-4 发电机房隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 门窗及孔洞关闭严密，室内无杂物、油污、虫鼠踪迹、私拉乱接等。 - 室内环境良好，温湿度正常。 - 启动电池电压正常、档位正常、无故障告警。 - 油箱油量储备足够，管道、油箱无变形、泄露、破损等。 - 线缆连接、接地连接正常。 - 作业工具配置齐全有效。 - 消防器材、应急照明配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

表3-5 消防泵房隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 门窗及孔洞关闭严密，室内无杂物、泄露、虫鼠踪迹、私拉乱接等。 - 室内环境良好，温湿度正常。 - 控制柜处于正确档位，无故障告警。 - 水泵压力、阀门处于正常状态。 - 设备运转正常，无异响、震颤、异味等。 - 消防水池水位正常，管道、水箱无变形、泄露、破损等。 - 控制柜配电箱线缆、接地连接正常。 - 作业工具配置齐全有效。 - 消防器材、应急照明配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

表3-6配电室隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 门窗及孔洞关闭严密，室内无杂物、虫鼠踪迹、私拉乱接等。 - 室内环境良好，温湿度正常。 - 设备及断路器无异响、异味、过热。 - 设备运转正常，无异常报警。 - 电压、电流及指示灯显示正确。 - 挡鼠板、粘鼠板、鼠药、纱窗齐全。 - 设备运转正常，无异响、震颤、异味等。 - 配电箱线缆、接地连接正常。 - 作业工具配置齐全有效。 - 消防器材、应急照明配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

表3-7通信机房隐患排查记录表

| 隐患排查内容 | 隐患排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 通信机房门禁、门锁装正常，闭门作业。 - 室内无杂物、无异味，环境良好、温湿度正常。 - 机壳、柜门完好，无破损、老化设备及线路。 - 机柜设备表面干净，设备运行正常，无异响、故障等。 - 作业工具配置齐全有效。 - 消防器材、应急照明配置齐全有效。 - 其他。 | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 日期： |

表3-8食堂隐患排查记录表

| 排查内容 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 后厨、操作台及餐厅环境整洁，干净整洁、无油垢。 - 餐具应按时清洁，定期消毒，防鼠防疫措施有效。 - 冷藏柜、消毒柜、食品留样柜完好。 - 设备及食品原材料分类储存，放置稳固。 - 食用油、酒精单独存放，远离火源。 - 食品原材料正规渠道定点采购，无过期食品。 - 厨房电气设备及线路无老化、裸露，故障、过热、泡浸、压砸等现象。 - 刀具、高温设备位置正确、放置稳固。 - 灭火器、灭火毯配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： | □正常 □异常 隐患： 排查人： 日期： |

## 3.3定期隐患排查

收费站定期排查由收费站站长组织，副站长、管理员、电工等参与的涵盖收费站全部生产经营环节、方面的隐患排查活动，收费站定期隐患排查每周一次，排查记录如下表所示：

表3-9 每周安全隐患排查记录表

| 排查部位/内容 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 交通安全 | - 收费广场照明灯具、车道指示灯、信号灯、栏杆机等功能正常。 - 车道路面、标志、减速带、标线、防撞杆、岛头设施等完好。 - 院内路面、设施良好，公务车辆按规范停放与使用、维保。 - 收费人员穿戴反光服，穿越车道时一停二看三通过。 | 正常 □ 异常 □ 问题： 排查人： 排查日期： |
| 消防安全 | - 安全出口、疏散通道畅通。 - 安全疏散指示、应急照明齐全有效。 - 消火栓外观、箱体开启正常，水带、水枪齐全完好，无破损、锈蚀、漏水等现象，消火栓试水正常。 - 消防泵使用功能正常。 - 灭火器位置正确、配置齐全，外观及压力正常。 - 无违章动火、违章存放易燃易爆物、私拉乱接、违规使用大功率电气等现象。 - 易燃易爆区域防火管理、消防设施、通风、照明等正常。 |  |
| 电气安全 | - 电气设备及线路无老化、裸露，故障、过热、泡浸、压砸等现象。 - 无私拉乱接、超负荷用电现象，使用合格的插座。 - 变配电设备柜门齐全、接地良好。 |  |
| 食品安全 | - 后厨、操作台及餐厅环境整洁，干净整洁、无油垢。 - 餐具应按时清洁，定期消毒，防鼠防疫措施有效。 - 冷藏柜、消毒柜、食品留样柜完好。 - 设备及食品原材料分类储存，放置稳固。 - 食品原材料正规渠道定点采购，无过期食品。 |  |
| 安全防范/财务安全 | - 大门、院墙、监控等安防设施完好。 - 防爆器材齐全有效。 - 票证作业规范，三专六防、三铁一器有效。 |  |
| 设备设施安全 | - 消防泵使用功能正常，按规定维护保养测试。 - 发电机使用功能正常，油量足够，按规定维护保养、切换测试。 - 变配电使用功能正常，按规定维护保养测试。 - 各类作业工具、安全劳动保护用品配置齐全有效。 |  |
| 作业行为 | - 各岗位遵守安全操作规程和行为规范，按规定开展隐患排查治理工作，如实填写工作记录。 - 外来作业单位、人员遵守公司及收费站安全规定。 |  |
| 其他 |  |  |

## 3.4专项隐患排查

专项排查收费站站长组织开展，出现下列情形的应当开展专项排查：

（1）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；

（2）集团公司等上级有关单位安全工作专项部署的；

（3）元旦、春节、五一、十一等重要节假日或“两会”、汛期等重要时段；

（4）季节性、规律性安全生产条件变化的；

（5）新工艺、新材料、新技术、新设备投入使用对安全生产条件发生变化的；

（6）周边环境发生重大变化的；

（7）发生安全生产事故或者险情情况的。

根据公司历年安全生产工作计划和安排，制定防汛、“今冬明春”防火、除雪等专项隐患排查清单。

### 3.4.1防汛专项隐患排查记录

表3-10 防汛专项隐患排查记录表

| 排查要点 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 | 领导小组成立，组织体系及职责明确。 |  |
|  | 应急队伍成立，人员充足、信息明确。 |  |
|  | 按规定开展动员准备工作。 |  |
| 应急预案 | 应急预案（现场处置方案）建立健全、内容合理。 |  |
|  | 按规定开展应急演练。 |  |
| 监测预警 | 按规定开展领导带班、员工值班。 |  |
|  | 专人监测预警、信息收集齐全。 |  |
|  | 按规定开展上传下达工作。 |  |
| 应急保障 | 通讯器材及线路齐全有效。 |  |
|  | 防汛资金充足。 |  |
|  | 需要社会协助的，联系方式及防汛协议齐全，且具备协助条件。 |  |
|  | 应急物资配备齐全，位置合理：编织袋、沙、铁锹、雨衣、雨鞋、手电、手套、车辆、排水泵、发电机等。 |  |
| 设备设施防护 | 室外设备、基础结构稳固，无积水、坍塌风险。 |  |
|  | 门窗及结构防雨、防渗漏措施完好。 |  |
|  | 建筑及机电设备防雷接地齐全有效。 |  |
|  | 边沟、排水管道通畅，无杂草、淤泥。 |  |
|  | 室外电气设备、线路无裸露，设备设施防雨措施齐全。 |  |
| 其他 | 按上级要求开展其他防汛工作。 |  |
| 组织人： 参加人员： 日期： |  |  |

### 3.4.2今冬明春防火专项隐患排查记录

表3-11 今冬明春防火专项隐患专项隐患排查记录表

| 排查要点 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 | 领导小组成立，组织体系及职责明确。 |  |
|  | 应急队伍成立，人员充足、信息明确。 |  |
|  | 按规定开展动员准备工作。 |  |
| 应急预案 | 应急预案（现场处置方案）建立健全、内容合理。 |  |
|  | 按规定开展消防及应急疏散演练。 |  |
| 监测预警 | 按规定开展领导带班、员工值班。 |  |
|  | 专人监测预警、信息收集齐全。 |  |
|  | 按规定开展上传下达工作。 |  |
| 应急物资及设备设施保障 | 灭火器、消防水、消防沙、铁锹等应急物资配备齐全有效，位置合理。 |  |
|  | 边沟及站区、周边杂草处理完毕。 |  |
|  | 易燃易爆物品存储、使用符合规定。 |  |
|  | 电气设备设施绝缘可靠、无私拉乱接、超负荷用电等现象。 |  |
| 其他 | 按上级要求开展防火专项隐患排查治理工作。 |  |
| 组织人： 参加人员： 日期： |  |  |

### 3.4.3除雪专项隐患排查记录

表3-12 除雪专项隐患排查记录表

| 排查要点 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 | 领导小组成立，组织体系及职责明确。 |  |
|  | 应急队伍成立，人员充足、信息明确。 |  |
|  | 按规定开展动员准备工作。 |  |
| 应急预案 | 应急预案（现场处置方案）建立健全、内容合理。 |  |
|  | 按规定开展应急演练。 |  |
| 监测预警 | 按规定开展领导带班、员工值班。 |  |
|  | 专人监测预警、信息收集齐全。 |  |
|  | 按规定开展上传下达工作。 |  |
| 应急保障 | 通讯器材及线路齐全有效。 |  |
|  | 除雪资金充足。 |  |
|  | 应急物资配备齐全，位置合理。 除雪铲、融雪剂、铁锹、扫帚、手套、防滑鞋、防滑垫等。 |  |
| 设备设施防护 | 收费顶棚、室外设备、基础结构稳固。 |  |
|  | 雾灯、车道指示灯齐全有效。 |  |
|  | 室外电气设备、线路无裸露。 |  |
| 其他 | 按上级要求开展其他除雪工作。 |  |
| 组织人： 参加人员： 日期： |  |  |

### 3.4.4保畅专项隐患排查记录

表3-13 保畅专项隐患排查记录表

| 排查要点 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 | 领导小组成立，组织体系及职责明确。 |  |
|  | 按规定开展动员准备和业务培训。 |  |
|  | 人员充足，按规定备勤。 |  |
|  | 路警联勤联动准备完成。 |  |
| 应急预案 | 应急预案（现场处置方案）建立健全、内容合理。 |  |
|  | 按规定开展应急演练。 |  |
| 监测预警 | 按规定开展领导带班、员工值班。 |  |
|  | 按规定开展上传下达工作。 |  |
| 应急及设备设施保障 | 通讯器材及线路齐全有效。 |  |
|  | CPC卡、纸质通行券、定额票据、零钞等收费用品齐全。 |  |
|  | 收费软硬件系统维护、运行正常。 |  |
|  | 服务保障物资准备完毕。 |  |
|  | 广场卫生清洁完成。 |  |
|  | 应急发电、消防及防暴等应急物资准备完毕。 |  |
| 其他 | 按上级要求开展其他节假日专项隐患排查治理工作。 |  |
| 组织人： 参加人员： 日期： |  |  |

### 3.4.5防疫专项隐患排查记录

表3-14防疫专项隐患专项隐患排查记录表

| 排查要点 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 | 领导小组成立，组织体系及职责明确。 |  |
|  | 应急队伍成立，疏导及防疫人员配备充足。 |  |
|  | 与交警、路政、医院、防疫等部门联防联控机制健全，信息通道畅通。 |  |
|  | 按规定开展动员准备和教育培训工作。 |  |
| 应急预案 | 应急预案或处置方案建立健全、内容合理，按规定开展应急演练。 |  |
| 监测预警 | 按规定开展领导带班、员工值班。 |  |
|  | 专人监测预警、信息收集齐全，按规定开展上传下达工作。 |  |
| 收费广场 | 按规定设置检测通道，配置防疫检测设备和信息登记准备工作。 |  |
|  | 个人防护装备配置齐全有效。 |  |
|  | 交通信息发布、上报流程清晰。 |  |
|  | 卡、票等通行介质按规定清洗。 |  |
| 员工防疫 | 按规定出入登记、轮岗轮班管理。 |  |
|  | 通风空调及换气设备正常。 |  |
|  | 洗手、消毒、清洁、医疗等物资配备齐全。 |  |
|  | 员工聚集、集体活动、用餐、外出及垃圾处理符合规定。 |  |
|  | 按规定设置隔离观察区域。 |  |
|  | 员工按规定进行健康监测，上报。 |  |
| 其他 | 按上级要求开展其他防疫专项隐患排查治理工作。 |  |
| 组织人： 参加人员： 日期： |  |  |