中电建冀交高速公路投资发展有限公司

风险分级管控与隐患排查治理实施手册

（工程管理）

中电建冀交高速公路投资发展有限公司

2022年6月

编制说明

构建安全生产风险管理和隐患治理双重预防体系是贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的重要要求，是转变安全生产管理方式提高安全生产管理水平的重要途径，是有效防范和遏制安全生产重特大事故的重要举措。中电建冀交高速公路投资发展有限公司（以下简称“中电建冀交高投公司”）按照“标本兼治、综合治理、系统建设”的总要求，将安全生产风险管理和隐患治理作为当前和今后一段时期安全生产工作的重中之重，认真组织贯彻落实双控体系建设要求，积极推进安全生产风险管理和隐患治理机制建设，持续推动中电建冀交高投公司安全发展。

本手册是依据交通运输部《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》、《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等相关规定，以中电建冀交高投公司所属路段管理特点编制而成。手册中明确了风险、隐患的定义，各部室及各单位在风险管理和隐患排查治理中的职责，以及风险管理和隐患排查治理的流程、要求和标准等内容，用于规范和指导风险管理和事故隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少隐患，降低生产安全事故发生的目的。

本篇是针对工程养护业务，辨识在工程养护设备设施使用及设备检维修、养护作业过程中存在的风险，对其进行风险评估，制定针对性的管控措施，明确管控层级和管控责任人。针对隐患排查治理，明确工程部、养护工区及关键岗位的隐患排查治理职责。本篇共分为三章，分别为概述、风险分级管控、隐患排查治理。

# 目  录

第一章 概述	4

1.1目标	4

1.2依据	4

1.3组织机构及职责	5

1.4概况	7

第二章 风险分级管控	10

2.1风险分级管控清单	10

2.1.1工区院区	11

2.1.2养护作业	23

2.2风险告知牌	57

2.3岗位风险告知卡	68

第三章 隐患排查治理	74

3.1隐患排查清单	74

3.1.1工区院区隐患排查清单	75

3.1.2养护作业隐患排查清单	87

3.2日常隐患排查记录	115

3.3定期隐患排查记录	127

3.4专项隐患排查	131

3.4.1防汛专项隐患排查清单	131

3.4.2今冬明春防火专项隐患排查清单	133

3.4.3除雪专项隐患排查清单	134

3.4.4防疫专项隐患排查清单	135

# 第一章 概述

## 1.1目标

为有效提升事故预防工作的科学化、信息化、标准化水平，切实增强安全生产整体防控能力，进一步夯实遏制重特大事故的行业基础，真正实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。依据《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》、《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》、《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》等相关规定，结合各路段实际，制定本手册。

通过建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制工作制度和标准规范,落实完善安全风险辨识、评估、分级、管控和事故隐患排查、上报、整治、销账等各环节的工作责任和管理措施。实现中电建冀交高投公司安全风险的自辨自控和事故隐患的自查自治,形成规范完备的“双控”体系与协调联动运行机制。

通过本次风险分级管控活动，旨在辨识评估高速公路路段及养护作业过程中的风险分布。并制定针对性的隐患排查清单，规范隐患排查责任人、责任划分及排查标准等。

## 1.2依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《河北省安全生产条例》

（3）《公路水运工程安全生产监督管理办法》

（4）《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》

（5）《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》

（6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

（7）《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》

（8）《河北省交通运输安全生产风险管理实施办法（试行）》

（9）《河北省交通运输安全生产隐患治理实施办法（试行）》

（10）《企业职工伤亡事故分类》 （GB 6441-1986）

（11）《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》

（12）《河北省公路运营安全生产风险辨识 评估标准及管控措施(试行) 》

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

（14）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）

（15）《风险管理原则和实施指南》（GB/T 24353-2009）

（16）《省交通运输厅安委办关于贯彻落实重点领域安全风险辨识管控措施标准的通知》（冀交安委办函〔2018〕54号）

（17）《河北交通投资集团公司关于印发<深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案>的通知》（冀交投基〔2019〕599号）

## 1.3组织机构及职责

按照中电建冀交高投公司安全管理组织结构和职责，公司安委会下设工程专业安委会，在公司安委会的领导下，研究、部署、指导、协调工程养护安全生产工作。公司设置工程管理部（工程管理一部）、工程管理二部、工程管理三部，承担公司相关路段养护管理工作，各路段设置养护工区，承担着日常养护管理工作。具体职责如下

1.3.1工程管理部门

1）认真贯彻执行国家及上级部门有关安全生产工作的方针、政策、法律、法规以及公司的安全生产规章制度，按“管业务必须管安全”的原则，履行好本部门主管业务范围内的安全生产工作职责。

2）工程管理部承担工程管理专业安委会日常管理工作，督促、协调相关部室、单位落实专业安委会工作决定和部署。

3）负责新改扩建工程施工安全监督管理工作，贯彻执行项目安全生产设施 “三同时”有关规定。

4）负责工程施工、工程养护安全管理规定、设备设施安全操作规程、专项应急预案（防汛、除雪、桥梁突发事件等）的制定。

5）负责指导监督路基、路面、桥梁、隧道、交安、房建、收费大棚等土建与结构设施的养护安全工作。

6）负责定期组织开展公路工程技术状况评定，确保公路技术状况良好，指导监督养护工区开展日常养护作业过程中的安全管理工作。

7）会同相关部门、单位起草工程施工及养护招标文件、施工合同中安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件等，并监督落实。

8）组织或指导监督所管业务相关方入场前安全协议签订、安全技术交底，指导监督日常安全教育培训落实。

9）定期组织开展专项安全检查，及时排查并督促隐患整改，指导督促相关单位落实公司安全管理规定。

10）组织开展主管业务范围内的风险辨识评估活动，按职责做好风险管控措施。

11）组织或参与工程施工、工程养护业务的安全生产教育、培训、演练、安全生产竞赛活动，如实记录安全生产教育和培训情况，对安全生产工作中的先进典型提出表彰建议。

12）按计划组织或参与应急演练，突发事件发生后，按职责参与应急救援工作。

13）负责部门办公场所和人员的安全。

14）完成工程管理部职责范围内的其他安全生产工作。

1.3.2养护工区

1）认真贯彻执行国家及上级部门有关安全生产工作的方针、政策、法律、法规以及公司的安全生产规章制度，按“管生产必须管安全”的原则，履行好本单位的安全生产工作职责。

2）负责养护工区内部水、电、暖、气、食堂及车辆安全管理等工作。

3）负责养护工区内部养护设备设施、物资材料、机械车辆的使用、维护与管理等工作。

4）负责所辖路段养护管理，按规定巡查、养护，对发现的病害及时处置，确保设备设施技术状况良好。

5）负责养护作业期间的安全管理工作，养护作业现场的安全监督检查。

6）负责本单位内相关方、劳务派遣的日常安全监管，按规定开展安全教育培训、安全技术交底等工作。

7）组织分解并认真落实本工区安全生产工作目标、指标和保障措施。

8）组织或协助起草养护作业及养护设备设施、物资材料、机械设备的安全操作规程、突发事件现场处置方案等。

9）组织开展本工区管辖范围内的风险辨识评估活动，按职责做好风险管控措施。

10）组织开展本工区管辖范围内的隐患排查治理活动，对发现的安全隐患及时组织整改，按规定记录、上报。

11）按规定组织或参与安全教育培训、应急演练、安全会议、安全活动等，及时上报安全生产信息。

12）突发事件发生后，按职责参与应急救援工作。

13）负责本工区办公场所和人员的安全。

1.3.4工程养护双控实施小组

为全面贯彻执行《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》及《河北交通投资集团公司关于印发深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知》，公司成立工程养护专业双控机制建设实施小组。由工程管理部牵头，负责“双控”机制建设工作，开展“双控”教育培训，编制风险分布图，制定风险管控措施，建立健全风险分级管控清单、事故隐患排查清单和隐患治理信息台账，制定隐患整改方案。

## 1.4概况

中电建冀交高速公路投资发展有限公司由四家股东共同出资组建，负责河北省太行山等高速公路项目包（二）建设和运营管理工作。其中，政府投资人河北交通投资集团公司占49%,代表实施机构对公司进行直接管理，对建设项目实施日常管理；中电建路桥集团有限公司、中国电力建设股份有限公司、成都华川公路建设集团有限公司组成的联合体占51%。公司项目包括：太行山高速公路邢台段、太行山高速公路邯郸段、天津至石家庄高速公路冀津界至保石界段（以下简称“津石高速公路”）、新乐至元氏高速公路郭村至拐角铺段（以下简称“新元高速公路”）等四段，建设总规模345.974公里，总投资约454.67亿元。太行山高速公路邢台段和太行山高速公路邯郸段统称为太行山高速，津石高速公路和新元高速公路统称为非太行山高速。项目基本情况如下：

1.4.1太行山高速邢台段：路线起自石家庄邢台界，与太行山高速平山至赞皇段顺接，向南在沙河市册井乡与武安市矿山镇之间进入邯郸境内，与太行山高速邯郸段顺接。太行山高速公路邢台段路线全长83.704公里，项目概算总投资95.054亿元；主线采用双向四车道高速公路标准建设。起点至石城互通设计速度采用100公里/小时，路基宽度采用25米；石城互通至终点设计速度采用80公里/小时，路基宽度采用24.5米。

1.4.2太行山高速邯郸段：路线起自邢台邯郸市界，与太行山高速邢台段顺接，路线向南终于合漳乡邰家口村东的冀豫省界。太行山高速公路邯郸段路线全长68.684公里，项目概算总投资为104.861亿元；主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度采用24.5米。

1.4.3津石高速：路线起自河北省廊坊市大城县与天津市静海县交界处的东辛庄北，经大城县、任丘市、高阳县、蠡县西、博野县、安国县，在跨越大沙河后与津石高速石家庄段相接。天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段路线全长171.177公里，项目概算总投资239.247亿元；主线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度采用33.5米。

1.4.4新元高速：路线起点位于新乐郭村枢纽互通起点，路线向西南经新乐、石家庄机场、正定高新区至正定县拐角铺村，项目终点位于拐角铺枢纽互通中心。新乐至元氏高速公路郭村至拐角铺段改扩建工程路线全长22.47公里,项目概算总投资15.513亿元；全线由四车道改扩建为六车道高速公路标准，设计速度采用120公里/小时，路基宽度采用34.5米。

# 第二章 风险分级管控

## 2.1风险分级管控清单

依据《河北省公路运营安全生产风险辨识 评估标准及管控措施(试行) 》，对工区院区及养护作业进行分析辨识评估。

### 2.1.1工区院区

工区院内布置有设备库房、物资库房、发电机房、配电室等，对各场所、区域及设备设施进行风险辨识评估，评估结果如下表所示：

表2-4 工区院区风险分级管控清单

| 风险点 |  | 风险事件 | 致险因素分析 | 可能性 | 严重程度 | 风险值 | 风险等级 | 管控措施 | 管控责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 院区 | 车辆伤害 | 院区内车辆行驶速度过快，未注意观察周边环境。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 进入院区车辆限速10km/h，车辆驾乘人员及行人应注意观察周边环境。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 标线不清，停车区堆放其他物资等。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 1.对标线进行定期维护，发现缺失及时补划； 2.停车区禁止放置其它物料，值班人员落实日常巡查，发现后及时清除。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 物体打击 | 墙皮、瓷砖及高处落物。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 定期排查结构外墙及临边设施，高处作业时工具、材料应放置稳妥。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 围墙倒塌伤人。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 1.按时巡查，发现问题进行维修和维护； 2.安装防护装置，提高安全性能，并定期检查装置的实用效果。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 高处坠落 | 高处进行维护、清洁作业时，人员坠落。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 作业前进行安全技术交底，作业人员应穿戴防护用品，不得酒后、违章冒险作业。雨雪、强风天气避免高处作业。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 井盖等临边、洞口防护设施缺失。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 夜间照明应良好，定期对临边、洞口防护设施进行检查维修，确保防护设施齐全有效。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 事故扩大 | 车辆未按规定停放，占用应急消防车道。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 办公区前应划定消防禁停区域，建立机关车辆通讯录，火灾事故时可及时挪车。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 室外消火栓被遮挡，消防水带、水枪、钩子缺失。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 定期排查，确保设施齐全有效，不得遮挡。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 其他 | 外来人员闯入，造成财产损失、人员伤亡。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 确保监控设施齐全有效，按规定开展安保巡查。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 夜间巡查跌伤、坠落。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 确保照明良好，加强安保人员培训，巡查时注意观察周边环境。 | 综合管理组组长 |
|  | 警卫室 | 火灾 | 超负荷用电、私拉乱接、违规使用大功率电气等。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 制定用电安全管理制度，加强机关人员用电安全培训，做到人走电断定期巡查，严禁违章用电行为。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 电气设备、插座及线路老化、破损。 | 3 | 2 | 6 | 一般风险 | 使用合格的电气设备，定期巡视检查，发现电气隐患及时处理。 | 工区主任 |
|  |  |  | 室内吸烟、违章动火。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 加强安保人员消防安全培训，提高人员防火意识。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 消防器材不足、失效。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 室内按规定配置消防器材，定期进行消防巡查。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 触电 | 电气线路绝缘破损、老化、裸露、接线不规范。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 定期巡视检查，发现绝缘破损、裸露的设备及线缆时及时上报维修，不得随意接线。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 电气设备、线缆处积水潮湿。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 电气设备、插座应远离水壶、潮湿场所。定期巡视检查，发现积水时及时上报维修。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 使用不合格的电气设备、插座等。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 使用合格的电气产品，3一般风险认证的合格插座。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 非电气作业人员进行电气维修作业，违章冒险电气作业。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 发现电气隐患时应及时上报，无证人员不得违章作业。电气作业时应穿戴合格防护用品，按规程操作。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 暴力纠纷 | 与来访人员发生纠纷。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 严格执行来访人员登记管理制度，加强保安人员业务培训。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 处理盗抢事件。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 加强保安人员业务培训，配备防暴器材。 | 综合管理组组长 |
| 设备设施及库房 | 养护设备设施及库房 | 车辆伤害 | 车辆出入库速度过快。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 控制车辆出入库速度。 | 司机 |
|  |  |  | 库区出入库视线不良。 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 库房入口应宽敞，无视线阻挡现象，视线不良时，应设专人指挥。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 车辆未定期保养维修，带病上路。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 按规定定期对车辆进行维修保养，禁止车辆带病上路。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 无证驾驶。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 驾驶人员应持证上岗，涉及特种或特殊设备应经专业培训后方可操作设备。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 驾驶员酒后、超速等违章驾驶。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 制定驾驶员上岗管理制度，上岗前安全检查。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  | 火灾 | 室内吸烟、违章动火。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 制定库房管理制度，对库房进行定期巡视检查。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 养护车辆自燃。 | 2 | 3 | 6 | 一般风险 | 定期对车辆进行检维修，对室外车辆及库房定期排查。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 设备接错线路，长时间开启，超压使用。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 加强临时线路检查，离开库房时及时关闭电源；设备设专人管理，禁止设备超负荷运行或带病运行，经常检查，定期维护，严格按照操作规程操作。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 库内堆放易燃易爆物品。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 制定库房管理制度，易燃易爆物品应单独存放，对库房进行定期巡视检查。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 气瓶质量不佳、储存方式不当。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 采用质量可靠的气瓶及附件；分类储存、直立放置，并有防暴晒、防碰倒措施。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 设备及车辆漏油、操作不当等，在检修或使用时发生火灾爆炸事故。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 定期对养护设备、车辆进行检查维修，作业前进行设备检查。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 库内因电气线路老化、短路、过负荷等，发生电气火灾事故。 | 2 | 3 | 6 | 一般风险 | 加强库内电气安全管理，不得超负荷运行、私拉乱接等。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 消防器材配置不当、不足、失效。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 制定库房管理制度，对库房进行定期消防巡视检查。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  | 触电 | 电气线路绝缘破损、老化、裸露、接线不规范。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 定期巡视检查，发现绝缘破损、裸露的设备及线缆时及时上报维修，不得随意接线。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 电气设备、线缆处积水潮湿。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 电气设备、插座应远离水壶、潮湿场所。定期巡视检查，发现积水时及时上报维修。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 使用不合格的电气设备、插座等。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 使用合格的电气产品，3一般风险认证的合格插座。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 非电气作业人员进行电气维修作业，违章冒险电气作业。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 发现电气隐患时应及时上报，无证人员不得违章作业。电气作业时应穿戴合格防护用品，按规程操作。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  | 物体打击 | 设备及物资摆放固定不牢。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 设备及物资应实行定置化管理，标注放置区域，留出安全距离。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 整理货架时发生货架倒塌、物品掉落。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 整理设备时，禁止无防护措施，冒险强行作业。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 墙皮脱落、墙体展板掉落。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 定期对墙体和墙体展板进行检查，发现问题及时修复，确保安全。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 房门控制锁损坏，自行脱落。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 1.定期检查维修库房门，发现问题及时维修，确保安全。 2.规范相关要求，门下禁止站人。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  | 其他 | 库内设备、物资堆放混乱，作业人员穿戴不当等造成扎伤。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 设备及物资应实行定置化管理，零散件应归类储存于固定场所。作业人员不得穿拖鞋、赤脚进入库房。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 开关门时撵手、碰伤。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 按规范要求开、关库房门，禁止违规作业。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 地面不整洁、有污渍、水渍、油渍造成扭伤、摔伤。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 保持地面整洁，设备维修后及时清洁地面，物资规范放置，定期整理规范。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 内部物资、设施丢失。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 规范库房钥匙放置位置和监管人员，其他人员禁止私自取用。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 对养护设备设施进行检维修时，发生挤、压、坠落等伤害事故。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 按规程进行设备检查维修。 | 机械设备管理组组长 |
|  | 养护设施材料及库房 | 火灾 | 物资未按规定分类堆放。 | 2 | 3 | 6 | 一般风险 | 物资及分类存放，易燃易爆物品应单独存放。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 室内吸烟、违章动火。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 制定库房管理制度，对库房进行定期巡视检查。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 库内因电气线路老化、短路、过载负荷等，发生电气火灾事故。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 加强库内电气安全管理，不得超负荷运行、私拉乱接等。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 堆放易燃易爆物品。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 物资应分类存放，易燃易爆物品应单独存放。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 消防器材配置不当、不足、失效。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 制定库房管理制度，对库房进行定期巡视检查。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  | 触电 | 电气线路绝缘破损、老化、裸露、接线不规范。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 定期巡视检查，发现绝缘破损、裸露的设备及线缆时及时上报维修，不得随意接线。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 电气设备、线缆处积水潮湿。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 电气设备、插座应远离水壶、潮湿场所。定期巡视检查，发现积水时及时上报维修。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 使用不合格的电气设备、插座等。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 使用合格的电气产品，3一般风险认证的合格插座。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 非电气作业人员进行电气维修作业，违章冒险电气作业。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 发现电气隐患时应及时上报，无证人员不得违章作业。电气作业时应穿戴合格防护用品，按规程操作。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  | 物体打击 | 物资摆放倾斜、过高或是摆放不牢。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 设备及物资应摆放牢固，零散件零散件应归类储存于固定场所。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 物资出入库时搬运不当。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 物资出入库时应使用专用设备，人工搬运时应穿戴防护用具，禁止冒险强行作业。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 墙皮脱落、墙体展板掉落。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 定期对墙体和墙体展板进行检查，发现问题及时修复，确保安全。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 房门控制锁损坏，自行脱落。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 1.定期检查维修库房门，发现问题及时维修，确保安全。 2.规范相关要求，门下禁止站人。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 整理时货架倒塌、物品掉落。 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 设备及物资应实行定置化管理，零散件应归类储存于固定场所。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  | 其他 | 库内物资堆放混乱，作业人员穿戴不当等造成扎伤。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 设备及物资应实行定置化管理，零散件应归类储存于固定场所。作业人员不得穿拖鞋、赤脚进入库房。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 开关门时撵手、碰伤。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 按规范要求开、关库房门，禁止违规作业。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 地面不整洁、有污渍、水渍、油渍造成扭伤、摔伤。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 保持地面整洁，设备维修后及时清洁地面，物资规范放置，定期整理规范。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 放置不规范，敞开后未关闭或关闭不严造成泄露。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 规范危险物资放置区域，配备相应的防护措施；有毒、有害物质应按规定存放。 | 机械设备管理组组长 |
|  |  |  | 内部物资、设施丢失。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 规范库房钥匙放置位置和监管人员，其他人员禁止私自取用。 | 机械设备管理组组长 |
| 宿办楼 | 办公室 宿舍 资料室 会议室 阅览室 | 火灾 | 办公室、会议室、宿舍内超负荷用电、私拉乱接、违规使用大功率电气等。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 制定用电安全管理制度，加强人员用电安全培训，做到人走电断定期巡查，严禁违章用电行为。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 热水壶空烧、复印件、充电器等电气设备长时间充电。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 加强人员用电安全培训，做到人走电断。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 电气设备、插座及线路老化、破损。 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 使用合格的电气设备，定期巡视检查，发现电气隐患及时处理。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 室内吸烟、违章动火。 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 办公室内禁止吸烟，室外公共区域设置专门吸烟场所，吸烟处配置灭火器、水及烟灰缸。加强机关人员消防安全培训，提高人员防火意识。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 消防器材不足、失效。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 室内按规定配置消防器材，定期进行消防巡查。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 触电 | 电气线路及设备绝缘破损、老化 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 定期巡视检查，发现绝缘破损的设备及线缆时及时上报维修。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 电气设备、线缆处积水。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 定期巡视检查，发现积水时及时处理并上报维修。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 使用不合格的电气设备、插座等。 | 5 | 1 | 5 | 低风险 | 使用合格的电气产品，3一般风险认证的合格插座。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 非电气作业人员进行电气维修作业。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 发现电气隐患时应及时上报，无证人员不得违章作业。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 其他 | 窗扣、门锁损坏，物品丢失。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 按规定排查，发现隐患及时处理；人走门窗锁闭。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 门、窗、屋顶漏水，造成设备、材料受损。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 按规定排查，发现隐患及时处理。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 外墙墙皮、高处设备、吊顶等坠落伤人。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 上班前应注意观察周边环境，发现隐患时应及时上报，定期对易坠落设备设施进行维修更换。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 楼道、阳台等处防坠落措施缺损，造成人员坠落事故。 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 定期对高处临边设施进行检查维修，确保防护设施齐全有效。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 楼道、楼梯等处湿滑，造成人员摔伤。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 地面有水时应及时墩干。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 电水壶、饮水机损坏造成烫伤。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 定期对水壶、饮水机进行检修维护，确保完好；注水时不能超过最高水位线，避免加热后外溢；水烧开后缓慢倾倒，避免烫伤。 | 综合管理组组长 |
|  | 浴室 | 火灾 | 浴室内超负荷用电、私拉乱接、违规使用大功率电气等。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 制定用电安全管理制度，加强人员用电安全培训，做到人走电断‘定期巡查，严禁违章用电行为。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 线路、插座不防水、绝缘破损等造成短路火灾。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 定期检查维护，发现问题及时修复；明确负责人，停水后及时断电。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 触电 | 线路、插座不防水、绝缘破损等造成触电事故。 | 1 | 3 | 3 | 低风险 | 定期巡查浴室内设备是否处于安全状态，对电源装置进行重点巡查防范。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 电气设备、线缆处积水。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 定期巡视检查，发现积水时及时上报维修。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 非电气作业人员进行电气维修作业。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 发现电气隐患时应及时上报，无证人员不得违章作业。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 其他 | 地面湿滑造成人员摔伤。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 浴室地砖采用防滑地砖，畅通排水管道，避免积水过多。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 衣杆锈蚀、超负荷承重，折断伤人。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 定期进行检查维护，发现问题及时修复。 | 综合管理组组长 |
| 岩溶池 | 溶盐池 | 火灾 | 控制器、电动机超载，短路。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 电气线路截面面积满足要求，定期检查安全情况。 | 机械设备管理组长 |
|  |  |  | 消防器材布置不足、失效。 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 按规定设置消防器材，定期检查。 | 机械设备管理组长 |
|  |  | 触电 | 电气线路、插座及设备防水、防潮措施不当 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 电气线路、插座应防潮，并确保防护设施完好有效。 | 机械设备管理组长 |
|  |  |  | 设备敷设不当，被压、踩。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 电气线路应有防护措施，不得有裸露、破损。 | 机械设备管理组长 |
|  |  |  | 电气设备绝缘、接地不当。 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 对电气设备定期巡查，发现问题时及时整改。 | 机械设备管理组长 |
|  |  | 高处坠落 淹溺 | 高处防护措施不到位。 | 1 | 1 | 1 | 低风险 | 孔洞应有防坠网。 | 机械设备管理组长 |
|  |  |  | 作业人员注意力不集中。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 加强员工安全教育培训。 | 机械设备管理组长 |
|  |  |  | 夜间作业照明不足。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 夜间作业应有照明。 | 机械设备管理组长 |
|  |  |  | 雨雪天气地面湿滑。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 雨雪天气作业时，应穿防滑鞋，加强个人防护。 | 机械设备管理组长 |
| 食堂 | 后厨 | 火灾 | 后厨及储藏间吸烟、违章动火。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 出台食堂操作规程，严禁违规操作 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 后厨炉灶周边堆放易燃易爆物品。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 炉 灶周边堆放易燃易爆物品。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 燃油桶储存管理不当。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 油脂应单独存放，周边不得堆放易燃易爆物品。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 燃油桶及管道破损破裂、泄露。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 采用质量合格的燃油桶、管道，定期巡查，发现左述现象时及时整改。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 油烟机及烟道油污严重。 | 2 | 3 | 6 | 一般风险 | 按规定定期清洗油烟机及烟道。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 超负荷用电、违章使用大功率电气，私拉乱接用电设备。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 加强安全用电管理，严禁违规使用超负荷用电、使用大功率电气、私拉乱接等现象。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 电气设备、灯具不防潮。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 后厨用电应有防潮、防水、防溅措施。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 消防器材不足、失效。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 后厨内配备灭火器、灭火毯，定期进行消防巡查，按时校检器材。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 触电 | 电气线路、插座及设备防水、防潮措施不当。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 食堂电气线路、灯具、插座应防潮，并确保防护设施完好有效。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 虫鼠咬断线缆。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 食堂配置防鼠器材，做好食堂卫生，定期消毒。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 电气设备绝缘、接地不当。 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 对电气设备定期巡查，发现问题时及时整改。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 其他 | 后厨卫生环境差，无关人员进入后厨。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 加强后厨管理，无关人员不得进入后厨。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 地面湿滑。 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 地面有水时应及时墩干。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 炊事设备使用不当。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 张贴安全操作规程，加强食堂操作人员安全教育培训。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 人离开后不锁门。 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 加强食堂管理和操作人员安全教育培训，确保人离门锁 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 刀具使用不当。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 加强食堂操作人员安全教育培训。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 高温设备灼烫。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 为作业人员配备防护手套，张贴安全警示标识，出台食堂操作规程，严禁违规操作。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 高温中暑。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 加强操作间通风，做好个人防护，夏天时配备防暑降温食品，条件许可时配备空调设施。 | 综合管理组组长 |
|  | 餐厅 | 食物中毒 | 刀具、案板生熟不分。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 刀具、案板应生熟分开，张贴标识，食堂操作人员应严格按规定作业。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 无驱蝇、防鼠措施、洗涤剂与杀虫剂交叉感染。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 出台食堂卫生管理规定，做好防鼠、防疫工作 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 采购过期、质量不合格食品及原材料。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 严格执行食材采购制度，定点采购治理合格的食品、原材料。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 餐具不洁净、不消毒。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 餐具应按时清洁，定期消毒，确保消毒柜完好有效。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 食物保存不当发生变质。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 督促从业人员做好食物冷藏储存工作，加强监督检查 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 食堂卫生条件差。 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 加强卫生清洁管理 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 人员投毒。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 选择可靠的食堂管理和操作人员，无关人员不得进入后厨。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 食材组合不当、烹饪不熟。 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 加强厨师管理人员业务培训，出台食堂操作规程，严禁违规操作。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 触电 | 电气线路、插座及设备防水、防潮措施不当。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 食堂电气线路、灯具、插座应防潮，并确保防护设施完好有效。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 虫鼠咬断线缆。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 食堂配置防鼠器材，做好食堂卫生，定期消毒。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 电气设备绝缘、接地不当。 | 1 | 2 | 2 | 低风险 | 对电气设备定期巡查，发现问题时及时整改 | 综合管理组组长 |
| 维修作业 | 高处作业 | 高处坠落 | 爬梯、高处防护措施不到位 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 超过2m作业平台应设置护栏，加强日常巡查维护，确保护栏齐全稳固。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 高处作业时个体防护措施不当 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 高处作业人员应佩戴安全带、防滑鞋。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 高处作业人员注意力不集中、酒后、冒险作业 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 严格要求职工遵守作业规程,加强安全教育和隐患排查工作，及时纠正违章行为。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 室外恶劣天气高处作业 | 3 | 5 | 15 | 一般风险 | 除抢险作业外，恶劣天气不得高处作业。恶劣天气高处作业，应设置专人监护。 | 综合管理组组长 |
|  | 有限空间作业 | 高处坠落 | 爬梯、高处防护措施不到位 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 井口周边设置围挡，设置下井专用爬梯。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 高处作业时个体防护措施不当 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 作业人员应穿戴防滑鞋，临边人员应与井口保持安全距离。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 井口临边防护措施不当 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格要求职工遵守作业规程,加强安全教育和隐患排查工作，及时纠正违章行为。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 高处作业人员注意力不集中、酒后、冒险作业 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 严格要求职工遵守作业规程、加强安全教育 | 综合管理组组长 |
|  |  | 物体打击 | 井口临边防护措施不当 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 井口周边设置围挡，夜间设置警示灯。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 井口放置工具、堆载物品 | 3 | 1 | 3 | 低风险 | 设备工具、材料应与井口保持安全距离，并堆放稳固。 | 综合管理组组长 |
|  |  | 中毒窒息 | 有限空间作业准备不周，如作业前不清楚井下情况，未进行通风，作业时个体防护措施不当，无人监护等。 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 1.作业执行三不进入程序，作业前必须进行安全技术交底，有作业监护人，并了解和掌握有限空间内情况。 2.按照先通风、再检测后作业的流程开展作业。 3.当发现作业现场有毒气体超标、氧含量不足、人员身体不适等情况时应及时撤出。 4.现场监护人员必须全程监护，发现异常时及时通知人员撤离。 5.作业人员必须严格遵守有限空间安全操作规程，当有异常情况时，严禁盲目施救。 | 工区主任 |
|  |  | 淹溺 | 水池内水位较高时下水作业。 | 2 | 1 | 2 | 低风险 | 作业前应进行抽排水，防止水位过高。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 作业人员注意力不集中、酒后、冒险作业 | 2 | 2 | 4 | 低风险 | 加强安全教育培训，现场设置监护。 | 综合管理组组长 |
|  | 车辆通行 | 车辆伤害 | 车辆未定期保养维修，带病上路。 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 制定并严格执行车辆安全管理规定，定期对车辆维修保养。 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 无证驾驶。 | 1 | 5 | 5 | 低风险 | 制定并严格执行驾驶员管理规定，无证不得上岗 | 综合管理组组长 |
|  |  |  | 驾驶员酒后、超速等违章驾驶。 | 2 | 5 | 10 | 一般风险 | 制定奖惩机制并严格落实，加强岗前教育，严禁违章驾驶。 | 工区主任 |

### 2.1.2养护作业

按照养护作业部位、内容等，划分养护作业风险点如下表所示。

表2-2 养护作业风险点

| 养护作业风险点 | 养护作业内容 |
| --- | --- |
| 作业准备 | 设备及物资装卸 |
|  | 道路运输 |
|  | 作业区布设/移动 |
|  | 设备及物资装卸（路段） |
| 路基养护 | 维修加固路肩 |
|  | 排水设施清淤疏通 |
|  | 修整重新砌筑防护工程 |
|  | 修复浇筑水毁等损坏路基 |
| 路面养护 | 灌缝作业 |
|  | 挖补作业 |
|  | 维修拦水带 |
|  | 罩面等专项养护工程 |
| 桥梁养护 | 桥面系养护维修（伸缩缝清理、更换止水带，清理泄水孔、更换水篦子等） |
|  | 跨线桥立柱维修养护 |
|  | 水泥混凝土构件维修（梁板、墩柱表面剥落、锈涨露筋、裂缝处理、勾缝等） |
|  | 锥坡及桥台维修养护（整修锥坡、桥台基土修整、回填、增设桥涵踏步、便道） |
|  | 桥梁支座更换与维护 |
|  | 热熔标线补划 |
|  | 混凝土护栏维修（剥落、露筋刮蹭修复） |
| 隧道养护 | 清洁 |
|  | 土建结构养护 |
|  | 机电设施养护 |
|  | 洞口、绿化及其他设施 |
| 交安设施 | 护栏 |
|  | 交通标志 |
|  | 交通标线 |
|  | 防眩板 |
|  | 隔离栅 |
|  | 声屏障、防落网 |
| 绿化 | 中央分隔带/互通段 |
|  | 路侧/边坡段 |
| 除雪作业 | 除雪作业 |
| 巡查作业 | 巡查作业 |
| 路域环境整治 | 路段清扫 |
|  | 路域清理杂物、垃圾 |
| 大型清障/事故救援作业 | 大型清障/事故救援作业 |

按照风险点划分结果，风险辨识评估团队组织人员对养护作业人员进行辨识评估，形成养护作业风险分级管控清单。

表2-3 养护作业风险分级管控清单

| 序号 | 风险点/风险源 |  | 风险类型 | 致险因素分析 | 可能性 | 严重程度 | 风险值 | 风险等级 | 风险管控措施 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业准备 | 设备及物资装卸（院区） | 起重伤害/物体打击 | 吊运时，吊装设备及附件（钢丝绳、吊钩）等质量不合格。 零散件及大件等物资及设备装卸时，由于捆绑不牢、协调配合不当、人员操作失误或违章冒险作业等原因，造成物品坠落伤人。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 选择与设备及物资重量适应的吊运设备，严禁超载。 | 养护工区 | 机械设备管理组组长 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊运前检查吊运设备周边环境安全确认，基础及支腿的稳固性，钢丝绳、吊钩及其他安全设施的齐全有效性，并进行试吊。 | 养护工区 | 机械设备管理组组长 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 散物要捆绑牢固，尽量采取包装后装卸，严禁高抛低接。 | 养护工区 | 机械设备管理组组长 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抬卸时大件物品时应有足够的人力，设专人指挥。 | 养护工区 | 机械设备管理组组长 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对库房的管柱类物品进行装卸时，应自上而下，严禁掏底。 | 养护工区 | 机械设备管理组组长 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 司机室应视野良好，并设专人进行指挥，与司机密切配合。 | 养护工区 | 机械设备管理组组长 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间应确保照明情况良好，雨雪、六级及以上大风等恶劣天气严禁吊装作业。 | 养护工区 | 机械设备管理组组长 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装卸作业人员应穿戴合格服装、防砸鞋等。 | 养护工区 | 机械设备管理组组长 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊运过程如遇紧急情况，应及时紧急停车、疏散人员。 | 养护工区 | 机械设备管理组组长 |
| 10 |  |  | 车辆伤害 | 车辆出入车库速度过快，装卸时车辆未停稳、拉手刹，指挥或装卸人员站位不合理等，造成人员伤亡事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 院内设置限速标志和减速设施，车辆出入库时设专人指挥，速度不得超过5km/h。 | 养护工区 | 综合管理组组长 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 车辆出入库时，相关装卸人员应远离车辆，避免站在驾驶员视线盲区。 | 养护工区 | 综合管理组组长 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装卸前车辆应停稳，拉手刹，驾驶员对车辆安全状况进行确认。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强员工（含驾驶员）安全教育培训，提高人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 14 |  |  | 挤压伤害 | 装卸切割机、隔离栅、护栏板等锋利设备及物资时，造成割伤、刺伤等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 为作业人员配备作业服装、防护手套、防砸鞋等，并监督人员按规定穿戴。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装卸作业时有专人指挥。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 16 |  | 道路运输 | 车辆伤害/交通事故 | 养护车辆及设备技术状况不良(如燃油、润滑油缺失，制动、水箱、电气等系统故障，轮胎磨损、气压不足等）。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 按规定定期对车辆及养护设备进行维护保养。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前对车辆及养护设备运行情况进行检查，包括燃油、润滑油、轮胎、制动系统、水箱、灯光等，严禁带病运行。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 18 |  |  |  | 养护车辆、设备及养护安全设施、警示标识等缺损。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前对养护车辆及设备的警灯、警示标志等安全防护进行检查确认。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据计划和安排的养护作业项目装载安全标志、标牌及设施，种类、数量和使用状况要满足安全生产规定和要求。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 20 |  |  |  | 车辆上运输的物资及设备装设不规范，固定不牢、掉落等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定的吨位装载货物，超长、超宽、超宽物品装运时要悬挂明显标志，并按规定路线行驶。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运输前进行安全检查，确保设备物资装设稳固，零散件应捆绑牢固。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 22 |  |  |  | 驾驶员酒后、超速、低速、随意停车、掉头等违章驾驶行为。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期对对驾驶人员进行安全教育培训和考核，提高驾驶人员道路交通安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排当班驾驶员。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对驾驶过程中的违章行为要及时制止。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 驾驶员要严格遵守道路交通规则。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 26 |  |  |  | 雨雪雾等恶劣天气上路作业。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期对对驾驶人员进行安全教育培训和考核，提高驾驶人员道路交通安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨雪雾等恶劣天气减少道路养护作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夏季、冬季等特殊季节对车辆进行预防性维护。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冰雪天气时，视情况对车辆采取防滑措施。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 30 |  | 作业控制区布设 | 车辆伤害/交通事故 | 作业区布设、移动及拆除过程中，因注意力不集中、作业不规范等造成事故发生。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 布设作业区时应顺着交通流方向设置安全设施，按照先上游后下游、先应急车道后中央分隔带、先标志后设施的次序顺车流方向摆设。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业完成后，应逆着交通流方向撤除为养护维修作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通。拆除安全标志应按照先中央分隔带后应急车道的次序逆车流方向拆除。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 公路养护作业未完成前，不得擅自改变作业控制区的范围和安全设施的布设位置。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护作业人员在进行作业区布设时，应设置专人在上游指挥交通、警戒，发现异常情况时及时提醒作业人员避让。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护作业人员应按有关规定穿着反光服，佩戴安全帽。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 35 |  |  |  | 养护作业设备、材料及车辆存放不当。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 过渡区内不得堆放材料、设备或停放车辆，摆放的作业机械、车辆和堆放的施工材料不得侵占作业控制区外的空间。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 36 |  |  |  | 路段养护作业控制区设置不符合规范要求。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前开展岗前安全技术交底和培训。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业区布设应符合《公路养护安全作业规程》等相关规定。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 布设完成后进行安全确认，并开展作业中安全检查，对不符合技术要求的及时纠正。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 40 |  |  |  | 收费广场养护作业控制区设置不符合规范要求。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 收费站除应参照路段养护作业控制区相关规定执行外，尚应符合以下规定：1.视影响情况通知监控中心、收费部封闭相应车道。2.进行各类养护作业时不得全部封闭单向收费车道。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 41 |  |  |  | 作业时段选择不当，交通量大、雨雪等恶劣天气及夜间作业等。 | 3 | 5 | 15 | 一般 | 合理安排作业计划，避开大流量交通、恶劣天气。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险路段、恶劣天气、夜间作业时，应加强现场防护和个体防护。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 43 |  |  |  | 标志、标牌、锥桶、防撞桶等不符合技术要求，或因摆放不稳或强风、外界撞击等侵入车道等。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 作业前对标志、标牌、锥桶、防撞桶等进行安全检查，对不符合的应及时更换。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间养护作业应布设照明设施、警示频闪灯、语音提示等。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护作业安全标志、标牌、锥桶等应摆放位置合理（护栏外）、角度得当（不得被遮挡）。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所有标志标牌的固定应确保其稳定，并不得对既有道路及护栏、标志等安全设施的功能造成影响。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 恶劣天气要加密巡查，对倾倒、移位的要及时扶正、还原。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 48 |  |  |  | 交通引导人员脱岗、站位不合理。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 交通引导人员宜站立在警告区非行车及视线良好区域内，并迎交通流方向。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 49 |  |  |  | 养护作业现场人员未按规定穿戴反光服、酒后等违章冒险作业行为。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业人员配备（夜间自发光）反光服、手电、肩灯等安全防护用品。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前开展岗前安全技术交底和培训。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 53 |  | 设备及物资装卸（道路） | 车辆伤害 | 养护车辆停驻位置不当，停驻时对侧后方交通情况观察不到位或在来车情况下停驻。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 养护作业车辆选择在应急车道临时停驻，不宜选择急弯陡坡、视距不良、变速车道等位置停车。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 停驻前注意观察侧后方来车，确认安全后缓慢停驻，装卸及养护人员应从右侧下车。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 55 |  |  | 起重伤害/物体打击 | 吊运时，吊装设备及附件（钢丝绳、吊钩）等质量不合格。 零散件及大件等物资及设备装卸时，由于捆绑不牢、协调配合不当、人员操作失误或违章冒险作业等原因，造成物品坠落伤人。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 选择与设备及物资重量适应的吊运设备，严禁超载。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊运前检查吊运设备周边环境安全确认，基础及支腿的稳固性，钢丝绳、吊钩及其他安全设施的齐全有效性，并进行试吊。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 散物要捆绑牢固，尽量采取包装后装卸，严禁高抛低接。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抬卸时大件物品时应有足够的人力，设专人指挥。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对库房的管柱类物品进行装卸时，应自上而下，严禁掏底。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 司机室应视野良好，并设专人进行指挥，与司机密切配合。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间应确保照明情况良好，雨雪、六级及以上大风等恶劣天气严禁吊装作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装卸作业人员应穿戴合格服装、防砸鞋等。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊运过程如遇紧急情况，应及时紧急停车、疏散人员。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 64 |  |  | 车辆伤害 | 装卸时车辆未停稳、拉手刹，指挥或装卸人员站位不合理等，造成人员伤亡事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 装卸前车辆应停稳，拉手刹，驾驶员对车辆安全状况进行确认。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装卸人员应靠近安全一侧作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强员工（含驾驶员）安全教育培训，提高人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 67 |  |  | 挤压伤害 | 装卸切割机、隔离栅、护栏板等锋利设备及物资时，造成割伤、刺伤等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业人员按规定穿戴防护手套、防砸鞋等劳保用品。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装卸时应指导人员搬运合适的位置，并放置稳妥。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 69 |  |  | 高处坠落 | 路肩上装卸作业时，发生坠落事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 人员及机械设备、物资材料作业时应与边缘保持安全距离。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 70 |  |  | 车辆伤害/交通事故 | 装卸过程中，社会车辆超速、失控等闯入作业区等，造成事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 装卸时设置专人指挥和人员警戒。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装卸人员应靠近安全一侧作业，随时观察过往车辆。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 72 |  |  |  | 装卸时车辆未停稳、拉手刹，指挥或装卸人员站位不合理等，造成人员伤亡事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 装卸前车辆应停稳，拉手刹，驾驶员对车辆安全状况进行确认。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装卸人员应靠近安全一侧作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强员工（含驾驶员）安全教育培训，提高人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 75 |  |  |  | 作业后遗留杂物、工具。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业完毕，整理现场，恢复原貌，及时撤除安全标志、旗帜，安排专人进行现场安全确认。 | 养护工区 | 养护管理员 |
| 76 | 日常养护 | 路基养护 | 车辆伤害/交通事故 | 过往车辆失控、冲入养护作业区。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 按规定上报监控中心施工作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 | 监控中心 | 监控班长 |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业期间定期检查作业区及安全标志、防护设施的设置情况。 | 养护工区 | 安全员 |
| 80 |  |  |  | 作业人员违章冒险作业：酒后上岗、不穿反光服、随意穿越车道、注意力不集中、车道内或中央分隔带休息等。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前开展岗前安全技术交底和培训。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 83 |  |  |  | 作业时间选择不良/作业人员选择不当（选择精神、身体状况不良人员）。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 85 |  |  | 车辆伤害/物体打击/触电/财产损失/社会影响 | 使用挖掘机、装载机作业时，存在以下风险：1.挖掘机、装载机等作业运输车辆伤人。2.挖掘机、装载机倾覆伤人。3.斗内污泥、碎石坠落伤人。4.作业时碰触周边电缆、建构筑物造成伤人、损物等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 租用设备时，应与相关单位、个人签订安全协议，明确双方责任，并进行安全技术交底。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业机械车辆应停放于稳固的位置，机械作业半径范围内不得沾沾 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前确认机械设备周边环境，对可能造成影响的应进行标注，或设置防护措施，并设专人警戒、指挥。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业过程的安全检查，对发现的问题及时纠正、制止。 | 养护工区 | 安全员 |
| 89 |  |  | 触电/机械伤害/火灾/灼烫 | 使用发电机进行作业时，存在以下风险：1.发电机质量不佳，接线不规范、线路老化、设备外壳及线路绝缘不良等，造成触电事故。2.发电机机械运转部位对人员造成机械伤害事故。3.柴油燃料等造成火灾事故。4.发电机发热部位对人员造成烫伤。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前检查润滑油油位、冷却液液位、燃油量及各个管路及接头有无漏油漏水现象，电气线路有无破损、连接是否松动等。加油、检修等作业时，必须进行停机。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发电机运转部位、发热部位等容易造成伤害的部位，应有防护罩或明显警示标志。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业人员业务和安全教育培训，熟知设备操作技能和安全常识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业过程中按规定开展检查，对于设备隐患和人员违章行为应及时制止或处理。 | 养护工区 | 安全员 |
| 93 |  |  | 高处坠落/物体打击 | 1.边沟、泄水槽清淤、边坡修整等作业时，可能会发生人员坠落、物体打击等事故。 2.需要搭设脚手架或升降车作业时，人员或物资、材料、工具等从脚手架或升降车上坠落。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 拆除及清理原有片石、杂物时作业时不应强行作业，下方不得站人，必要时下方设置警戒区。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时尽量避免上下交叉作业，无法避免时，有专人指挥，下方作业人员应选择合理站位，佩戴防护用品。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 边坡上的铁锹、砌块等应放置牢固，不得堆放大型设备、物资，不得高抛低接、顺坡滚落。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用人工方式疏通清理泄水槽等处杂物时，应逐槽自上而下进行作业，下方不得站人。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 脚手架及升降车等高处作业平台应设置不低于1.2m的栏杆。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高处作业人员应佩戴安全带、安全帽、防滑鞋等劳保用品。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业计划，大风、降雨等恶劣天气严禁室外高处作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业人员业务和安全教育培训，提高人员安全常识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前进行安全技术交底，作业过程中按规定开展检查，对于违章行为应及时制止或处理。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 102 |  |  | 坍塌 | 需要搭设脚手架或升降车作业时，由于位置不当、基础不牢等，发生倾覆或坍塌等事故。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 脚手架应选择质量合格的钢管、连接件，无锈蚀、破损等现象，且连接牢固。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定制定脚手架搭设和防护方案。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 占用桥下或路侧道路通行空间时，设置限宽、限高标志和防护设施。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 脚手架、升降车等基础应平稳，承载力满足要求，周边无积水。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 脚手架、升降车严禁超载使用，作业人员不宜过多。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前进行安全技术交底，作业过程中经常性进行安全检查，对发现的问题及时进行处理。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 108 |  |  |  | 水毁路段未及时发现、修复不当、修复不及时等，造成水毁坍塌。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 定期对边坡路段进行巡查，汛期加密监测、巡查频率，发现水毁、落石等迹象时及时上报并组织处理。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  | 视水毁坍塌情况制定修复方案、交通保畅方案，并按规定履行相关审批手续。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时应配置警戒与监测人员，严密监视路基、边坡状况。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业过程中按规定开展检查，对于违章行为应及时制止或处理。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 112 |  |  | 高处坠落/淹溺 | 在蓄水池、集水池、渗井附近进行作业时，发生人员坠落事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前对周边环境进行安全确认，做好临时防护措施。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 多人作业时，设专人进行监护、警示。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 114 |  |  | 火灾 | 秋冬等季节作业时，作业人员抽烟，引燃周边杂物。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 开展作业人员安全教育培训，提高人员防火意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业过程中按规定开展检查，对于人员违章行为应及时制止。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 116 |  |  | 其他 | 作业时受草、木、石块等划伤、跌伤等。蛇、鼠、蜜蜂等动物咬伤、蛰伤。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 为作业人员配备工作服、手套等劳保用品，配备医疗工具箱。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊路段、天气等作业时，开展作业人员安全教育培训，提高人员防范意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 118 |  | 路面养护 | 车辆伤害/交通事故 | 过往车辆失控、冲入养护作业区。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 按规定上报监控中心施工作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 | 监控中心 | 监控班长 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业期间定期检查作业区及安全标志、防护设施的设置情况。 | 养护工区 | 安全员 |
| 122 |  |  |  | 作业人员违章冒险作业：酒后上岗、不穿反光服、随意穿越车道、注意力不集中、车道内或中央分隔带休息等。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 123 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前开展岗前安全技术交底和培训。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 125 |  |  |  | 作业时间选择不良/作业人员选择不当（选择精神、身体状况不良人员）。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 127 |  |  |  | 灌缝等作业需要连续作业时，作业区移动顺序不当。养护车辆移动不当，发生交通事故。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 移动作业区应按照《公路养护安全作业规程》等相关规定移动。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 128 |  |  |  |  |  |  |  |  | 路面养护作业中，一般情况下施工车辆不可逆向行驶；确需逆向行驶时，必须有专人在现场指挥车辆，禁止随意逆向行驶；施工车辆倒车时要有专人指挥，机械设备作业时不得超出标志设置范围。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 129 |  |  |  | 开槽、吹缝等作业时，飞石或其他施工材料落入控制区外、行车道内。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 对飞石、施工材料等要及时清扫。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 130 |  |  |  | 吹缝时灰尘影响视线，造成道路交通事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 吹缝时应向无行车方向吹，避免司乘人员、行驶车辆视觉受限。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 131 |  |  | 火灾爆炸 | 灌缝机、吹风机等设备使用的汽（柴）油等造成火灾。加热用液化气罐使用管理不当，造成火灾爆炸事故等。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 作业前进行设备检查，确保罐体、管道无泄漏。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时设备应竖立放置，避免暴晒，严禁混用，严禁高抛低接、敲打。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在向油箱加注燃油前必须关闭燃烧器和发动机。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧器点燃后必须有专人看管，停止作业时应及时关闭。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时周边不得堆放易燃易爆物品，现场配备灭火器。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强现场防火管理，对发现的火灾隐患应及时纠正和制止。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 137 |  |  | 灼烫 | 1.灌缝机、开槽机、发电机等设备质量不佳、安全操作使用不当，造成人员烫伤。 2.沥青加热烘烤、修补作业时，热沥青对人员的灼烫。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前对灌缝机进行安全检查，检查油位、确保软管等无泄漏破损、灌缝枪口出料顺畅、安全防护设施和警示标识齐全。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备使用过程中，灌缝胶软管必须悬挂在合适位置，严禁沥青喷枪对人。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员应按规定穿戴好防护服、带防护手套、护目镜等，不得解除已加热的灌缝胶。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发电机等设备运转部位、发热部位等容易造成伤害的部位，应有防护罩或明显警示标志。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展员工安全教育培训和技术交底，告知员工勿触碰设备发动机、排气管，使用后的开槽机应放置妥当。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 142 |  |  | 高处坠落/淹溺 | 路面排水井、雨水井等在巡查养护作业时，发生坠落事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前对周边环境进行安全确认，做好临时防护措施。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 143 |  |  | 机械伤害 | 开槽机、吹风机、切割机、风镐等设备破损、连接不牢、运转部位防护不当、人员站位或操作不当，造成伤害事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前检查设备及附件、安全防护措施有效性。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业中作业人员应穿戴整齐。与设备旋转部位保持安全距离。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展员工安全教育培训和技术交底，提高员工自我防护意识。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 147 |  | 桥涵养护 | 车辆伤害/交通事故 | 过往车辆失控、冲入养护作业区。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 按规定上报监控中心施工作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 | 监控中心 | 监控班长 |
| 149 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业期间定期检查作业区及安全标志、防护设施的设置情况。 | 养护工区 | 安全员 |
| 151 |  |  |  | 作业人员违章冒险作业：酒后上岗、不穿反光服、随意穿越车道、注意力不集中、车道内或中央分隔带休息等。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前开展岗前安全技术交底和培训。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 153 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 154 |  |  |  | 作业时间选择不良/作业人员选择不当（选择精神、身体状况不良人员）。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 156 |  |  |  | 桥梁结构养护维修时，清理的杂物、石块、破损止水带等落入控制区外行车道内。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 作业前进行安全技术交底，提高作业人员安全意识。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时应控制作业力度，及时清扫作业控制区外杂物。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 158 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对发现的隐患及时处理。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 159 |  |  |  | 更换止水带等作业需要连续作业时，作业区移动顺序不当。 | 3 | 5 | 15 | 一般 | 移动作业区应按照《公路养护安全作业规程》等相关规定移动。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 160 |  |  | 物体打击/高处坠落/社会影响 | 1.桥梁养护维修施工时，对桥下通行的道路交通及其他建构物和人员造成影响。 2.锥坡及桥台维修养护时，边坡上土体、片石、草木级人员坠落。 3.搭设的脚手架或升降车、桥检车安全防护不当、人员违章作业等，容易发生高处坠落、物体打击等事故。 4.清除混凝土表面病害的灰尘、浮浆、松散层时或拆除的泄水管、杂物、垫石，以及需要安装的设施临时固定不牢坠落伤人。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 桥梁养护作业前，应首先评估施工作业活动的影响，制定防护方案，并按规定履行相关审批手续。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定划定施工区域,并设施隔离设施或装置，夜间须设置灯光警示信号。与桥下交通有相互影响时，应根据方案搭设防护棚、防撞杆等设施。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 搭设高处作业平台或使用其他平台时，应保证基础或连接牢固，平台周边设置防坠落设施。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥台、锥坡上上作业高处作业时应采取以下防护措施：拆除及清理原有片石、杂物时作业时不应强行作业，下方不得站人，必要时下方设置警戒区；作业时尽量避免上下交叉作业，无法避免时，有专人指挥；边坡上不宜存放物品，严禁随意抛落、顺坡滚落。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高处作业人员应佩戴安全带、安全帽、防滑鞋等劳保用品。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 清除杂物时不得直接抛入桥下，桥下有人车通行时设置警戒区，安排人员警戒。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 166 |  |  |  |  |  |  |  |  | 补浆、植筋等修复作业时采用质量可靠的砂浆、胶等产品，螺栓、钢筋等搭接时应固定牢固。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 167 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业时间，大风、降雨等恶劣天气严禁室外高处作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业前安全技术交底，严禁向桥下抛物，桥下空间应设专人监护与指挥。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 169 |  |  | 坍塌/倒塌 | 对桥梁锥坡等进行维修养护作业时，发生坍塌事故：1.作业顺序不当，造成防护工程（片石）坍塌；2.挖掘机等机械设备超挖、掏挖，造成边坡坍塌；3.砌筑工程质量不佳，造成坍塌。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 定期对桥梁锥坡等路段进行巡查，汛期加密监测、巡查频率，发现水毁、落石等迹象时及时上报并组织处理。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 视水毁坍塌情况制定修复方案、交通保畅方案，并按规定履行相关审批手续。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 171 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时应配置警戒与监测人员，严密监视路基、边坡状况。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 172 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业过程中按规定开展检查，对于违章行为应及时制止或处理。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 173 |  |  | 坍塌 | 桥梁养护作业需要搭设脚手架，或使用升降车、桥检车、吊车等大型设备时，由于位置不当、基础不牢等，发生倾覆或坍塌等事故。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 脚手架应选择质量合格的钢管、连接件，无锈蚀、破损等现象，且连接牢固。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定制定脚手架搭设和防护方案。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 占用桥下或路侧道路通行空间时，设置限宽、限高标志和防护设施。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 脚手架、升降车等基础应平稳，承载力满足要求，周边无积水。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 177 |  |  |  |  |  |  |  |  | 脚手架、升降车严禁超载使用，作业人员不宜过多。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 178 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前进行安全技术交底，作业过程中经常性进行安全检查，对发现的问题及时进行处理。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 179 |  |  | 起重伤害/社会影响 | 使用汽车吊作业时，由于吊装设备及附件（钢丝绳、吊钩）等质量不合格、周边安全防护不当等，容易引起起重伤害、破坏周边建构筑物等风险。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 选择与设备及物资重量适应的吊运设备，严禁超载。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊运前检查吊运设备周边环境安全确认，与周边建构筑物、电缆及道路边缘保持安全间距。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保基础及支腿的稳固性，钢丝绳、吊钩及其他安全设施的齐全有效性，并进行试吊。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 182 |  |  |  |  |  |  |  |  | 占道作业应设置警戒区，司机室应视野良好，并设专人进行指挥，防止臂杆侵入车道。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业计划，雨雪、六级及以上大风等恶劣天气及夜间不应进行起重吊装作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊运过程中，如遇紧急情况应及时采取紧急停车等安全措施。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 185 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强员工安全教育培训，提高人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 186 |  |  | 物体打击/触电/财产损失/社会影响 | 作业时碰触桥梁上敷设的交通标志、设施、电缆、管道等，发生设施坠落、触电等事故。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 桥梁养护作业前，应首先了解架设在桥面上下的各种管线的分布情况，制定防护方案，并按规定履行相关审批手续。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 187 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在养护作业过程中控制作业力度和半径，注意保护公用设施（煤气、水管、电缆、架空线等）的安全。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场设置专人指挥和监护，发生紧急情况时，立即终止作业，并采取措施。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 189 |  |  | 物体打击/机械伤害 | 1.切割机、风镐等设备破损、连接不牢、运转部位防护不当，作业时人员站位不当，违章冒险作业，未按规定穿戴防护手套、鞋等防护用品。 2.使用风镐、切割等小型作业工具作业时，造成飞石飞物和机械伤人。拆除、安装伸缩缝胶条等作业时，锤、钎伤人。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前对设备进行安全检查，选择质量合格的作业工具。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时人员穿戴合格的防护用具。与设备旋转部位保持安全距离。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 191 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对发现的隐患及时处理。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 192 |  |  | 火灾爆炸 | 切割、焊接等作业时防火措施或管理不当，造成火灾爆炸事故。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 作业前对设备进行安全检查，选用合格的瓶体及附件。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 193 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期开展作业人员安全教育培训，提高作业人员安全意识 | 养护工区 | 工区主任 |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  | 气瓶应竖立放置，避免暴晒，严禁混用，严禁高抛低接、敲打。作业时乙炔瓶、氧气罐安全距离不小于5.0m，与明火作业点的距离不小于100m。切割、焊接作业时，周边应放置消防器材，设置专人防护，清除周边易燃易爆品。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对发现的隐患及时处理。 | 养护工区 | 安全员 |
| 196 |  |  | 触电 | 发电机或手持式电动工具质量不佳，接线不规范、线路老化、设备外壳及线路绝缘不良等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 加强日常检查及机械设备使用交底，严格按照使用规程操作。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 197 |  | 隧道养护 | 车辆伤害 | 洞口施工安全警示标志、信息发布等不到位。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 隧道内养护作业前，应按养护作业规程设置作业控制区，设置安全员。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 198 |  |  |  |  |  |  |  |  | 隧道养护作业时，应按规定发布信息流程。 | 指调中心 | 监控员 |
| 199 |  |  |  | 洞口绿化设施、土石、洞内拱顶材料等坠入行车道。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 养护作业前应做好评估，设置作业警戒区，发现有危险征兆时应及时疏导交通。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 200 |  |  |  | 隧道清扫时机不当，清扫速度不符合要求。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 清扫作业时应选择车辆较少，天气较好时机。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 清扫作业时应开启声光警示标志。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 洞外情报板、车行道指示灯应及时更改。 | 指调中心 | 监控员 |
| 203 |  |  |  | 洞内照明不良。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 施工作业期间，应按照预定程序开启隧道照明。 | 指调中心 | 监控员 |
| 204 |  |  |  | 过往车辆失控、冲入养护作业区。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 按规定上报指调中心施工作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 205 |  |  |  |  |  |  |  |  | 指调中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 | 指调中心 | 监控班长 |
| 206 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 207 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业期间定期检查作业区及安全标志、防护设施的设置情况。 | 养护工区 | 安全员 |
| 208 |  |  |  | 作业人员违章冒险作业：酒后上岗、不穿反光服、随意穿越车道、注意力不集中、车道内。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 209 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前开展岗前安全技术交底和培训。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 211 |  |  |  | 作业时间选择不良/作业人员选择不当。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 213 |  |  | 高处坠落/物体打击 | 大风或其他不良天气条件下隧道洞口作业。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 214 |  |  |  | 隧道洞口周围边、仰坡受破坏处存在危石未处理 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前对洞口危石等进行先期处理。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 215 |  |  |  | 隧道洞口加固时砖石、树木存在脱落风险 | 2 | 2 | 4 | 低 | 加固作业时，应首先对隧道洞口设施进行评估。作业时，设置专人进行监护。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 216 |  |  |  | 隧道壁修复时未按要求施工，存在脱落。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 隧道壁修复时按照施工方案进行作业，对有可能存在脱落的设施尽早进行处理。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 217 |  |  |  | 隧道顶部日常养护作业未按要求设置脚手架或使用登高车，不稳固。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 拱顶作业按规定设置脚手架，并做好作业区域的警示防护。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 218 |  |  |  | 隧道顶部日常养护作业未设置防护设施。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 高处作业时应有防护措施。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 219 |  |  |  | 隧道内高处作业车操作不当。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 登高车移动时应有专人防护，并保持移动过程中与周边设施的安全距离。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 220 |  |  | 触电 | 隧道内存在电缆线破损或线头裸露。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 对破损的线缆及时进行更换。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 221 |  |  |  | 隧道内带电设备设施布置和安装不规范，警示标 志脱落、模糊不清等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 设备带电部位应有警示标志。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 222 |  |  |  | 机电设备作业时，违章带电作业。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业应由专业电工操作，使用合格工具，做好个人防护，按规程操作。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 223 |  |  |  | 养护、清洁作业碰触带电设备、线缆。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 养护、清洁作业时，应做好周边设施的防护。 | 养护工区 | 作业班组长 |
| 224 |  |  | 火灾/中毒 | 隧道内通风不良。 | 1 | 10 | 10 | 一般 | 根据隧道内部环境监测情况，及时开启通风。 | 养护工区 | 主任 |
| 225 |  |  |  | 涂装作业区域，涂装材料存放区域有烟火。 | 1 | 10 | 10 | 一般 | 涂装作业时严禁烟火。 | 养护工区 | 主任 |
| 226 |  |  |  | 隧道内动火作业防护措施不当。 | 1 | 10 | 10 | 一般 | 隧道内动火作业时应履行审批手续，制度防火方案和应急措施，周边设置消防设施。 | 养护工区 | 主任 |
| 227 |  | 交安设施养护 | 车辆伤害/交通事故 | 过往车辆失控、冲入养护作业区。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 按规定上报监控中心施工作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 228 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 | 监控中心 | 监控班长 |
| 229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业期间定期检查作业区及安全标志、防护设施的设置情况。 | 养护工区 | 安全员 |
| 231 |  |  |  | 作业人员违章冒险作业：酒后上岗、不穿反光服、随意穿越车道、注意力不集中、车道内或中央分隔带休息等。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 232 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前开展岗前安全技术交底和培训。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 233 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 234 |  |  |  | 作业时间选择不良/作业人员选择不当（选择精神、身体状况不良人员）。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 235 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 236 |  |  |  | 护栏施工时，打桩车行走或移动时，由于视线不清、操作失误，造成事故。拔桩时固定不牢，造成旧桩甩出、滑落至行车道内。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 开展作业人员安全教育和业务培训，提高人员操作技能和安全意识。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 237 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前检查机械设备性能。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 238 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员要根据旧桩损坏情况选择适宜部位固定，打桩车操作人员要定位准确、均匀加力。加强周边警戒，无关人员远离作业区域。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 239 |  |  |  |  |  |  |  |  | 打桩车移动作业时应观察周边环境，控制行驶速度。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 241 |  |  |  | 交通标志、防眩板、防落网等安装不牢坠入行车道、超出公路建筑限界等影响道路交通安。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 交通标志、防眩板、防落网等螺栓应安装齐全、拧紧，无法及时安装的应有临时固定措施。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 242 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业后应对安装情况进行验收确认。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 243 |  |  |  | 清洗标志、护栏等设施时造成路面湿滑。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定选择作业时间。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时控制冲水方向和压力。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 245 |  |  | 倾覆/倒塌 | 维修养护大型交通标志、声屏障等设施需要使用升降车、吊车，作业安全防护不当，容易造成倾覆等事故。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 需要占用桥下或路侧道路通行空间时，设置限宽、限高标志和防护设施。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 246 |  |  |  |  |  |  |  |  | 升降车、吊车等基础应平稳，承载力满足要求，周边无积水。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 升降车、吊车严禁超载使用，作业人员不宜过多。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 248 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前进行安全技术交底，作业过程中经常性进行安全检查，对发现的问题及时进行处理。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 249 |  |  |  | 强拉硬拽或作业时与周边设施安全间距不足，造成门架、立柱倒塌。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 作业前对设施进行评估，拆卸、安装时应均匀用力。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 起重作业时设置作业区，周边设置人员指挥、警戒。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 251 |  |  |  |  |  |  |  |  | 起重臂不得直接搭接在立柱、悬臂上，严禁利用道路设施进行牵拉等作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 252 |  |  |  | 新安装的标志、声屏障、隔离栅等设施立柱、基础不牢。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 立柱基础应按设计文件开挖、安装，固定螺栓应拧紧。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 253 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业后应对安装情况进行验收确认。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 254 |  |  | 起重伤害/社会影响 | 使用汽车吊作业时，由于吊装设备及附件（钢丝绳、吊钩）等质量不合格、周边安全防护不当等，容易引起起重伤害、破坏周边建构筑物等风险。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 选择与设备及物资重量适应的吊运设备，严禁超载。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊运前检查吊运设备周边环境安全确认，与周边建构筑物、电缆及道路边缘保持安全间距。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 256 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保基础及支腿的稳固性，钢丝绳、吊钩及其他安全设施的齐全有效性，并进行试吊。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 257 |  |  |  |  |  |  |  |  | 占道作业应设置警戒区，司机室应视野良好，并设专人进行指挥，防止臂杆侵入车道。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 258 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业计划，雨雪、六级及以上大风等恶劣天气及夜间不应进行起重吊装作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 259 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊运过程中，如遇紧急情况应及时采取紧急停车等安全措施。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强员工安全教育培训，提高人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 261 |  |  | 高处坠落/物体打击 | 1.在升降车等高处作业平台上作业时，安全防护不当、人员违章作业等，容易发生高处坠落、物体打击等事故。 2.人工抬卸及安装护栏、隔离栅板等设施时，操作和配合不当，出现人员及设备设施跌落、滑落事件。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 升降车等高处作业平台周边应有防护栏杆。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 262 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高处作业人员应佩戴安全带、安全帽、防滑鞋等劳保用品。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 263 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大风、降雨等恶劣天气严禁室外高处作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 264 |  |  |  |  |  |  |  |  | 装卸、运输应使用专用工具，大型设备设施抬卸时应有足够人力，严禁高抛低接等违章冒险行为。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高处作业人员应将手持工具、材料及设备放置稳妥，使用专用工具袋。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 266 |  |  | 物体打击/交通事故 | 高处作业时，临时使用工具、材料、螺栓等以及道路临边物资及工具堆放不稳，坠落桥下或坠入行车道内。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 开展作业人员安全教育和业务培训，提高人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高处作业时临时设施、工具及材料应放置稳妥。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 268 |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时物资、设备应放置妥当，与路肩边缘保持安全距离。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 270 |  |  | 火灾爆炸/灼烫 | 划线作业时由于液化气罐防护不当、人员安全防护不当等，容易发生火灾爆炸、灼烫等事故。1.液化气罐质量不佳、泄漏、安装不牢等。2.搬运、装卸及使用过程操作不定。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 作业前按规定进行设备点检，检查气罐及附件质量、管线等严密无泄漏、消防器材齐全。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 271 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业过程中做好设备临时防护，严禁暴力作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 272 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员应穿戴合规，带防护手套，按规定路线和方向施划。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对发现的隐患及时进行处理。 | 养护工区 | 安全员 |
| 274 |  |  | 机械伤害 | 使用角磨机切割、电扳手、压剪、手钳等作业时发生机械伤害事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前检查设备及附件、安全防护措施有效性。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 275 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业中作业人员应穿戴整齐。与设备旋转部位保持安全距离。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展员工安全教育培训和技术交底，提高员工自我防护意识。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 277 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 278 |  |  | 触电/机械伤害/火灾/灼烫 | 使用发电机进行作业时，存在以下风险：1.发电机质量不佳，接线不规范、线路老化、设备外壳及线路绝缘不良等，造成触电事故。2.发电机机械运转部位对人员造成机械伤害事故。3.柴油燃料等造成火灾事故。4.发电机发热部位对人员造成烫伤。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前检查润滑油油位、冷却液液位、燃油量及各个管路及接头有无漏油漏水现象，电气线路有无破损、连接是否松动等。加油、检修等作业时，必须进行停机。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 279 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发电机运转部位、发热部位等容易造成伤害的部位，应有防护罩或明显警示标志。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业人员业务和安全教育培训，熟知设备操作技能和安全常识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 281 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业过程中按规定开展检查，对于设备隐患和人员违章行为应及时制止或处理。 | 养护工区 | 安全员 |
| 282 |  |  | 机械伤害 | 使用角磨机切割、电扳手、压剪、手钳等作业时发生机械伤害事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前检查设备及附件、安全防护措施有效性。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 283 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业中作业人员应穿戴整齐。与设备旋转部位保持安全距离。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 284 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展员工安全教育培训和技术交底，提高员工自我防护意识。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 285 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 286 |  |  | 其他伤害 | 除锈、喷漆等作业时产生的粉尘及毒物对人员身体造成伤害。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 为作业人员配备防护口罩。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 287 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 288 |  | 绿化作业 | 车辆伤害/交通事故 | 过往车辆失控、冲入养护作业区。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 按规定上报监控中心施工作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 289 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 | 监控中心 | 监控班长 |
| 290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 291 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业期间定期检查作业区及安全标志、防护设施的设置情况。 | 养护工区 | 安全员 |
| 292 |  |  |  | 作业人员违章冒险作业：酒后上岗、不穿反光服、随意穿越车道、注意力不集中、车道内或中央分隔带休息等。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 293 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前开展岗前安全技术交底和培训。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 294 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 295 |  |  |  | 作业时间选择不良/作业人员选择不当（选择精神、身体状况不良人员）。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 296 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 297 |  |  |  | 树木栽植或临时固定不牢，发生倾覆伤人、坠入车道等事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 树木基础应按规定开挖、栽植、回填，并有临时固定措施。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 298 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业后应对树木栽植情况进行验收确认。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 299 |  |  |  | 水车、绿化设备及绿植摆放及运转不当，坠入或侵入道路限界。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 临时物资、机械设备、绿植不得侵入行车限界，否则应按规定摆放警戒区。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型树木应切割分段运输，不得侵入行车限界，运输时控制行驶速度。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 301 |  |  | 物体打击/机械伤害 | 修剪作业时，人员站位不当或油锯、割灌机安全防护不当等，发生树枝伤人、机械伤人等事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前检查设备及附件、安全防护措施有效性。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 302 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业中作业人员应穿戴整齐，与刀片及设备旋转部位保持安全距离。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 303 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展员工安全教育培训和技术交底，提高员工自我防护意识。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 305 |  |  | 高处坠落/物体打击 | 人工抬卸及安装绿植时，操作和配合不当，出现人员、设备跌落滑落事件。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 合理安排人员，配备齐全个人防护用品。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前进行安全技术交底，作业过程中按规定开展检查，对于违章行为应及时制止或处理。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抬卸时应有足够的人力，不得随意抛落、顺坡滚落。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 308 |  |  | 其他危害 | 除草等作业时产生的粉尘对人员身体造成伤害。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 为作业人员配备防护口罩。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 310 |  |  |  | 喷洒农药防时发生中毒事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 正规渠道采购质量合格的农药，为作业人员配备齐全防护用品。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 311 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业人员安全教育培训，熟悉了解农药的性能和特点，提高人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前检查药筒、管道有无泄漏。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员应穿戴长袖、佩戴口罩、手套等，处于上风向。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 314 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 | 安全员 |
| 315 |  |  |  | 秋冬等季节作业时，作业人员抽烟，引燃周边杂物。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 开展作业人员安全教育培训，提高人员防火意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业过程中按规定开展检查，对于人员违章行为应及时制止。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 317 |  |  |  | 作业时受草、木、石块等划伤、跌伤等。蛇、鼠、蜜蜂等动物咬伤、蛰伤。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 为作业人员配备工作服、手套等劳保用品，配备医疗工具箱。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 318 |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊路段、天气等作业时，开展作业人员安全教育培训，提高人员防范意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 319 | 巡查作业 | 巡查作业 | 车辆伤害/交通事故 | 巡查车辆安全技术状况不良，安全警示标识和防护设施缺损。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定对巡查车辆进行维修保养。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前对巡查车辆进行检查。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 321 |  |  |  | 驾驶员酒后、超速、低速、随意停车、掉头等违章驾驶行为及疲劳驾驶。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 合理安排作业计划和时间，选择作业人员，配备反光服。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 322 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对作业人员开展安全教育培训，提高作业人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 323 |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡查车辆应控制车速在40~50km/h | 养护工区 | 驾驶员 |
| 324 |  |  |  | 徒步巡查时，进入行车道、横穿车道或嬉戏打闹、车道内休息等，遭到社会车辆撞击。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 合理安排作业计划和时间，选择作业人员，配备反光服。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对作业人员开展安全教育培训，提高作业人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 326 |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡查时穿戴反光服、长袖服装等规定工具，按规定路线逆车流方向巡查。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 327 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无特殊情况严禁横穿行、超车道，选择合适实际穿越车道。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 328 |  |  |  |  |  |  |  |  | 禁止在路面、桥面、护栏上蹲坐、休息。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 329 |  |  | 高处坠落 | 边坡、锥坡及桥涵路段巡查时坠落，被植被、隔离栅等刺、割伤等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 合理安排作业计划和时间，恶劣天气不宜安排巡查作业。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员应穿戴齐全，包括反光服、防滑鞋等。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 331 |  |  | 其他 | 边坡上下时，上方碎石、绿植坠落伤人，以及被蛇、蜜蜂、蚊虫等动物伤害。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 攀爬时应保持安全间距，注意观察周边环境。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 332 |  |  |  |  |  |  |  |  | 特殊路段、天气等作业时，开展作业人员安全教育培训，提高人员防范意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 333 | 清扫作业 | 清扫作业 | 车辆伤害/交通事故 | 清扫车辆安全技术状况不良，安全警示标识和防护设施缺损。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定对清扫车辆进行维修保养。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 334 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前对清扫车辆进行检查。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 335 |  |  |  | 清扫车辆超速、低速行驶、违章变道等。 | 3 | 5 | 14 | 一般 | 合理安排作业计划和时间，选择作业人员，配备反光服。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 336 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对作业人员开展安全教育培训，提高作业人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 337 |  |  |  |  |  |  |  |  | 清扫车辆应按规定速度行驶，变道时注意观察来往车辆。 | 养护工区 | 驾驶员 |
| 338 |  |  |  | 路面污损及掉落物清扫不及时、不彻底、遗留杂物，或清扫时被车辆撞击。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 按规定开展机械清扫路面遗撒物，保持路面整洁。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 339 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工清扫时，应按规定设置移动作业区。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 清扫完毕后的垃圾应装袋运走，并对现场进行确认。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 341 |  |  | 车辆伤害/物体打击 | 人工清扫大型遗落物时人员、车辆配合不当，发生物体打击等事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 清扫作业现场复杂时，应设置作业区，统一指挥作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 342 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无法立即清扫的，按规定设置作业控制区，上报监控中心。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 343 |  |  | 高处坠落/物体打击 | 临边及边坡上清扫时发生人员、设备及垃圾坠落事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 对作业人员开展安全教育培训，提高作业人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合理安排作业计划和时间，选择作业人员，配备反光服、防滑鞋等。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 345 |  |  |  |  |  |  |  |  | 清运垃圾应装袋运走，禁止高处抛洒，路面或边坡上堆置。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 346 |  |  | 其他伤害 | 撒砂石、冲水等作业时，人员上下摔伤、水柱伤人等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 对作业人员开展安全教育培训，提高作业人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 347 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时应注意观察周边环境，不得违章冒险作业。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 348 | 专项工程 | 交通组织 | 社会影响/交通事故 | 作业时间选择、交通组织方案不当，造成交通拥堵、交通事故等。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 专项工程施工前按规定制定交通组织保畅方案，合理安排施工计划，减少对道路交通的影响。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 349 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定办理相应路政和交警行政许可。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对需要封闭交通或长时间占用行车道施工的专项工程，除紧急情况外，应按规定将施工信息上报备案。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要改变交通流向的专项工程，其施工方案和交通组织方案应征得路政部门和交警部门同意，并按同意后的方案设立交通安全设施。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 352 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位要与路政和交警部门密切配合，听从指挥，做好本合同段的保通工作。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 353 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在养护专项工程施工现场应做好现场上游缓冲区设置现场公示牌，向社会公示施工项目内容等相关信息。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 354 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位要在施工现场配备交通安全员，指挥和疏导车辆有序通行。当交通量增加发生交通堵塞时，施工单位要暂停施工，确保车辆正常通行。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 355 |  | 安全监督 | 安全事故/交通事故 | 施工及监理单位选择不当、前期准备不足或施工期间安全监督管理不到位、施工现场管理混乱等，造成施工及运营期间交通安全隐患。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 应选择资质适应的施工单位、监理单位，在招标文件及施工合同中明确安全生产条件，并签订安全生产协议。 | 工程部 | 主任 |
| 356 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定组织召开技术交底会，开工前对施工单位的准备工作、相关手续履行情况等进行检查。 | 工程部 | 主任 |
| 357 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位应建立满足养护与施工需要的施工管理机构，配备相应的作业人员，制定切实可行的施工交通组织方案和详细的施工安全保障措施，批准后组织实施。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定对施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案中进行审查，重点审查交通干扰、保通措施、应急预案等涉及道路结构和交通安全的保障措施。 | 工程部 | 主任 |
| 359 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制定专项工程安全生产管理实施办法，并及时下发至相关参建单位。 | 工程部 | 主任 |
| 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据专项工程的安全要求，组织监理单位和施工单位有关安全负责人和安全员进行安全培训。 | 工程部 | 主任 |
| 361 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专项工程实行项目工程师制度，加强施工过程中的安全检查工作，确保工程安全能得到有效的控制。 | 工程部 | 工程师 |
| 362 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专项工程完工后，应按照相关规定进行验收并进行技术状况评定 | 工程部 | 主任 |
| 363 |  | 现场防护 | 安全事故/交通事故 | 未按规定设置养护作业控制区、施工现场混乱、人员、设备管理不到位等，发生安全生产事故、交通安全事故等。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 合理布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证施工车辆、人员和过往车辆的安全，必要时还应协助有关部门做好交通疏导工作。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 364 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工作业时应该按照施工作业面大小设置不同数量（至少一人）安全员负责施工现场的安全管理，安全员应当佩戴醒目的红袖标使其易于和其他施工人员区分。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 365 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对长期养护作业，现场要安排设施看护员。对夜间不能开放交通的封闭区，安全设施要满足夜间安全设施布置的要求。没有作业时，要留不少于2人的值守人员，相互照应，看管现场、设备，对设置的设施进行看护。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 366 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对规模性大的专项施工，有大型设备、大量材料占用行车道断面而夜间不能撤离的，要配备专用警示灯示警，当专用警示灯发生故障后，要点亮备用的便携式警示灯，以确保通行安全。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 367 |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护作业时，严禁施工单位擅自打开中央活动开口，确因施工需要，必须经路政部门批准，打开的开口栅要设专人指挥交通并当天封闭。短时间使用开口栅时，要即开即封。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 封闭区内作业的长、大设备如铣刨机、吊车等，实施作业时，要安排专人调度，保证吊杆、传送带等悬出部分不能进入中央分隔带，更不能超出中央分隔带进入另一侧路面，以免作业失误造成人员、车辆伤害。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 369 |  |  |  |  |  |  |  |  | 遇雨、雾等视线不良时，应停止施工、作业（紧急作业除外）。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 370 |  |  |  |  |  |  |  |  | 土方开挖、清运废渣土应及时洒水或喷淋降尘，开挖后的废渣土应及时清运。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 371 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工作业路段、施工便道应派专人清扫并且适时进行洒水作业，防止扬尘。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 372 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工当日产生的建筑垃圾应当日清理，确保建筑垃圾不过夜。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 373 |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁养护作业时应加强车辆限速、限宽和限载的通行控制。经批准允许通行的危险品运输车辆应引导通过。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 374 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当预判桥梁养护作业会出现车辆排队时，应利用收费站、正常路段或警告区布置大型载重汽车停靠区，并布设“重车靠右停靠区”标志，间隔放行大型载重汽车，不得集中放行。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立交桥上养护作业控制区布置时还应符合以下规定：1.养护作业影响桥下净空时，应在立交桥下方路上布置施工标志、限高及限宽标志，并不得向桥下抛掷任何物品。2.养护作业占用下方公路路面时，立交桥下方公路应布置养护作业控制区。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 376 |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护专项工程施工现场应在上游过渡区设置自动摇旗标志车和警察模型，但不得设置旗手。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定开展安全生产及文明施工检查，对发现的问题要及时处置。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 378 |  |  |  |  |  |  |  |  | 经常深入工地进行现场检查，对检查过程中发现的问题进行现场整改，严重者下达要求停工整改，或通过监理机构下达监理工程师指令。 | 施工单位 | 项目负责人 |
| 379 | 应急作业 | 除雪作业 | 物体打击 | 融雪剂装卸时设备故障、操作配合不当，发生人员伤害事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定对除雪设备设施进行维修保养，确保设备技术状况良好、急停设施有效。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊装中严禁物料下方站人，设专人负责现场装载指挥、专人负责装卸开关。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 381 |  |  | 高处坠落 | 融雪剂洒布、检查除雪车融雪剂等过程及人员上下车过程中时，发生人员及工具从车辆坠落的事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 每年开展安全教育培训，为作业人员配备防滑鞋、手套等防护用品，选择适宜的作业人员。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 382 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除雪车辆应控制车速，停车时作业人员方能上下车。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 383 |  |  | 车辆伤害/交通事故 | 1.除雪过程中，社会车辆闯入作业路段与除雪车发生追尾或碰撞。 2.作业车辆超速、跟进过近，推、铲作业时与人工配合不当。 3.人工除雪时，与机械除雪配合不当受到车辆伤害，或受到社会车辆伤害。 4.暴雪造成标志、立柱倒塌，上跨桥冰柱、雪体等掉落等对人员和车辆造成伤害。 | 3 | 5 | 15 | 一般 | 按规定对除雪设备设施进行维修保养，确保车辆制动、轮胎防滑等技术状况良好。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 384 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前检查车辆制动及防滑设施。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 385 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据雪情及交警指令，及时发布预警信息、实施交通阻断等。 | 指挥调度分中心 | 主任 |
| 386 |  |  |  |  |  |  |  |  | 选择经验丰富的驾驶员执行车辆驾驶任务，作业前进行安全技术交底。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 387 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除雪前应调整好洒布量、自动避让设施等，禁止在除雪过程中随意停车。因设备故障或确需调整时，应驶入应急车道。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 388 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时合理控制车速，现场统一指挥，按规定路线行驶；陡坡及弯道作业时控制车速；陡坡及弯道需要停车时应有临时制动措施；前后车辆应保持适当距离，注意避让社会车辆。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 389 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用人工除雪时，应设置养护作业区，摆放安全标志，配置安全员。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 390 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每年做好除雪物资准备，按规定值班，开展除雪演练。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 391 |  |  | 高处坠落 | 1.清除道路边缘积雪时，人员及车辆发生坠落。 2.冻伤。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 车辆及人员临边时应与边缘保持一定间距。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 392 |  |  |  |  |  |  |  |  | 为作业人员配备防寒服、鞋和手套等。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 393 |  | 防汛作业 | 交通事故/车辆伤害 | 1.车辆超速、违章驾驶行为等。 2.路面湿滑造成交通事故。 3.清理后的淤泥、杂物未及时清除，或影响被交道路。 4.处置不及时或不当，造成路基、边坡水毁坍塌滑坡等。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 加强汛期道路巡查与监测，发现水毁、滑坡隐患及时上报处置。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 394 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定对车辆进行维修保养，确保车辆制动、轮胎防滑等技术状况良好。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 395 |  |  |  |  |  |  |  |  | 清理后的通道要保证被交路干净、整洁，路面无明显水渍或污泥，无明显石块等杂物堆积。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 396 |  |  |  |  |  |  |  |  | 选择合理行驶路线和经验丰富的驾驶员执行车辆驾驶任务，作业前进行安全技术交底。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 397 |  |  | 车辆伤害/物体打击/触电/财产损失/社会影响 | 使用挖掘机、装载机作业时，存在以下风险：1.挖掘机、装载机等作业运输车辆伤人。2.挖掘机、装载机倾覆。3.斗内污泥、碎石坠落伤人。4.作业时碰触周边电缆、建构筑物造成伤人、损物等。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 作业前应与相关单位、个人签订安全协议，明确双方责任，并进行安全技术交底。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 398 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业机械车辆应停放于稳固的位置，机械作业半径范围内不得站人。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 399 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前确认机械设备周边环境，对可能造成影响的应进行标注，或设置防护措施，并设专人警戒、指挥。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对作业人员开展安全教育培训，提高作业人员安全意识。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 401 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业过程的安全检查，对发现的问题及时纠正、制止。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 402 |  |  | 触电/机械伤害/火灾/灼烫/触电 | 使用发电机、抽水泵等设备进行作业时，存在以下风险：1.设备质量不佳，接线不规范、线路老化、设备外壳及线路绝缘不良等，造成触电事故。2.设备运转部位对人员造成机械伤害事故。3.柴油燃料等造成火灾事故。4.设备发热部位对人员造成烫伤。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 租用设备时，应与相关单位、个人签订安全协议，明确双方责任，并进行安全技术交底。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 403 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业机械车辆应停放于稳固的位置，机械作业半径范围内不得沾沾 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 404 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前确认机械设备周边环境，对可能造成影响的应进行标注，或设置防护措施，并设专人警戒、指挥。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前对电气设备的线缆、接头等进行检查，做好防水防护。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 406 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场设备应置于高处、相对干燥区域，插座、线缆等做好防水防护,线缆应顺直，不得碾压、水泡、硬拉等。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 407 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业过程的安全检查，对发现的问题及时纠正、制止。 | 养护工区 | 安全员 |
| 408 |  |  | 高处坠落/物体打击 | 人工进行清淤、清理泄水槽、打桩等作业时，可能会发生人员坠落、物体打击等事故。 因地面湿滑、穿着不当、注意力不集中等，人员上下坡或高处时发生坠落事故。 蓄水池、雨水井、深井等周边或上下作业时，发生人员坠落、淹溺等事故。 | 3 | 2 | 6 | 一般 | 拆除及清理原有片石、杂物时作业时不应强行作业，下方不得站人，必要时下方设置警戒区。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 409 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业时尽量避免上下交叉作业，无法避免时，有专人指挥，下方作业人员应选择合理站位，佩戴防护用品。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 410 |  |  |  |  |  |  |  |  | 边坡上的铁锹、砌块等应放置牢固，不得堆放大型设备、物资，不得高抛低接、顺坡滚落。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 411 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用人工方式疏通清理泄水槽等处杂物时，应逐槽自上而下进行作业，下方不得站人。 | 养护工区 | 养护作业班组长 |
| 412 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业前对井下及周边环境进行安全确认，设置专人监护，并做好临时防护措施。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 413 |  |  |  |  |  |  |  |  | 为作业人员提供合格的胶鞋、雨具等。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展作业人员业务和安全教育培训，提高人员安全常识，作业前进行安全技术交底。 | 养护工区 | 工区主任 |
| 415 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业过程中按规定开展检查，对于违章行为应及时制止或处理。 | 养护工区 | 安全员 |
| 416 |  | 清障救援 | 车辆伤害/交通事故 | 过往车辆失控、冲入养护作业区。 | 2 | 5 | 10 | 一般 | 监控中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布道路突发信息。 | 指挥调度分中心 | 监控班长 |
| 417 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 | 清障救援单位 | 作业班组长 |
| 418 |  |  |  | 清障及救援车辆、设备停放不合规，违章掉头、清障人员违规穿越车道等。 | 1 | 5 | 5 | 低 | 进行入场前安全技术交底、安全教育培训。 | 工程部 | 主任 |
| 419 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按规定开展作业，清障车辆、工具及设备不得侵占作业控制区外的空间；除紧急情况外，严禁打开中央分隔带开口。 | 清障救援单位 | 养护作业班组长 |
| 420 |  |  |  | 雨雪、雾霾等恶劣天气或夜间照明不良。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 加强现场指引与防护，引导社会车辆防止二次事故发生。 | 清障救援单位 | 养护作业班组长 |
| 421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布道路突发信息。 | 指挥调度分中心 | 监控班长 |
| 422 |  |  |  | 清障救援车辆故障，拖带速度过高、连接不可靠 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定定期对救援车辆进行维护保养。 | 清障救援单位 | 项目负责人 |
| 423 |  |  |  |  |  |  |  |  | 应确保连接牢固、安全措施到位，行进前进行安全确认，按规定路线与速度行驶。 | 清障救援单位 | 作业班组长 |
| 424 |  |  | 机械伤害/起重伤害 | 1.清障救援车辆技术状况不良、人员操作不到位等，绞盘等部件对人员造成机械伤害事故。 2.使用切割设备、大锤、撬杠等设备或多人合作时，人员配合不合不当或操作失误，受到挤、压、碰、砸等伤害。 3.需要吊装时，可能会发生起重伤害事故。 | 2 | 2 | 4 | 低 | 按规定定期对救援车辆进行维护保养。 | 清障救援单位 | 项目负责人 |
| 425 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大型救援时应配合专业部门作业。 | 清障救援单位 | 项目负责人 |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场作业人员应穿戴合格,遵守现场统一指挥。 | 清障救援单位 | 作业班组长 |
| 427 |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要吊装作业时，应选用相应规格的钢丝绳、吊索、吊钩，其性能应符合标准和使用要求；起吊设备基础应平稳，支腿全部打开、平齐；吊运前检查吊运设备周边环境安全确认，设置警戒区和现场指挥人员。 | 清障救援单位 | 项目负责人 |
| 428 |  |  | 火灾爆炸 | 道路交通事故救援时，发生油品泄漏、火灾爆炸事故。 | 2 | 20 | 20 | 一般 | 制定道路车辆自燃、危化品泄漏爆炸应急预案，按规定开展应急演练，提高作业人员应急救援能力。 | 工程部 | 主任 |
| 429 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生事故后应及时上报监控中心和专业救援部门，不得盲目施救。 | 工程部 | 主任 |
| 430 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照交警指令，现场设置警戒区，疏散无关人员和车辆。 | 工程部 | 主任 |
| 431 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场救援人员应做好个人防护，不得聚集和冒险救援。 | 工程部 | 主任 |

## 2.2风险告知牌

根据路段、桥梁风险评估结果，绘制养护工区安全风险告知牌如下：

| 风险点名称 | 配电室 | 致险因素描述 | 1.作业人员未持证上岗； 2.停复电或检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.安全防护设施有缺陷； 5.多人协调作业配合不当。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 火灾 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.定期检查配电设备及安全防护情况，发现异常时应及时修复； 5.多人协调作业时应事先制定安全防护措施及指挥人员。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.火灾时，及时疏散至安全地带，按预案进行初期火灾控制。 4.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 食堂 | 致险因素描述 | 1.食材、卫生、生熟条件等部分； 2.用气、用火管理不善，应急处置程序不当，消防设备配置不完善； 3.食堂违规使用大功率电器、私拉乱接、电气不防水等； 4.高温蒸煮设备防护及劳动防护用品有缺陷。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 食物中毒 火灾 触电 灼烫 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.食材应选择正规渠道、保持食堂卫生、食堂作业人员必须持证上岗，遵守岗位操作规程； 2.作业人员须接受岗前消防、用电等安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3. 加强食堂日常食品卫生、消防、用电等检查管理； 4.高温蒸煮设备防护及劳动防护用品应合格有效。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.食物中毒时应立即停止进食，及时采取催吐等施救方式； 2.触电时应迅速切断电源，用绝缘物体使伤者尽快脱离电源，使其平卧，必要时实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.火灾时按预案进行初期火灾控制，并及时将就餐人员疏散； 4. 按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 发电机房 | 致险因素描述 | 1.油品泄漏，机房通风不良，发电机排烟设施； 2.启机或检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.室内动火、吸烟等火源控制不严，消防设施设置不当； 5.发电机安全防护设施有缺陷。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 火灾 中毒 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.油箱防外溢设施良好，发电机设备状态良好，无跑冒滴漏； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.严格控制室内动火，设置完备良好的消防设施； 5.设备定期及时检维修、定期试验，确保接地、通风状态良好。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；若触电者失去知觉，应使其平卧；若呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 2．中毒事故发生时，应先通风再施救，不得盲目施救。 3.火灾时，及时疏散至安全地带，按预案进行初期火灾控制。 4.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 水泵房 | 致险因素描述 | 1.电气作业人员未持证上岗； 2.试验、检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.通风不良。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 中毒窒息 机械伤害 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.电气作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.污水泵房应确保通风良好。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.有人员发生中毒窒息后，应先通风、佩戴好防护用品后方可进入，不得盲目施救； 3.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 设备及材料库房 | 致险因素描述 | 1.车辆出入库速度过快、视野受阻等； 2.易燃物品、油料等存放不当，库区用火管理不严，消防设备配置不全，违规用电等； 3.物料、机械设备搬运不当，堆放过高、摆放不牢等； 4.非本设备作业人员驾驶操作机械设备，不遵守安全操作规程。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 车辆伤害 火灾 机械伤害 物体打击 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.控制出入口车辆速度，必要时有专人指挥； 2.物料避免禁忌条件接触；配置足量够消防器材，严禁私拉乱接、违规用电，限制库内及周边动火，禁止库内吸烟； 3. 机械设备、物料定置管理，摆放整齐、牢固； 4.机械设备应专人专管，作业人员须接受岗前安全教育，严禁违章及冒险作业。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.对受伤人员进行抢救。 2.发生火灾时按预案进行初期火灾控制，并及时将无关人员进行疏散； 3.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任电话 |  |  |  |

| 风险点 | 消防泵房 | 致险因素描述 | 1.非专业人员操作； 2.作业人员操作流程不熟，未遵守安全操作规程； 3.设备检测、维修保养不到位，照明不足，开关、阀门未处于正确位置； 4.供电设备外壳及接地不到位。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 事故扩大 触电 淹溺 机械伤害 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.无关人员严禁进入、操作； 2.由专业人员操作，熟知岗位风险及防范措施，按规程操作； 3.检修工具及劳动防护用品应合格，且在检验有效期内； 4.控制开关、阀门应处于正确位置； 5.电气设备应按规定接地。 6.定期维保检修设备，按规定启动、测试水泵。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.火灾时，应迅速启动消防泵，无法启动时，应查明原因重新启动，联系专业维保单位。 2.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 3.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 污水泵房 | 致险因素描述 | 1.电气作业人员未持证上岗； 2.试验、检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.通风不良。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 低风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 中毒窒息 机械伤害 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.电气作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格且在检验有效期内； 4.污水泵房应确保通风良好。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.有人员发生中毒窒息后，应先通风、佩戴好防护用品后方可进入，不得盲目施救； 3.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 水泵房 | 致险因素描述 | 1.电气作业人员未持证上岗； 2.试验、检维修作业未遵守安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品有缺陷； 4.通风不良。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 中毒窒息 机械伤害 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.电气作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知岗位危险源及防范措施； 3.检修工具及劳动防护用品应合格，且在检验有效期内； 4.污水泵房应确保通风良好。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.有人员发生中毒窒息后，应先通风、佩戴好防护用品后方可进入，不得盲目施救； 3.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 空调机房 | 致险因素描述 | 1.电气作业人员未持证上岗； 2.试验、检维修作业未遵守安全操作规程； 3.管道阀门漏水、地面湿滑。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 低风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 机械伤害 跌伤 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.电气作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知设备安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品应合格，且在检验有效期内； 4.确保设备管道状况良好，做好冬季保温，及时清除地面积水。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.触电时应迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，将伤者移至安全地带； 2.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120等急救电话。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

| 风险点名称 | 锅炉房 | 致险因素描述 | 1.炉体破损、管道破裂、阀门损坏等易造成燃气泄漏； 2.检查维修作业未遵守安全操作规程； 3.电气防火及防静电措施有缺陷； 4.室内动火、吸烟等火源控制不严，消防设施设置不当； 5.安全仪表附件、报警装置故障、精度不准； 6.线路与用电器件不匹配及线路老化未及时发现。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一般风险 |  |  |
| 事故类型 | 触电 机械伤害 跌伤 |  |  |
| 安全标志 |  | 风险管控措施 | 1.电气作业人员必须持证上岗； 2.作业人员须接受岗前安全教育，熟知设备安全操作规程； 3.检修工具及劳动防护用品应合格，且在检验有效期内； 4.确保设备管道状况良好，做好冬季保温，及时清除地面积水。 |
| 责任部门 |  | 应急处置措施 | 1.火灾时按预案进行初期火灾控制，无法控制或爆炸时，立即疏散周边人员，对现场实施隔离、警戒； 2.按预案及信息报告流程向上级报告，拨打120、119等急救电话。 3.中毒事故发生时，应先通风再施救，不得盲目施救。 |
| 责任人 |  |  |  |
| 责任人电话 |  |  |  |

## 2.3岗位风险告知卡

中电建冀交高投公司工程管理部设置主任、副主任及职员岗位，养护工区设置主任、副主任、综合管理、养护管理、机械设备管理等岗位，制定岗位风险告知卡如下：

工程管理部岗位风险告知卡

| 岗位：主任、副主任、职员 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 机关办公、路段检查养护作业 | 工区院区、办公室 | 触电 火灾 | 1.按规定使用电器产品，不得私拉乱接、不得使用不合格电气产品、线路及插座；人走电断；不得私自存放易燃易爆物品； 2.非电气作业人员不得检修电气设备； 3.遵守公司用火、用电安全管理制度。 | 1.切断电源，用绝缘物体挑开带电物体；积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；2. 火情较小时使用灭火器灭火，较大时及时疏散至空旷区域3.及时上报并拨打救援电话。 |
|  | 路段、收费站 | 起重伤害 高处坠落 物体打击 火灾爆炸 其他 | 1.遵守道路交通法规和公司安全制度，不得酒后驾车、巡查作业； 2.按照《公路养护作业安全技术规程》检查养护作业区、警示标志标牌的设置； 3.按规定穿戴反光服、防滑鞋，注意周边环境和来往车辆。 4.高处作业人员应穿戴好防滑鞋、安全带；雨雪、雾霾及强风等恶劣天气时，不得进行高处作业、起重作业； 5.作业前检查设备设施防护设施、警示标志，确保齐全有效； 6.做好现场防火防爆防护，设置消防器材，加强防火管理。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区； 2.积极抢救伤员：如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施；若受伤者呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.组织或参与现场救援、交通组织； 4.及时上报并拨打救援电话。 |
| 应急电话： |  |  | 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                                    防风险     除隐患     遏事故

养护工区岗位风险告知卡

| 岗位：主任、副主任 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 机关办公、路段巡查养护作业 | 工区院区、办公室 | 触电 火灾 | 1.按规定使用电器产品，不得私拉乱接、不得使用不合格电气产品、线路及插座；人走电断；不得私自存放易燃易爆物品； 2.非电气作业人员不得检修电气设备； 3.遵守公司用火、用电安全管理制度。 | 1.切断电源，用绝缘物体挑开带电物体；积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；2. 火情较小时使用灭火器灭火，较大时及时疏散至空旷区域3.及时上报并拨打救援电话。 |
|  | 路段、收费站 | 起重伤害 高处坠落 物体打击 火灾爆炸 其他 | 1.遵守道路交通法规和公司安全制度，不得酒后驾车、巡查作业； 2.按照《公路养护作业安全技术规程》设置养护作业区； 3.按规定穿戴反光服、防滑鞋，注意周边环境和来往车辆。 4.高处作业人员应穿戴好防滑鞋、安全带；雨雪、雾霾及强风等恶劣天气时，不得进行高处作业、起重作业； 5.作业前检查设备设施防护设施、警示标志，确保齐全有效； 6. 做好现场防火防爆防护，设置消防器材，加强防火管理。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区； 2.积极抢救伤员：如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施；若受伤者呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.组织或参与现场救援、交通组织； 4.及时上报并拨打救援电话。 |
| 应急电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                                    防风险     除隐患     遏事故

养护工区岗位风险告知卡

| 岗位：养护管理 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 工区办公、路段巡查、养护作业 | 工区院区、办公室 | 触电 火灾 | 1.按规定使用电器产品，不得私拉乱接、不得使用不合格电气产品、线路及插座；人走电断；不得私自存放易燃易爆物品； 2.非电气作业人员不得检修电气设备； 3.遵守公司用火、用电安全管理制度。 | 1.切断电源，用绝缘物体挑开带电物体；积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；2. 火情较小时使用灭火器灭火，较大时及时疏散至空旷区域3.及时上报并拨打救援电话。 |
|  | 路段、收费站 | 起重伤害 高处坠落 物体打击 火灾爆炸 其他 | 1.遵守道路交通法规和公司管理制度，不得酒后驾车、巡查； 2.按照《公路养护作业安全技术规程》设置养护作业区； 3.按规定穿戴反光服、防滑鞋，注意周边环境和来往车辆。 4.高处作业人员应穿戴好防滑鞋、安全带；雨雪、雾霾及强风等恶劣天气时，不得进行高处作业、起重作业； 5.作业前检查设备安全防护设施、警示标志，确保齐全有效； 6.做好现场防火防爆，设置消防器材，加强防火安全管理。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区； 2.积极抢救伤员：如受伤人员出现骨折、休克或昏迷状况，应采取临时包扎止血措施；若受伤者呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.组织或参与现场救援、交通组织； 4.及时上报并拨打救援电话。 |
| 应急电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                                   防风险     除隐患     遏事故

养护工区岗位风险告知卡

| 岗位：机械设备管理 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 工区办公、设备物资巡查、检修等作业 | 工区院区、办公室 | 触电 火灾 | 1.按规定使用电器产品，不得私拉乱接、不得使用不合格电气产品、线路及插座；人走电断；不得私自存放易燃易爆物品； 2.非电气作业人员不得检修电气设备； 3.遵守公司用火、用电安全管理制度。 | 1.切断电源，用绝缘物体挑开带电物体；积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 2.火情较小时使用灭火器灭火，较大时及时疏散至空旷区域 3.及时上报并拨打救援电话。 |
|  | 设备物资库房 | 车辆伤害 机械伤害 物体打击 火灾爆炸 | 1.库房入口应宽敞，出入库及检修时设专人指挥，控制车辆出入库速度； 2.按规定对车辆、养护设备进行维修保养，禁止车辆带病上路； 3.设备及物资摆放牢固，库内气瓶分区存放，加强库区消防安全管理； 4.作业时使用合格作业工具和个人防护用品，高处物品应放置稳妥。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区； 2.积极抢救伤员：如出现骨折、休克或昏迷状况，采取临时包扎止血措施；若呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.积极组织或参与现场救援、交通组织； 4.及时上报并拨打救援电话。 |
| 应急电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员签名： |  |  |  |  |

安全第一      预防为主                               防风险     除隐患     遏事故

养护工区岗位风险告知卡

| 岗位：综合管理 | 风险点 | 风险事件 | 风险管控措施 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业步骤/内容： 工区办公、巡查应急作业 | 工区院区、办公室 | 触电 火灾 | 1.按规定使用电器产品，不得私拉乱接、不得使用不合格电气产品、线路及插座；人走电断；不得私自存放易燃易爆物品； 2.非电气作业人员不得检修电气设备； 3.遵守公司用火、用电安全管理制度。 | 1.切断电源，用绝缘物体挑开带电物体；积极抢救伤员：若触电者失去知觉，应使其平卧，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 2.火情较小时使用灭火器灭火，较大时及时疏散至空旷区域 3.及时上报并拨打救援电话。 |
|  | 路段、库房 | 车辆伤害 机械伤害 物体打击 火灾爆炸 | 1.按规定穿戴反光服、防滑鞋； 2.不得酒后驾车、上路检查。 3.注意观察周边环境和来往车辆； 4.遵守道路交通安全法规和公司安全管理制度，服从现场人员安全指挥，不得随意停车及横穿车道。 | 1.视情况转移伤员或设置警戒区； 2.积极抢救伤员：如出现骨折、休克或昏迷状况，采取临时包扎止血措施；若呼吸、脉搏停止，应实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救； 3.积极组织或参与现场救援、交通组织； 4.及时上报并拨打救援电话。 |
| 应急电话： |  |  | 救援电话： 消防：119 急救：120 公安：110 |  |
| 作业小组成员： |  |  |  |  |

# 第三章 隐患排查治理

## 3.1隐患排查清单

根据安全风险分级管控清单，制定隐患排查治理清单，如表3-1、3-2所示。

### 3.1.1工区院区隐患排查清单

表3-1工区院区隐患排查清单

| 风险分级管控 |  |  |  |  | 隐患排查治理 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点 |  | 风险失控表现/风险事件 | 风险管控措施 | 责任部门/责任人 | 隐患排查内容与标准 | 日常排查 |  | 定期排查 | 专项排查 | 排查责任部门和责任人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 日查 | 周查 |  |  |  |  |
| 院区 | 院区 | 车辆伤害 | 进入院区车辆限速10km/h，车辆驾乘人员及行人应注意观察周边环境。 | 综合管理组组长 | 1.限速设施完好。 2.进入院区车辆按10km/h速度行驶。 | √ |  |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  |  | 1.对标线进行定期维护，发现缺失及时补画； 2.停车区禁止放置其它物料，值班人员落实日常巡查，发现后及时清除。 | 综合管理组组长 | 1.标线、标识是否完好 2.是否存在违规停车的情况 3.是否堆放其他物资 | √ |  |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  | 物体打击 | 定期排查结构外墙及临边设施，高处作业时工具、材料应放置稳妥。 | 综合管理组组长 | 1.结构外墙及临边设施有无损坏 2.高处作业时工具、材料放置是否规范。 | √ |  |  | √ | 综合管理组组长 |  |
|  |  |  | 1.按时巡查，发现问题进行进行维修和维护； 2.安装防护装置，提高安全性能，并定期检查装置的实用效果。 | 综合管理组组长 | 2.防护装置是否完好； 3.损坏处是否按要求进行维修； 4.不能及时维修位置是否有警示标识。 | √ |  |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  | 高处坠落 | 作业前进行安全技术交底，作业人员应穿戴防护用品，不得酒后、违章冒险作业。雨雪、强风天气避免高处作业。 | 综合管理组组长 | 1.作业前开展安全技术交底，作业人员防护用品穿戴规范，无违章冒险作业。 |  |  |  | √ | 项目负责人 | 作业时 |
|  |  |  | 夜间照明应良好，定期对临边、洞口防护设施进行检查维修，确保防护设施齐全有效。 | 综合管理组组长 | 2.夜间照明良好。 3.临边防护设施齐全有效。 | √ |  |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  | 事故扩大 | 办公区前应划定消防禁停区域，建立车辆通讯录，火灾事故时可及时挪车。 | 综合管理组组长 | 1.办公区前设有消防禁停区域。 2.无车辆占用消防车道、 | √ |  |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  |  | 定期排查，确保设施齐全有效，不得遮挡。 | 综合管理组组长 | 1.消防设施是否被遮挡、缺失、损坏 2.消防通道是否被侵占 |  | √ |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  | 其 他 | 确保监控设施齐全有效，按规定开展安保巡查。 | 综合管理组组长 | 1.监控设施齐全有效，按规定开展安保巡查。 |  | √ |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  |  | 确保照明良好，加强安保人员培训，巡查时注意观察周边环境。 | 综合管理组组长 | 2.照明设施良好，定期开展安保人员培训。 |  | √ |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  | 警卫室 | 火 灾 | 制定用电安全管理制度，加强机关人员用电安全培训，做到人走电断‘定期巡查，严禁违章用电行为。 | 综合管理组组长 | 1.定期开展用电安全培训，严格按规定用电，无违章用电行为。 |  |  | √ | √ | 综合管理组组长 | 按计划 |
|  |  |  | 使用合格的电气设备，定期巡视检查，发现电气隐患及时处理。 | 综合管理组组长 | 2.电气设备符合要求，检查是否存在隐患。 |  | √ |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  |  | 加强安保人员消防安全培训，提高人员防火意识。 | 综合管理组组长 | 3.定期开展安保人员消防安全培训，具有较强的防火意识。 |  |  | √ |  | 综合管理组组长 | 按计划 |
|  |  |  | 室内按规定配置消防器材，定期进行消防巡查。 | 综合管理组组长 | 4.消防器材配备符合要求，且完好可用。 |  | √ |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  | 触 电 | 定期巡视检查，发现绝缘破损、裸露的设备及线缆时及时上报维修，不得随意接线。 | 综合管理组组长 | 1.检查线路是否完好无破损。 |  | √ |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  |  | 电气设备、插座应远离水壶、潮湿场所。定期巡视检查，发现积水时及时上报维修。 | 综合管理组组长 | 2.电气设备、插座完好，无近距离水源，附近无积水。 |  | √ |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  |  | 使用合格的电气产品，3C认证的合格插座。 | 综合管理组组长 | 3.使用的电气产品属于3C认证的合格产品。 |  | √ |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  |  | 发现电气隐患时应及时上报，无证人员不得违章作业。电气作业时应穿戴合格防护用品，按规程操作。 | 综合管理组组长 | 4.作业人员持证上岗，规范作业；电气作业时穿戴合格防护用品。 |  |  |  | √ | 项目负责人 | 作业时 |
|  |  | 暴力纠纷 | 严格执行来访人员登记管理制度，加强保安人员业务培训。 | 综合管理组组长 | 1.严格执行门禁管理制度，无违规行为。 |  | √ |  |  | 综合管理组组长 |  |
|  |  |  | 加强保安人员业务培训，配备防暴器材。 | 综合管理组组长 | 2.防暴器材齐全完好。 |  | √ |  |  | 综合管理组组长 |  |
| 库房 | 养护设备设施及库房 | 车辆伤害 | 控制车辆出入库速度。 | 驾驶员 | 1.车辆出入库速度符合规范要求。 |  |  |  | √ | 项目负责人 | 作业时 |
|  |  |  | 库房入口应宽敞，无视线阻挡现象，视线不良时，应设专人指挥。 | 驾驶员 | 2.库房入口宽敞，无视线阻挡现象，入库时有专人指挥。 |  | √ |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 按规定定期对车辆进行维修保养，禁止车辆带病上路。 | 驾驶员 | 3.按规定进行车辆维修保养。 |  |  | √ |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 驾驶人员应持证上岗，涉及特种或特殊设备应经专业培训后方可操作设备。 | 驾驶员 | 4.驾驶人员持证上岗，证件与车型相符。 |  |  |  | √ | 机械设备管理负责人 | 作业时 |
|  |  |  | 制定驾驶员上岗管理制度，上岗前安全检查。 | 驾驶员 | 5.上岗前对驾驶员进行安全确认。 |  |  |  | √ | 项目负责人 |  |
|  |  | 火 灾 | 制定库房管理制度，对库房进行定期巡视检查。 | 机械设备 管理员 | 1.库房管理制度完善，按要求对库房进行巡视检查。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 定期对车辆进行检维修，对室外车辆及库房定期排查。 | 机械设备 管理员 | 2.按规定对车辆进行检查维修，定期排查。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 加强临时线路检查，离开库房时及时关闭电源；设备设专人管理，禁止设备超负荷运行或带病运行，经常检查，定期维护，严格按照操作规程操作。 | 机械设备 管理员 | 3.线路规范、完好，离开库房时关闭电源；设施设备无超负荷运行或带病运行情况，按要求定期维护检修，严格按照操作规程操作。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 制定库房管理制度，易燃易爆物品应单独存放，对库房进行定期巡视检查。 | 机械设备 管理员 | 4.易燃易爆物品单独规范存放，并定期巡视检查。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 采用质量可靠的气瓶及附件；分类储存、直立放置，并有防暴晒、防碰倒措施。 | 机械设备 管理员 | 5.气瓶及附件质量符合要求；分类储存、直立放置，设有防暴晒、防碰倒措施。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 定期对养护设备、车辆进行检维修，作业前进行设备检查。 | 机械设备 管理员 | 6.定期对养护设备、车辆进行检维修，作业前开展设备检查。 |  |  | √ |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 加强库内电气安全管理，不得超负荷运行、私拉乱接等。 | 机械设备 管理员 | 7.库内电气不超负荷运行，无私拉乱接等。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  | 触 电 | 定期巡视检查，发现绝缘破损、裸露的设备及线缆时及时上报维修，不得随意接线。 | 机械设备 管理员 | 1.检查线路是否绝缘破损，是否存在裸露的设备及线缆，无私拉乱接情况。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 电气设备、插座应远离水壶、潮湿场所。定期巡视检查，发现积水时及时上报维修。 | 机械设备 管理员 | 2.电气设备、插座完好，无近距离水源，附近无积水。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 使用合格的电气产品，3C认证的合格插座。 | 机械设备 管理员 | 3.使用的电气产品属于3C认证的合格产品。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 发现电气隐患时应及时上报，无证人员不得违章作业。电气作业时应穿戴合格防护用品，按规程操作。 | 机械设备 管理员 | 4.作业人员持证上岗，规范作业；电气作业时穿戴合格防护用品。 |  |  |  | √ | 项目负责人 | 作业时 |
|  |  | 物体打击 | 设备及物资应实行定置化管理。 | 机械设备 管理员 | 1.设备及物资按要求实行定置化管理。 |  |  | √ |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 整理设备时，禁止冒险强行作业。 | 机械设备 管理员 | 2.无冒险强行作业行为。 |  |  |  | √ | 项目负责人 | 作业时 |
|  |  |  | 定期对墙体和墙体展板进行检查，发现问题及时修复，确保安全。 | 机械设备 管理员 | 3.墙体及墙体展板完好，无破损情况。 |  |  | √ |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 1.定期检查维修库房门，发现问题及时维修，确保安全。 2.规范相关要求，门下禁止站人。 | 机械设备 管理员 | 4.库房门完好无损坏； 5.门下无人员逗留和站立。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  | 其 他 | 设备及物资应实行定置化管理，零散件应归类储存于固定场所。作业人员不得穿戴拖鞋、赤脚进入库房。 | 机械设备 管理员 | 1.设备及物资按要求实行定置化管理。 |  |  | √ |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 按规范要求开、关库房门，禁止违规作业。 | 机械设备 管理员 | 2.开、关库房门规范操作。作业人员着装规范。 |  |  |  | √ | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 保持地面整洁，设备维修后及时清洁地面，物资规范放置，定期整理规范。 | 机械设备 管理员 | 3.地面整洁，物资规范放置。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 规范库房钥匙放置位置和监管人员，其他人员禁止私自取用。 | 机械设备 管理员 | 4.库房钥匙专人负责，专人管理，无他人私自取用情况。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 按规程进行设备检维修。 | 机械设备 管理员 | 5.按规程进行设备检维修。 |  |  | √ |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  | 养护设施材料及库房 | 火 灾 | 物资及分类存放，易燃易爆物品应单独存放。 | 机械设备 管理员 | 1.物资按要求分类存放，易燃易爆物品单独存放。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 制定库房管理制度，对库房进行定期巡视检查。 | 机械设备 管理员 | 2.库房管理制度完善，定期进行巡视检查。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 加强库内电气安全管理，不得超负荷运行、私拉乱接等。 | 机械设备 管理员 | 3.库内电气不超负荷运行，无私拉乱接等。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  | 触 电 | 定期巡视检查，发现绝缘破损、裸露的设备及线缆时及时上报维修，不得随意接线。 | 机械设备 管理员 | 1.检查线路是否绝缘破损，是否存在裸露的设备及线缆，无私拉乱接情况。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 电气设备、插座应远离水壶、潮湿场所。定期巡视检查，发现积水时及时上报维修。 | 机械设备 管理员 | 2.电气设备、插座完好，无近距离水源，附近无积水。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 使用合格的电气产品，3C认证的合格插座。 | 机械设备 管理员 | 3.使用的电气产品属于3C认证的合格产品。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 发现电气隐患时应及时上报，无证人员不得违章作业。电气作业时应穿戴合格防护用品，按规程操作。 | 机械设备 管理员 | 4.作业人员持证上岗，规范作业；电气作业时穿戴合格防护用品。 |  |  |  | √ | 项目负责人 | 作业时 |
|  |  | 物体打击 | 设备及物资应摆放牢固，零散件零散件应归类储存于固定场所。 | 机械设备 管理员 | 1.设备及物资摆放牢固，零散件分类储存。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 物资出入库时应使用专用设备，人工搬运时应穿戴合理，禁止冒险强行作业。 | 机械设备 管理员 | 2.物资出入库时使用专用设备，人工搬运时规范作业。 |  |  |  | √ | 项目负责人 | 作业时 |
|  |  |  | 定期对墙体和墙体展板进行检查，发现问题及时修复，确保安全。 | 机械设备 管理员 | 3.墙体和墙体展板完好无破损。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 1.定期检查维修库房门，发现问题及时维修，确保安全。 2.规范相关要求，门下禁止站人。 | 机械设备 管理员 | 4.库房门完好无损坏； 5.门下无人员逗留和站立。 |  |  | √ |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  | 其 他 | 设备及物资应实行定置化管理，零散件应归类储存于固定场所。作业人员不得穿戴拖鞋、赤脚进入库房。 | 机械设备 管理员 | 1.设备及物资按要求实行定置化管理。 |  | √ |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 按规范要求开、关库房门，禁止违规作业。 | 机械设备 管理员 | 2.开、关库房门规范操作，作业人员着装规范。 |  |  |  | √ | 机械设备管理负责人 | 作业时 |
|  |  |  | 保持地面整洁，设备维修后及时清洁地面，物资规范放置，定期整理规范。 | 机械设备 管理员 | 3.地面整洁，物资规范放置。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 规范危险物资放置区域，配备相应的防护措施；有毒、有害物质应按规定存放。 | 机械设备 管理员 | 4.危险物资放置规范，相应的防护措施完好；有毒、有害物质按规定存放。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
|  |  |  | 规范库房钥匙放置位置和监管人员，其他人员禁止私自取用。 | 机械设备 管理员 | 5.库房钥匙专人负责，专人管理，无他人私自取用情况。 | √ |  |  |  | 机械设备管理负责人 |  |
| 宿办楼 | 办公室 宿舍 资料室 会议室 阅览室 | 火 灾 | 制定用电安全管理制度，加强人员用电安全培训，做到人走电断‘定期巡查，严禁违章用电行为。 | 使用人员 | 1.定期开展用电安全培训，严格按规定用电，无违章用电行为。 |  |  | √ |  | 工区主任 |  |
|  |  |  | 加强人员用电安全培训，做到人走电断。 | 使用人员 | 2.有无做到人走电断。 |  | √ |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  | 使用合格的电气设备，定期巡视检查，发现电气隐患及时处理。 | 使用人员 | 3.电气设备符合要求，检查是否存在隐患。 |  | √ |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  | 办公室内禁止吸烟，室外公共区域设置专门吸烟场所，吸烟处配置灭火器、水及烟灰缸。加强机关人员消防安全培训，提高人员防火意识。 | 使用人员 | 4.无办公室吸烟行为；定期开展全员消防安全培训，具有较强的防火意识。 |  | √ |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  | 室内按规定配置消防器材，定期进行消防巡查。 | 使用人员 | 5.消防器材配备符合要求，且完好可用。 |  | √ |  |  | 工区主任 |  |
|  |  | 触 电 | 定期巡视检查，发现绝缘破损的设备及线缆时及时上报维修。 | 使用人员 | 1.检查线路是否绝缘破损，是否存在裸露的设备及线缆，无私拉乱接情况。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  | 定期巡视检查，发现积水时及时上报维修。 | 使用人员 | 2.检查地上是否有积水。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  | 使用合格的电气产品，3C认证的合格插座。 | 使用人员 | 3.使用的电气产品属于3C认证的合格产品。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  | 发现电气隐患时应及时上报，无证人员不得违章作业。 | 使用人员 | 4.作业人员持证上岗，规范作业。 |  |  |  | √ | 项目负责人 | 作业时 |
|  |  | 其 他 | 按规定排查，发现隐患及时处理；人走门窗锁闭。 | 使用人员 | 1.检查门窗锁是否及时锁闭，是否有损坏。 |  | √ |  |  | 部门负责人 |  |
|  |  |  | 上班前应注意观察周边环境，发现隐患时应及时上报，定期对易坠落设备设施进行维修更换。 | 使用人员 | 2.检查设施是否完好无损坏。 |  | √ |  |  | 部门负责人 |  |
|  |  |  | 定期对高处临边设施进行检查维修，确保防护设施齐全有效。 | 使用人员 | 3.检查高处临边设施是否完好，防护设施是否齐全有效。 |  |  | √ |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  | 地面有水时应及时墩干。 | 使用人员 | 4.地面是否有积水。 |  | √ |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  | 定期对水壶、饮水机进行检修维护，确保完好；注水时不能超过最高水位线，避免加热后外溢；水烧开后缓慢倾倒，避免烫伤。 | 使用人员 | 5.水壶、饮水机完好、无损坏；规范使用。 |  | √ |  |  | 综合管理负责人 |  |
| 食堂 | 食堂 | 火灾爆炸/中毒窒息/食物中毒/触电等 | 1.采用质量合格且在有效期的燃油燃气设备、阀门、管道，并设置专用房间，防水、防暴晒、通风良好；室内安装泄漏报警装置；定期开展隐患排查，发现隐患及时治理；管道穿墙处应封堵严密。 2.室内严禁堆放杂物，定期排查室内环境。 3.加强消防安全管理，按规定配备灭火器、灭火毯等。 4.室内及炉灶旁严禁堆放杂物，定期排查室内环境。 5.按规定定期清洗油烟机及烟道。 6.烹饪设备应有防割伤、防触电、防烫伤保护措施与标志。 7.加强安全用电管理，严禁违规使用超负荷用电、使用大功率电气、私拉乱接等现象。后厨用电应有防潮、防水、防溅措施，定期维修更换损坏的电气设备与线路。 8.出台食堂卫生管理规定，做好防鼠、防疫工作。 9.严格执行食材采购制度，定点采购合格的食品原材料。 10.确保消毒柜完好有效；餐具应按时清洁，定期消毒。 11.确保冷藏柜完好有效，食品原材料按规定冷藏、储存。 12.选择可靠的食堂管理和操作人员，无关人员不得进入后厨。 13.定期开展厨师管理人员业务培训，食堂工作人员应取得相关证书；14.按规定开展食品留样工作。 15.地面有水时应及时墩干，食堂人员穿防滑鞋。 16.加强操作间通风，做好个人防护；夏天时配备防暑降温食品，条件许可时配备空调设施。 | 食堂管理员 | 食用油、酒精单独存放，远离火源。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 灭火器和灭火毯完好有效。 |  | √ |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 炉灶使用状态稳定、良好，周边无易燃易爆物品。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 对后厨人员开展消防安全教育培训和应急演练。 |  |  | √ |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 燃油燃气罐体、管道及阀门使用状态良好，无破损、变形、腐蚀等现象，泄漏报警装置运行正常，无报警。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 油烟机及烟道按规定清理干净。 |  | √ |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 食堂电气线路、灯具、插座防潮性能良好，电气线路、插座及设备连接可靠，无裸露、破损、挤压、超负荷用电、违章使用大功率电器等现象。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 食堂配置防鼠器材，无虫鼠踪迹。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 食堂环境卫生良好，定期消杀。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 高温灼烫部位有防护措施或张贴安全警示标识。 |  | √ |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 定点采购治理合格的食品、原材料。 |  | √ |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 食材分类储存并及时清理过期变质食品及原材料。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 冷藏设施、消毒柜、留样柜完好有效。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 餐具应按时清洁，定期消毒。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 食堂操作人员穿戴合格，严格按规定作业，按规定留样。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 地面保持干净整洁。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 设备转动部位防护装置完好有效。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 刀具放置稳妥，刀具、案板应生熟分开，张贴标识。 | √ |  |  |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 操作间应通风良好，空调设施良好。 |  |  | √ |  | 综合管理负责人 |  |
|  |  |  |  |  | 夏天时配备防暑降温用品。 |  |  | √ |  | 综合管理负责人 |  |
| 维修作业 | 高处维修作业 | 高处坠落/物体打击 | 1.楼梯及超过2m作业平台应设置护栏，作业爬梯应放置稳妥，设人监护，除抢险作业外，恶劣天气不得室外高处作业。 2.高处作业人员应佩戴安全带、防滑鞋。 3.作业时开展现场检查，及时纠正违章行为。 4.高处作业平台上或临边位置的工具、材料放置应放置稳妥。 | 维修人员 | 作业爬梯应放置稳妥，设人监护。 |  |  |  | √ | 综合管理负责人 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 除抢险作业外，恶劣天气不得室外高处作业。 |  |  |  | √ | 综合管理负责人 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 高处作业人员应佩戴安全带、防滑鞋。 |  |  |  | √ | 综合管理负责人 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 作业时开展现场检查，及时纠正违章行为。 |  |  |  | √ | 综合管理负责人 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 高处作业平台上或临边位置的工具、材料放置应放置稳妥。 |  |  |  | √ | 综合管理负责人 | 作业时 |
|  | 有限空间作业 | 中毒窒息/高处坠落/物体打击 | 1.作业前应告知相关人员井下基本情况，作业前进行风险及应急处置告知，避免盲目施救。 2.作业前先进行通风，设专人监护。 3.井下作业人员宜佩戴呼吸器。 4.井口周边设置围挡，设置下井专用爬梯。 5.作业时设置围挡，工具、材料应与井口保持安全距离。 6.作业人员应穿戴防滑鞋，临边人员应与井口保持安全距离。 7.作业时开展现场检查，及时纠正违章行为。 | 作业人员 | 作业前应进行作业审批，确保人员、设备及安全措施符合规定。 |  |  |  | √ | 工区主任 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 作业前应告知相关人员井下基本情况，作业前进行风险及应急处置告知，避免盲目施救。 |  |  |  | √ | 工区主任 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 作业前先进行通风及检测，设专人监护。 |  |  |  | √ | 工区主任 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 井下作业人员应佩戴呼吸器、安全带、安全帽。 |  |  |  | √ | 工区主任 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 井口周边设置围挡及标志，设置下井专用爬梯。 |  |  |  | √ | 工区主任 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 临边人员、工具、材料应与井口保持安全距离。 |  |  |  | √ | 工区主任 | 作业时 |
|  | 水电维修作业 | 触电/机械伤害 | 1.作业前检查设备、线路接地及连接情况，进行安全确认后方可作业。 2.制定并严格落实机电设备检修安全操作规程。 3.作业前先进行断电，带电作业应使用绝缘工具，设专人监护。 4.作业前进行停机，设备运转时检修时应保持安全间距，避免穿松散服装。 5.使用质量合格的小型作业工具，作业人员佩戴防护手套、护目镜等劳保用品。 | 电工 | 作业前检查设备、线路接地及连接情况，进行安全确认后方可作业。 |  |  |  | √ | 综合管理负责人 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 作业前先进行断电，带电作业应使用绝缘工具，设专人监护。 |  |  |  | √ | 综合管理负责人 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 作业前进行停机，设备运转时检修时应保持安全间距，避免穿松散服装。 |  |  |  | √ | 综合管理负责人 | 作业时 |
|  |  |  |  |  | 使用质量合格的小型作业工具，作业人员佩戴防护手套、护目镜等劳保用品。 |  |  |  | √ | 综合管理负责人 | 作业时 |

### 3.1.2养护作业隐患排查清单

表3-2养护作业隐患排查清单

| 序号 | 风险分级管控 |  |  |  |  | 隐患排查治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险点/风险源 |  | 风险失控表现 | 风险管控措施 | 失职部门及人员 | 隐患排查内容与标准 | 日常 |  | 定期排查 | 专项排查 | 责任部门 | 责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日查 | 周查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 作业准备 | 设备及物资装卸（院区） | 起重伤害/物体打击/车辆伤害/挤压伤害等 | 1.选择与设备及物资重量适应的吊运设备，严禁超载。 2.吊运前检查吊运设备周边环境安全确认，基础及支腿的稳固性，钢丝绳、吊钩及其他安全设施的齐全有效性，并进行试吊。 3.散物要捆绑牢固，尽量采取包装后装卸，严禁高抛低接。 4.抬卸大件物品时应有足够的人力，设专人指挥。 5.对库房的管柱类物品进行装卸时，应自上而下，严禁掏底。 6.司机室应视野良好，并设专人进行指挥，与司机密切配合。 7.夜间应确保照明情况良好，雨雪、六级及以上大风等恶劣天气严禁吊装作业。 8.装卸作业人员应穿戴合格服装、防砸鞋等。 9.装卸作业时有专人指挥，吊运过程如遇紧急情况，应及时紧急停车、疏散人员。 10.院内设置限速标志和减速设施，车辆出入库时设专人指挥，速度不得超过5km/h。 11.车辆出入库时，相关装卸人员应远离车辆，避免站在驾驶员视线盲区。 12.装卸前车辆应停稳，拉手刹，驾驶员对车辆安全状况进行确认。 13.加强员工（含驾驶员）安全教育培训，提高人员安全意识。 | 养护工区 物资材料负责人 | - 吊运设备与物资重量相适应，进行试吊。 - 吊运设备及周边环境安全，基础及支腿稳固。 - 钢丝绳、吊钩及其他安全设施完好。 - 司机室视野良好，有专人指挥。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 2 |  |  |  |  |  | - 夜间照明情况良好。 - 作业天气情况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | - 散物捆绑牢固，人力装卸力量足够。 - 作业规范，无高抛低接、掏底行为。 - 气瓶无敲击、碰撞、抛接、吸烟等违章行为。 |  |  |  |  |  | 机械设备负责人 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | - 车辆出入库时专人指挥，无关人员远离车辆。 - 装卸前车辆停稳，车辆已停车制动。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | - 易燃易爆气瓶装立放置并稳固。 - 气瓶周边无热源和电气设备卸时禁止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | - 装卸人员穿戴作业服装、防护手套、防砸鞋。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 道路运输 | 车辆伤害/交通事故 | 1.按规定定期对车辆及养护设备进行维护保养，夏季、冬季等特殊季节对车辆进行预防性维护。 2.作业前对车辆及养护设备运行情况进行检查，包括燃油、润滑油、轮胎、制动系统、水箱、灯光等，严禁带病运行；对养护车辆及设备的警灯、警示标志等安全防护进行检查确认。 3.根据计划和安排的养护作业项目装载安全标志、标牌及设施，种类、数量和使用状况要满足安全生产规定和要求。 4.按规定的吨位装载货物，超长、超宽、超宽物品装运时要悬挂明显标志，并按规定路线行驶。 5.运输前进行安全检查，确保设备物资装设稳固，零散件应捆绑牢固。 6.合理安排当班驾驶员，驾驶员要严格遵守道路交通规则。对驾驶过程中的违章行为要及时制止。 7.定期对对驾驶人员进行安全教育培训和考核，提高驾驶人员道路交通安全意识。 8.雨雪雾等恶劣天气减少道路养护作业。 9. 冰雪天气时，视情况对车辆采取防滑措施。 | 养护工区 机械设备负责人、安全员、工区主任 | - 车辆及养护设备及时进行维护保养，并有维修保养记录。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 | 每月 |
| 8 |  |  |  |  |  | - 车辆燃油、润滑油、轮胎、制动系统、水箱、灯光正常。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 驾驶员 | 作业前 |
| 9 |  |  |  |  |  | - 养护车辆警灯、标志等安全设施正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | - 按规定吨位装载货物。 - 超长、超宽、超宽物品装运牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | - 零散件应捆绑牢固，运输前进行安全确认。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | - 驾驶人员定期进行安全教育培训和考核。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 | 每月 |
| 13 |  |  |  |  |  | - 对驾驶人员的驾驶行为和记录进行检查。 |  | √ |  |  | 养护工区 | 值班主任 | 每月 |
| 14 |  |  |  |  |  | - 雨雪雾等恶劣天气未安排道路养护作业。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 作业控制区布设 | 车辆伤害/交通事故 | 1.布设作业区时应顺着交通流方向设置安全设施，按照先上游后下游、先应急车道后中央分隔带、先标志后设施的次序顺车流方向摆设。作业完成后，应逆着交通流方向撤除为养护维修作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通。拆除安全标志应按照先中央分隔带后应急车道的次序逆车流方向拆除。 2.公路养护作业未完成前，不得擅自改变作业控制区的范围和安全设施的布设位置。 3.养护作业人员在进行作业区布设时，应设置专人在上游指挥交通、警戒，发现异常情况时及时提醒作业人员避让。 4.养护作业人员应按有关规定穿着反光服，佩戴安全帽，站立在警告区非行车及视线良好区域内，并迎交通流方向。 5.过渡区内不得堆放材料、设备或停放车辆，摆放的作业机械、车辆和堆放的施工材料不得侵占作业控制区外的空间。 6.定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能。 7.作业前开展岗前安全技术交底和培训。 8.作业区布设应符合《公路养护安全作业规程》等相关规定，布设完成后进行安全确认，并开展作业中安全检查，对不符合技术要求的及时纠正。 9.收费站作业时，视影响情况通知指调中心、收费部封闭相应车道，进行各类养护作业时不得全部封闭单向收费车道。 10.合理安排作业计划，避开大流量交通、恶劣天气。 11.危险路段、恶劣天气、夜间作业时，应加强现场防护和个体防护，夜间养护作业应布设照明设施、警示频闪灯、语音提示等。 12.作业前对标志、标牌、锥桶、防撞桶等进行安全检查，对不符合的应及时更换。 13.养护作业安全标志、标牌、锥桶等应摆放位置合理（护栏外）、角度得当（不得被遮挡）。 所有标志标牌的固定应确保其稳定，并不得对既有道路及护栏、标志等安全设施的功能造成影响。恶劣天气要加密巡查，对倾倒、移位的要及时扶正、还原。 14.开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 | 养护工区 作业班长、安全员、工区主任 | - 按规定组织安全教育和业务培训。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 | 按计划 |
| 16 |  |  |  |  |  | - 作业前开展了安全技术交底。 - 安全设施携带齐全有效。 - 养护作业人员着装得当、身体精神状态良好。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 17 |  |  |  |  |  | - 按照《公路养护安全作业规程》设置养护作业控制区。 - 作业未完成前，未擅自改变作业控制区的范围和安全设施的布设位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | - 收费站尚应符合以下规定：对收费秩序、交通运营安全未造成明显影响，有安全影响时封闭相应车道。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | - 过渡区内未堆放材料、设备或停放车辆。 - 作业机械、车辆和施工材料未侵占作业控制区外的空间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | - 作业计划安排合理，恶劣天气及夜间未安排作业。 - 必须作业时现场设置照明设施、警示频闪灯、语音提示等。 |  |  |  | √ |  | 工区主任 | 作业时 |
| 21 |  |  |  |  |  | - 作业区布设时，设置专人在上游指挥交通、警戒，发现异常情况时及时提醒作业人员避让。 |  |  |  | √ |  | 作业班组长 | 作业时 |
| 22 |  |  |  |  |  | - 交通引导人员站立在警告区非行车及视线良好区域内，并迎交通流方向。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | - 标志、标牌、锥桶、防撞桶等摆放位置合理，放置稳固，未被遮挡和影响交通安全设施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | - 作业人员穿戴反光服（夜间自发光）、手电、肩灯等防护用品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 设备及物资装卸（道路） | 起重伤害/物体打击/车辆伤害/高处坠落/挤压伤害等 | 1.养护作业车辆选择在应急车道临时停驻，不宜选择急弯陡坡、视距不良、变速车道等位置停车。 2.停驻前注意观察侧后方来车，确认安全后缓慢停驻，装卸及养护人员应从右侧下车。 3.选择与设备及物资重量适应的吊运设备，严禁超载。吊运前检查吊运设备周边环境安全确认，基础及支腿的稳固性，钢丝绳、吊钩及其他安全设施的齐全有效性，并进行试吊。 4.散物要捆绑牢固，尽量采取包装后装卸，严禁高抛低接，装卸时应指导人员搬运合适的位置，并放置稳妥。 5.抬卸时大件物品时应有足够的人力，设专人指挥。对库房的管柱类物品进行装卸时，应自上而下，严禁掏底。 6.司机室应视野良好，并设专人进行指挥，与司机密切配合。 7.夜间应确保照明情况良好，雨雪、六级及以上大风等恶劣天气严禁吊装作业。 8.装卸作业人员应穿戴合格服装、防砸鞋等。 9.设置专人指挥和人员警戒，吊运过程如遇紧急情况，应及时紧急停车、疏散人员。 10.装卸前车辆应停稳，拉手刹，驾驶员对车辆安全状况进行确认，装卸人员应靠近安全一侧作业。 11.加强员工（含驾驶员）安全教育培训，提高人员安全意识。 12.作业人员按规定穿戴防护手套、防砸鞋等劳保用品。 13.人员及机械设备、物资材料作业时应与边缘保持安全距离，装卸人员应靠近安全一侧作业，随时观察过往车辆。 14.作业完毕，整理现场，恢复原貌，及时撤除安全标志、旗帜，安排专人进行现场安全确认。 | 养护工区 作业班长、安全员、工区主任 | - 雨雪、六级及以上大风等恶劣天气未安排道路养护作业。 |  | √ |  |  | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 27 |  |  |  |  |  | - 吊运设备与物资重量相适应，进行试吊。 - 吊运设备及周边环境安全，基础及支腿稳固。 - 钢丝绳、吊钩及其他安全设施完好。 - 司机室视野良好，有专人指挥。 |  |  |  |  |  | 作业班组长 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 养护作业车辆选择在应急车道临时停驻，未在急弯陡坡、视距不良、变速车道等位置停车。 - 停驻前注意观察侧后方来车，装卸及养护人员应从右侧下车。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | - 散物捆绑牢固，装卸时自上而下，严禁高抛。 - 气瓶装卸时禁止敲击、碰撞、抛接、吸烟等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | - 易燃易爆气瓶直立放置并稳固。 - 气瓶周边无热源和电气设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | - 装卸时设置专人指挥、警示。 - 装卸人员穿戴作业服装、防护手套、防砸鞋。 - 靠近非车流一侧作业。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | - 人员及机械设备、物资材料作业时与边缘保持安全距离。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | - 作业完毕现场整理干净，及时清理安全标志、作业设备及材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 日常养护 | 路基养护 | 车辆伤害/交通事故/坍塌/高处坠落/淹溺/火灾/其他 | 1.按规定上报指调中心施工作业，指调中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 2.按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 3.作业期间检查作业区及安全标志、防护设施设置情况、人员安全作业情况。 4.定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能，特殊路段、天气等作业时加强安全技术交底和培训。 5.作业前开展岗前安全技术交底和培训，开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 6.合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 7.合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 8.租用设备时，应与相关单位、个人签订安全协议，明确双方责任，并进行安全技术交底。 9.作业机械车辆应停放于稳固的位置，机械作业半径范围内不得站人，作业前确认机械设备周边环境，对可能造成影响的应进行标注，或设置防护措施，并设专人警戒、指挥。 10.作业前检查润滑油油位、冷却液液位、燃油量及各个管路及接头有无漏油漏水现象，电气线路有无破损、连接是否松动等。加油、检修等作业时，必须进行停机。 11.发电机运转部位、发热部位等容易造成伤害的部位，应有防护罩或明显警示标志。 12.拆除及清理原有片石、杂物时作业时不应强行作业，下方不得站人，必要时下方设置警戒区。作业时尽量避免上下交叉作业，无法避免时，有专人指挥，下方作业人员应选择合理站位，佩戴防护用品。 13.边坡上的铁锹、砌块等应放置牢固，不得堆放大型设备、物资，不得高抛低接、顺坡滚落。 14.采用人工方式疏通清理泄水槽等处杂物时，应逐槽自上而下进行作业，下方不得站人。 15. 合理安排作业计划，大风、降雨等恶劣天气严禁室外高处作业。高处作业人员应佩戴安全带、安全帽、防滑鞋等劳保用品。脚手架及升降车等高处作业平台应设置不低于1.2m的栏杆。 16.脚手架应选择质量合格的钢管、连接件，无锈蚀、破损等现象，且连接牢固，按规定制定脚手架搭设和防护方案；占用桥下或路侧道路通行空间时，设置限宽、限高标志和防护设施；脚手架、升降车等基础应平稳，承载力满足要求，周边无积水；严禁超载使用，作业人员不宜过多。 17.定期对边坡路段进行巡查，汛期加密监测、巡查频率，发现水毁、落石等迹象时及时上报并组织处理。视水毁坍塌情况制定修复方案、交通保畅方案，并按规定履行相关审批手续。 18.水毁修复等作业时应配置警戒与监测人员，严密监视路基、边坡状况。 作业过程中按规定开展检查，对于违章行为应及时制止或处理。 19.蓄水池、集水池、渗井作业前对周边环境进行安全确认，做好临时防护措施，多人作业时，设专人进行监护、警示。 20.为作业人员配备工作服、手套等劳保用品，配备医疗工具箱。 | 养护工区 作业班长、安全员、工区主任 | - 按规定将作业内容、路段等上报交警、指调分中心。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | - 利用可变情报板等及时发布施工信息。 |  |  |  | √ | 指度分中心 | 监控员 | 作业时 |
| 36 |  |  |  |  |  | 作业计划安排合理： - 雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段未安排户外作业； - 大风、降雨等天气无室外吊装、高处作业。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | - 作业人员安排合理，人员精神身体状况良好。 - 人员按规定穿戴劳动保护用品。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 |  |
| 38 |  |  |  |  |  | - 养护作业设备设施及安全设施设置齐全。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 39 |  |  |  |  |  | - 养护设备润滑油油位、冷却液液位、燃油正常。 - 各管路及接头无漏油漏水现象。 - 电气线路无破损、连接紧固。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 40 |  |  |  |  |  | - 发电机运转部位、发热部位等容易造成伤害的部位有防护罩或明显警示标志。 - 加油、检修等作业时必须进行停机。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 41 |  |  |  |  |  | - 作业前开展岗前安全技术交底和培训。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 42 |  |  |  |  |  | - 规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等。 - 作业未完成前不得擅自改变或移动。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 43 |  |  |  |  |  | - 作业中开展安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 安全员 | 作业时 |
| 44 |  |  |  |  |  | - 作业机械车辆与设备停放于稳固的位置。 - 机械作业半径范围内不得站人。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 45 |  |  |  |  |  | - 机械设备周边可能造成影响的进行保护，并设专人警戒、指挥。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 46 |  |  |  |  |  | - 拆除及清理原有片石、杂物时无强行作业，下方不得站人，必要时下方设置警戒区。 - 自上而下拆除，无掏挖、超挖等违章冒险作业。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 47 |  |  |  |  |  | - 作业时尽量避免上下交叉作业。 - 无法避免时，有专人指挥。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 48 |  |  |  |  |  | - 边坡作业时，铁锹、砌块放置牢固。 - 边坡上未堆放大型设备、物资。 - 作业使用的物品工具未随意抛落、顺坡滚落。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 49 |  |  |  |  |  | - 人工疏通清理泄水槽时，应逐槽自上而下进行作业，下方不得站人。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 50 |  |  |  |  |  | - 脚手架及升降车等高处作业平台防护栏杆设置牢固。 - 脚手架钢管、连接件无锈蚀、破损等现象，且连接牢固。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 51 |  |  |  |  |  | - 按规定制定脚手架搭设和防护方案，严禁超载使用。 - 基础应平稳，承载力满足要求，周边无积水。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 52 |  |  |  |  |  | - 脚手架及升降车占用桥下或路侧道路通行空间时，设置限宽、限高或防护设施。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 53 |  | 路面养护 | 车辆伤害/交通事故/物体打击/高处坠落/火灾爆炸等 | 1.按规定上报指调中心施工作业，指调中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 2.按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 3.作业期间检查作业区及安全标志、防护设施设置情况、人员安全作业情况。 4.定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能，特殊路段、天气等作业时加强安全技术交底和培训。 5.作业前开展岗前安全技术交底和培训，开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 6.合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 7.合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 8.移动作业区应按照《公路养护安全作业规程》等相关规定移动。 9.路面养护作业中，一般情况下施工车辆不可逆向行驶；确需逆向行驶时，必须有专人在现场指挥车辆，禁止随意逆向行驶；施工车辆倒车时要有专人指挥，机械设备作业时不得超出标志设置范围。 10.吹缝时应向无行车方向吹，避免司乘人员、行驶车辆视觉受限，对飞石、施工材料等要及时清扫。 11.灌缝作业前进行设备检查，确保罐体、管道无泄漏；灌缝胶软管必须悬挂在合适位置，严禁沥青喷枪对人；气瓶等设备应竖立放置，避免暴晒，严禁混用，严禁高抛低接、敲打；在向油箱加注燃油前必须关闭燃烧器和发动机；作业时周边不得堆放易燃易爆物品，现场配备灭火器；作业人员应按规定穿戴好防护服、带防护手套、护目镜等。 12.加强现场防火管理，对发现的火灾隐患应及时纠正和制止。 13.发电机等设备运转部位、发热部位等容易造成伤害的部位，应有防护罩或明显警示标志。 | 养护工区 作业班长、安全员、工区主任 | - 按规定将作业内容、路段等上报交警、指调分中心。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | - 利用可变情报板等及时发布施工信息。 |  |  |  | √ | 指度分中心 | 监控员 | 作业时 |
| 55 |  |  |  |  |  | 作业计划安排合理： - 雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段未安排户外作业； - 大风、降雨等天气无室外吊装、高处作业。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | - 作业人员安排合理，人员精神身体状况良好。 - 人员按规定穿戴劳动保护用品。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | - 灌缝机等设备油位正常，软管等无泄漏破损。 - 灌缝枪口出料顺畅、安全防护设施和警示标识齐全。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 58 |  |  |  |  |  | - 发电机等设备运转部位、发热部位等有防护罩或明显警示标志。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
|  |  |  |  |  |  | - 作业前开展岗前安全技术交底和培训。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
|  |  |  |  |  |  | - 规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等。 - 作业未完成前不得擅自改变或移动。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
|  |  |  |  |  |  | - 作业中开展安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 安全员 | 作业时 |
| 60 |  |  |  |  |  | - 飞石、施工材料等要及时清扫。 - 吹缝时向无行车方向吹，避免司乘人员、行驶车辆视觉受限。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时排查 |
| 61 |  |  |  |  |  | - 路面养护作业中施工车辆不可逆向行驶，确需逆向行驶时，必须有专人在现场指挥车辆。 - 禁止随意逆向行驶，施工车辆倒车时要有专人指挥。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 62 |  |  |  |  |  | - 灌缝设备使用过程中，灌缝胶软管必须悬挂在合适位置。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 63 |  |  |  |  |  | - 灌缝作业人员应穿戴好防护服、带防护手套。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 64 |  |  |  |  |  | - 作业时周边现场配备灭火器。 - 现场无火灾隐患。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 66 |  | 桥涵养护 | 车辆伤害/交通事故/起重伤害/物体打击/高处坠落/坍塌/倒塌/社会影响等 | 1.按规定上报指调中心施工作业，指调中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 2.按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 3.作业期间检查作业区及安全标志、防护设施设置情况、人员安全作业情况。 4.定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能，特殊路段、天气等作业时加强安全技术交底和培训。 5.作业前开展岗前安全技术交底和培训，开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 6.合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 7.合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 8.移动作业区应按照《公路养护安全作业规程》等相关规定移动。 9.桥梁养护作业前，应首先评估施工作业活动的影响，制定防护方案，并按规定履行相关审批手续。 10.按规定划定施工区域,并设施隔离设施或装置，夜间须设置灯光警示信号。与桥下交通有相互影响时，应根据方案搭设防护棚、防撞杆等设施。 11.搭设高处作业平台或使用其他平台时，应保证基础或连接牢固，平台周边设置防坠落设施。高处作业人员应佩戴安全带、安全帽、防滑鞋等劳保用品。 12.桥台、锥坡上上作业高处作业时应采取以下防护措施：拆除及清理原有片石、杂物时作业时不应强行作业，下方不得站人，必要时下方设置警戒区；作业时尽量避免上下交叉作业，无法避免时，有专人指挥；边坡上不宜存放物品，严禁随意抛落、顺坡滚落。 13清除杂物时不得直接抛入桥下，桥下有人车通行时设置警戒区，安排人员警戒。补浆、植筋等修复作业时采用质量可靠的砂浆、胶等产品，螺栓、钢筋等搭接时应固定牢固。 14.定期对桥梁锥坡等路段进行巡查，汛期加密监测、巡查频率，发现水毁、落石等迹象时及时上报并组织处理。视水毁坍塌情况制定修复方案、交通保畅方案，并按规定履行相关审批手续。 15.水毁修复作业时应配置警戒与监测人员，严密监视路基、边坡状况。 16.脚手架应选择质量合格的钢管、连接件，无锈蚀、破损等现象，且连接牢固；按规定制定脚手架搭设和防护方案；占用桥下或路侧道路通行空间时，设置限宽、限高标志和防护设施；脚手架、升降车等基础应平稳，承载力满足要求，周边无积水；严禁超载使用，作业人员不宜过多。 17.起重作业时应选择与设备及物资重量适应的吊运设备，严禁超载；吊运前检查吊运设备周边环境安全确认，与周边建构筑物、电缆及道路边缘保持安全间距；确保基础及支腿的稳固性，钢丝绳、吊钩及其他安全设施的齐全有效性，并进行试吊；占道作业应设置警戒区，18.动火作业时应对设备进行安全检查，选用合格的瓶体及附件；气瓶应竖立放置，避免暴晒，严禁混用，严禁高抛低接、敲打。作业时乙炔瓶、氧气罐安全距离不小于5.0m，与明火作业点的距离不小于100m。切割、焊接作业时，周边应放置消防器材，设置专人防护，清除周边易燃易爆品。 | 养护工区 作业班长、安全员、工区主任 | - 按规定将作业内容、路段等上报交警、指调分中心。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | - 利用可变情报板等及时发布施工信息。 |  |  |  | √ | 指度分中心 | 监控员 | 作业时 |
| 68 |  |  |  |  |  | 作业计划安排合理： - 雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段未安排户外作业； - 大风、降雨等天气无室外吊装、高处作业。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 69 |  |  |  |  |  | - 作业人员安排合理，人员精神身体状况良好。 - 人员按规定穿戴劳动保护用品。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 |  |
| 71 |  |  |  |  |  | - 研判或评估施工作业活动对结构和交通安全的影响，制定桥梁防护方案。 - 按规定履行相关审批手续。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 72 |  |  |  |  |  | - 按规定划定施工区域，设置隔离设施或装置，夜间设置灯光警示信号。 - 与桥下交通有相互影响时，应根据方案搭设防护棚、防撞杆等设施。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 73 |  |  |  |  |  | - 拆除、清理原有结构设施时，不应强行作业，下方不得站人。 - 必要时下方设置警戒区，桥下空间应设专人监护与指挥。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 74 |  |  |  |  |  | - 作业时尽量避免上下交叉作业，无法避免时，有专人指挥。 - 下方作业人员站位合理，佩戴防护用品。 - 物品工具不得随意抛落、顺坡滚落。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 75 |  |  |  |  |  | - 桥台、锥坡等开挖作业时，应制定并严格执行施工方案。 - 自上而下拆除，严禁掏挖、超挖等违章作业。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 76 |  |  |  |  |  | - 脚手架及升降车等高处作业平台防护栏杆牢固。 - 脚手架钢管、连接件无锈蚀、破损等现象，且连接牢固。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 77 |  |  |  |  |  | - 需要搭设脚手架时，应按规定制定脚手架搭设和防护方案，严禁超载使用。 - 基础应平稳，承载力满足要求，周边无积水。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 78 |  |  |  |  |  | - 脚手架及升降车占用桥下或路侧道路通行空间时，设置限宽、限高或防护设施。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 79 |  |  |  |  |  | - 高处作业人员应将手持工具、材料及设备放置稳妥，使用专用工具袋。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 80 |  |  |  |  |  | - 吊运设备与物资重量相适应，进行试吊。 - 吊运设备及周边环境安全，与周边建构筑物、电缆及道路边缘保持安全间距。 - 基础及支腿稳固。 - 钢丝绳、吊钩及其他安全设施完好。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 81 |  |  |  |  |  | - 清除杂物时不得直接抛入桥下。 - 桥下有人车通行时设置警戒区，安排人员。 - 补浆、植筋等修复作业时采用质量可靠的砂浆、胶等产品。 - 螺栓、钢筋等搭接时应固定牢固。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 82 |  |  |  |  |  | - 道路边缘不得堆放施工材料及物资，及时清扫道路边缘杂物。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 83 |  |  |  |  |  | - 开展作业中安全检查，对发现的隐患及时处理。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 安全员 | 作业时 |
| 84 |  | 隧道养护 | 车辆伤害/交通事故/倾覆/倒塌/起重伤害/社会影响/高处坠落/物体打击等 | 1.隧道内养护作业前做好评估，并按养护作业规程设置作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 2.隧道养护作业时，按规定上报指调中心，指调中心利用可变情报板等及时发布施工信息。 3.养护作业时发现有危险征兆时应及时疏导交通。 4.隧道养护作业，必须合理选择时间段，清扫作业时应选择车辆较少，天气较好时机。 5.隧道内清扫作业、养护作业时应有声光警示标志，洞外情报板、车行道指示灯应及时更改。 6.施工作业期间，应按照预定程序开启隧道照明。 7.定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能。 8.作业前开展岗前安全技术交底和培训。 9.开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 10.洞口作业前对洞口危石等进行先期处理。加固作业时，应首先对隧道洞口设施进行评估。作业时，设置专人进行监护。 11.隧道壁修复时按照施工方案进行作业，对有可能存在脱落的设施尽早进行处理。 12.拱顶作业按规定设置脚手架，并做好作业区域的警示防护，高处作业时应有防护措施。 13.登高车移动时应有专人防护，并保持移动过程中与周边设施的安全距离。 14.设备带电部位应有警示标志，对破损的线缆及时进行更换。 15.电气作业应由专业电工操作，使用合格工具，做好个人防护，按规程操作。 16.根据隧道内部环境监测情况，及时开启通风。 17.隧道内动火作业时应履行审批手续，制度防火方案和应急措施，周边设置消防设施。 | 养护工区 作业班长、安全员、工区主任 | - 按规定将作业内容、路段等上报交警、指调分中心。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 85 |  |  |  |  |  | - 利用可变情报板等及时发布施工信息。 |  |  |  | √ | 指度分中心 | 监控员 | 作业时 |
| 86 |  |  |  |  |  | 作业计划安排合理： - 雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段未安排户外作业； - 大风、降雨等天气无室外吊装、高处作业。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 87 |  |  |  |  |  | - 作业人员安排合理，人员精神身体状况良好。 - 人员按规定穿戴劳动保护用品。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 |  |
| 89 |  |  |  |  |  | 养护作业前需做好以下工作： - 通风系统正常，并开启通风系统，保持隧道内空气流通； - 隧道内火灾灭火装置、火灾报警系统正常； - 隧道内结构物的状况不影响作业安全，尤其是带电设备设施的安全性； - 隧道内信号、可变信息板等显示准确等。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 90 |  |  |  |  |  | - 隧道日常养护作业现场应设置明显的安全标志和采取有效的安全防护措施并配备交通指挥人员。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 |  |
| 91 |  |  |  |  |  | - 严格按照作业技术规程使用各类作业机械、设备。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 92 |  |  |  |  |  | - 隧道内进行涂装作业，应佩戴口罩、手套等劳动防护用品。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 93 |  |  |  |  |  | - 采用湿法清洁时，应防止路面积水，并应注意保护隧道内机电设施的安全。 - 机械清扫的时间应根据车流量及天气情况而定，避免车流高峰及雨雾天气作业。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 94 |  |  |  |  |  | - 进行高处作业时，应按照要求搭设脚手架或使用高处作业机械，作业机械应配备反光标志，施工台架或脚手架应布设防眩灯等反光标志。 - 作业人员应系好安全带，佩戴安全帽，统一作反光标志服，并配备专人管理。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 95 |  |  |  |  |  | - 在清除和修复洞口上方的松散土体、垃圾、危石等，或修复存在轻微破损的引坡挡墙、洞门墙、洞口上方排水设施等结构物的开裂、变形时，作业人员应系好安全带，并佩戴劳动防护用品。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 96 |  |  |  |  |  | - 刷油漆时不得穿易产生静电的工作服，身体外露部位不得直接与油漆接触。沾有涂料或稀释剂的破布、纱团、手套和工作服等，应及时清理，不能随意堆放。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 97 |  |  |  |  |  | - 隧道内不准长时间存放易燃易爆物品，如需动火作业，按动火作业安全管理要求进行操作。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 98 |  |  |  |  |  | - 养护作业完成后，应及时清理作业现场，恢复隧道的正常使用状态。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 99 |  | 交安设施养护 | 车辆伤害/交通事故/倾覆/倒塌/起重伤害/社会影响/高处坠落/物体打击等 | 1.按规定上报指调中心施工作业，指调中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 2.按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 3.作业期间检查作业区及安全标志、防护设施设置情况、人员安全作业情况。 4.定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能，特殊路段、天气等作业时加强安全技术交底和培训。 5.作业前开展岗前安全技术交底和培训，开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 6.合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 7.合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 8.移动作业区应按照《公路养护安全作业规程》等相关规定移动。 9.护栏板修复时，作业人员要根据旧桩损坏情况选择适宜部位固定，打桩车操作人员要定位准确、均匀加力。加强周边警戒，无关人员远离作业区域；打桩车移动作业时应观察周边环境，控制行驶速度。 10.交通标志、防眩板、防落网等螺栓应安装齐全、拧紧，无法及时安装的应有临时固定措施，作业后应对安装情况进行验收确认。 11.冲洗作业时按选择合理作业时间，作业时控制冲水方向和压力。 12.需要占用桥下或路侧道路通行空间时，设置限宽、限高标志和防护设施。 13.需要使用升降车、吊车时，基础应平稳，承载力满足要求，周边无积水；严禁超载使用，作业人员不宜过多。 14.起重作业时应选择与设备及物资重量适应的吊运设备，严禁超载；吊运前检查吊运设备周边环境安全确认，与周边建构筑物、电缆及道路边缘保持安全间距；确保基础及支腿的稳固性，钢丝绳、吊钩及其他安全设施的齐全有效性，并进行试吊；占道作业应设置警戒区，15.动火作业时应对设备进行安全检查，选用合格的瓶体及附件；气瓶应竖立放置，避免暴晒，严禁混用，严禁高抛低接、敲打。作业时乙炔瓶、氧气罐安全距离不小于5.0m，与明火作业点的距离不小于100m。切割、焊接作业时，周边应放置消防器材，设置专人防护，清除周边易燃易爆品。 16. 需要高处作业时，应保证作业平台基础或连接牢固，平台周边设置防坠落设施。高处作业人员应佩戴安全带、安全帽、防滑鞋等劳保用品。 | 养护工区 作业班长、安全员、工区主任 | - 按规定将作业内容、路段等上报交警、指调分中心。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 100 |  |  |  |  |  | - 利用可变情报板等及时发布施工信息。 |  |  |  | √ | 指度分中心 | 监控员 | 作业时 |
| 101 |  |  |  |  |  | 作业计划安排合理： - 雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段未安排户外作业； - 大风、降雨等天气无室外吊装、高处作业。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 102 |  |  |  |  |  | - 作业人员安排合理，人员精神身体状况良好。 - 人员按规定穿戴劳动保护用品。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 |  |
| 103 |  |  |  |  |  | - 护栏施工时要根据旧桩损坏情况选择适宜部位固定。 - 打桩车操作人员定位准确、均匀加力。 - 加强周边警戒，无关人员远离作业区域。 - 打桩车移动时观察周边环境，控制行驶速度。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 104 |  |  |  |  |  | - 需要占用桥下或路侧道路通行空间时，设置限宽、限高标志和防护设施。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 106 |  |  |  |  |  | - 升降车、吊车等基础平稳，承载力满足要求，周边无积水。 - 严禁超载使用，作业人员不宜过多。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 107 |  |  |  |  |  | - 吊运设备与物资重量相适应，进行试吊。 - 吊运设备及周边环境安全，与周边建构筑物、电缆及道路边缘保持安全间距。 - 基础及支腿稳固。 - 钢丝绳、吊钩及其他安全设施完好。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 108 |  |  |  |  |  | - 交通标志拆卸、安装时均匀用力，不得生拉硬拽。起重回转作业时控制速度，注意观察周边环境。 - 起重臂不得直接搭接在立柱、悬臂上。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 109 |  |  |  |  |  | - 装卸、运输使用专用工具。 - 严禁高抛低接等违章冒险行为。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 110 |  |  |  |  |  | - 高处作业人员将手持工具、材料及设备放置稳妥，使用专用工具袋。 - 临时物资、设备放置妥当，与路肩边缘保持安全距离。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 111 |  |  |  |  |  | - 交通标志、防眩板、防落网等螺栓安装齐全、拧紧。 - 无法及时安装的有临时固定措施。 - 作业后对安装情况进行验收确认。 - 立柱基础按设计开挖、安装，固定螺栓拧紧。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 112 |  |  |  |  |  | - 边坡上下抬卸设施时有足够的人力，不得随意抛落、顺坡滚落。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 113 |  |  |  |  |  | - 划线作业人员应穿戴合规，带防护手套，按规定路线和方向施划。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 114 |  |  |  |  |  | - 冲洗时间安排合理。 - 冲水方向和压力控制得当。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 115 |  |  |  |  |  | - 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 安全员 | 作业时 |
| 116 |  | 绿化作业 | 车辆伤害/交通事故/物体打击/机械伤害/高处坠落/物体打击等 | 1.按规定上报指调中心施工作业，指调中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布施工信息。 2.按规范设置养护作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 3.作业期间检查作业区及安全标志、防护设施设置情况、人员安全作业情况。 4.定期组织养护安全和业务教育培训，提高作业人员安全意识和作业技能，特殊路段、天气等作业时加强安全技术交底和培训。 5.作业前开展岗前安全技术交底和培训，开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 6.合理安排作业计划，雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段不宜安排作业。 7.合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排当天作业。 8.树木基础应按规定开挖、栽植、回填，并有临时固定措施，作业后应对树木栽植情况进行验收确认。 9.临时物资、机械设备、绿植不得侵入行车限界，否则应按规定摆放警戒区。 10.大型树木应切割分段运输，不得侵入行车限界，运输时控制行驶速度。 11.作业人员应穿戴整齐，与刀片及设备旋转部位保持安全距离。 12.抬卸时应有足够的人力，不得随意抛落、顺坡滚落。 13.正规渠道采购质量合格的农药，为作业人员配备齐全防护用品；开展作业人员安全教育培训，熟悉了解农药的性能和特点；作业前检查药筒、管道有无泄漏；作业人员应穿戴长袖、佩戴口罩、手套等，处于上风向。 14.为作业人员配备工作服、手套等劳保用品，配备医疗工具箱。 15.特殊路段、天气等作业时，开展作业人员安全教育培训，提高人员防范意识。 | 养护工区 作业班长、安全员、工区主任 | - 按规定将作业内容、路段等上报交警、指调分中心。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 117 |  |  |  |  |  | - 利用可变情报板等及时发布施工信息。 |  |  |  | √ | 指度分中心 | 监控员 | 作业时 |
| 118 |  |  |  |  |  | 作业计划安排合理： - 雨雪、雾霾等恶劣天气及交通量较大时段未安排户外作业； - 大风、降雨等天气无室外吊装、高处作业。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 119 |  |  |  |  |  | - 作业人员安排合理，人员精神身体状况良好。 - 人员按规定穿戴劳动保护用品。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 |  |
| 120 |  |  |  |  |  | - 树木基础按规定开挖、栽植、回填。 - 有临时固定措施。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 121 |  |  |  |  |  | - 作业中作业人员应穿戴整齐，与刀具及设备旋转部位保持安全距离。 - 无关人员远离被修剪的树木。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 122 |  |  |  |  |  | - 大型树木应切割分段运输，未侵入行车限界。 - 运输时控制行驶速度。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 123 |  |  |  |  |  | - 临时物资、机械设备、绿植等未侵入行车限界。 - 在道路上时按规定设置作业控制区。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 124 |  |  |  |  |  | - 正规渠道采购质量合格的农药。 - 作业前检查药筒、管道无泄漏。 - 喷洒农药人员穿戴齐全，包括长袖衣、口罩、手套等。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 125 |  |  |  |  |  | - 边坡上抬卸作业时应有足够的人力。 - 不得随意抛落、顺坡滚落。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 126 |  |  |  |  |  | 开展作业中安全检查，对违章行为及时制止和纠正。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 安全员 | 作业时 |
| 127 | 巡查作业 | 巡查作业 | 车辆伤害/交通事故/高处坠落等 | 1.按规定对巡查车辆进行维修保养。 2.作业前对巡查车辆进行检查。 3.合理安排作业计划和时间，选择作业人员，配备反光服。 4.对作业人员开展安全教育培训，提高作业人员安全意识。 5.巡查车辆应控制车速在40~50km/h 6.巡查时穿戴反光服、长袖服装等规定工具，按规定路线逆车流方向巡查。 7.无特殊情况严禁横穿行、超车道，选择合适实际穿越车道。 8.禁止在路面、桥面、护栏上蹲坐、休息。 9.徒步巡查时，合理安排作业计划和时间，恶劣天气不宜安排，作业人员应穿戴齐全，包括反光服、防滑鞋等；攀爬时应保持安全间距，注意观察周边环境。 | 养护工区 作业班长、工区主任 | - 按规定对巡查车辆进行维修保养。 |  |  | √ | √ | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 128 |  |  |  |  |  | - 巡查车辆安全标志、车辆技术状况良好。 - 巡查人员穿戴齐全，精神身体状态良好。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 129 |  |  |  |  |  | - 巡查作业计划、时间、人员安排合理。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 130 |  |  |  |  |  | - 定期对作业人员开展安全教育培训。 - 巡查人员安全意识较强。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 131 |  |  |  |  |  | - 巡查车辆应控制车速在60~80km/h |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 132 |  |  |  |  |  | - 巡查时穿戴安全帽、反光服穿戴齐全。 - 人员徒步时应逆车流方向。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 133 |  |  |  |  |  | - 无特殊情况严禁横穿行、超车道。 - 禁止在路面、桥面、护栏上蹲坐、休息。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 134 |  |  |  |  |  | - 高处攀爬上下时应保持安全间距，注意观察周边环境。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 135 | 清扫作业 | 清扫作业 | 车辆伤害/交通事故/车辆伤害/物体打击/高处坠落等 | 1.按规定对清扫车辆进行维修保养。 2.作业前对清扫车辆进行检查。 3.合理安排作业计划和时间，选择作业人员，配备反光服。 4.对作业人员开展安全教育培训，提高作业人员安全意识。 5.清扫车辆应按规定速度行驶，变道时注意观察来往车辆。 6.按规定开展机械清扫路面遗撒物，保持路面整洁，人工清扫时，应按规定设置移动作业区。 7.清扫完毕后的垃圾应装袋运走，并对现场进行确认。 8.清扫作业现场复杂时，应设置作业区，统一指挥作业。 9.无法立即清扫的，按规定设置作业控制区，上报指调中心。 10.作业时应注意观察周边环境，不得违章冒险作业。 | 养护工区 作业班长、工区主任 | - 按规定对清扫车辆进行维修保养。 |  |  | √ | √ | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 136 |  |  |  |  |  | - 清扫车辆安全标志、车辆技术状况良好。 - 清扫人员穿戴齐全，精神身体状态良好。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 137 |  |  |  |  |  | - 清扫作业计划、时间、人员安排合理。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 138 |  |  |  |  |  | - 清扫车辆按规定速度行驶。 - 清扫车辆按规定开启警示标志、语音提示。 - 变道时注意观察来往车辆。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 139 |  |  |  |  |  | - 人工清扫时，应按规定设置移动作业区。 - 人员下车或人工清捡时设置专人警戒。 - 穿越车道清捡时选择合适时机，有人警戒。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 140 |  |  |  |  |  | - 清扫完毕后的垃圾应装袋运走，禁止高处抛洒，路面或边坡上堆置。 - 清扫完成后对现场进行确认。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 141 |  |  |  |  |  | - 无法立即清扫的，及时设置警戒区，上报指调分中心。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 142 | 专项工程 | 交通组织/安全监督 | 社会影响/交通事故/其他安全生产事故 | 1.专项工程施工前按规定制定交通组织保畅方案，合理安排施工计划，减少对道路交通的影响。 2.按规定办理相应路政和交警行政许可，对需要封闭交通或长时间占用行车道施工的专项工程，除紧急情况外，应按规定将施工信息上报备案。 3.需要改变交通流向的专项工程，其施工方案和交通组织方案应征得路政部门和交警部门同意，并按同意后的方案设立交通安全设施。 4.施工单位要与路政和交警部门密切配合，听从指挥，做好本合同段的保通工作。 5.在养护专项工程施工现场应做好现场上游缓冲区设置现场公示牌，向社会公示施工项目内容等相关信息。 6.施工单位要在施工现场配备交通安全员，指挥和疏导车辆有序通行。当交通量增加发生交通堵塞时，施工单位要暂停施工，确保车辆正常通行。 7.应选择资质适应的施工单位、监理单位，在招标文件及施工合同中明确安全生产条件，并签订安全生产协议。 8.按规定组织召开技术交底会，开工前对施工单位的准备工作、相关手续履行情况等进行检查。 9.施工单位应建立满足养护与施工需要的施工管理机构，配备相应的作业人员，制定切实可行的施工交通组织方案和详细的施工安全保障措施，批准后组织实施。 10.按规定对施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案中进行审查，重点审查交通干扰、保通措施、应急预案等涉及道路结构和交通安全的保障措施。 11.制定专项工程安全生产管理实施办法，组织监理单位和施工单位有关安全负责人和安全员进行安全培训。 12.专项工程实行项目工程师制度，加强施工过程中的安全检查工作，确保工程安全能得到有效的控制。 13.专项工程完工后，应按照相关规定进行验收并进行技术状况评定 14.合理布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证施工车辆、人员和过往车辆的安全，必要时还应协助有关部门做好交通疏导工作。 15.施工作业时应该按照施工作业面大小设置不同数量（至少一人）安全员负责施工现场的安全管理，安全员应当佩戴醒目的红袖标使其易于和其他施工人员区分。 16.对长期养护作业，现场要安排设施看护员。对夜间不能开放交通的封闭区，安全设施要满足夜间安全设施布置的要求。 17.对规模性大的专项施工，有大型设备、大量材料占用行车道断面而夜间不能撤离的，要配备专用警示灯示警。 18.养护作业时，严禁施工单位擅自打开中央活动开口，确因施工需要，必须经路政部门批准，打开的开口栅要设专人指挥交通并当天封闭。短时间使用开口栅时，要即开即封。 19.封闭区内作业的长、大设备如铣刨机、吊车等，实施作业时，要安排专人调度，保证吊杆、传送带等悬出部分不能进入中央分隔带，更不能超出中央分隔带进入另一侧路面，以免作业失误造成人员、车辆伤害。 20.遇雨、雾等视线不良时，应停止施工、作业（紧急作业除外）。 21.桥梁养护作业时应加强车辆限速、限宽和限载的通行控制，经批准允许通行的危险品运输车辆应引导通过。 22.当预判桥梁养护作业会出现车辆排队时，应利用收费站、正常路段或警告区布置大型载重汽车停靠区，并布设“重车靠右停靠区”标志，间隔放行大型载重汽车，不得集中放行。 23.养护专项工程施工现场应在上游过渡区设置自动摇旗标志车和警察模型，但不得设置旗手。 24.按规定开展安全生产及文明施工检查，对发现的问题要及时处置。 | 工程管理部经理、工程师；养护工区 作业班长、工区主任 | - 专项工程施工前按规定制定交通组织保畅方案，并履行审批手续。 - 合理安排施工计划，减少对道路交通的影响。 |  |  |  | √ | 工程管理部 | 主任 | 作业时 |
| 143 |  |  |  |  |  | - 选择资质适应的施工单位、监理单位。 - 满足招标文件及施工合同中的安全生产条件。 - 签订安全生产协议。 |  |  |  | √ | 工程管理部 | 主任 | 作业时 |
| 144 |  |  |  |  |  | - 按规定组织召开技术交底会。 - 开工前对施工单位的准备工作、相关手续履行情况等进行检查。 |  |  |  | √ | 工程管理部 | 主任 | 作业时 |
| 145 |  |  |  |  |  | - 根据专项工程的安全要求，组织监理单位和施工单位有关安全负责人和安全员进行安全培训。 |  |  |  | √ | 工程管理部 | 主任 | 作业时 |
| 146 |  |  |  |  |  | - 施工单位应建立满足养护与施工需要的施工管理机构，配备相应的作业人员。 - 定切实可行的施工交通组织方案和详细的施工安全保障措施，批准后组织实施。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 147 |  |  |  |  |  | - 按规定办理相应路政和交警行政许可，按同意后的方案设立交通安全设施。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 148 |  |  |  |  |  | - 按规定布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证施工车辆、人员和过往车辆的安全。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 149 |  |  |  |  |  | - 施工作业时应该按照施工作业面大小设置不同数量安全员负责施工现场的安全管理和交通疏导等工作。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 150 |  |  |  |  |  | - 长期养护作业，现场要安排设施看护员，对夜间不能开放交通的封闭区，安全设施要满足夜间安全设施布置的要求。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 151 |  |  |  |  |  | - 严禁施工单位擅自打开中央活动开口。 - 确因施工需要，必须经批准，打开的开口栅要设专人指挥交通并当天封闭。 - 短时间使用开口栅时，要即开即封。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 152 |  |  |  |  |  | - 封闭区内作业的长、大设备如铣刨机、吊车等实施作业时，要安排专人调度，保证吊杆、传送带等悬出部分不能进入中央分隔带，更不能超出中央分隔带进入另一侧路面，以免作业失误造成人员、车辆伤害。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 153 |  |  |  |  |  | - 桥梁养护作业时应加强车辆限速、限宽和限载的通行控制。当预判桥梁养护作业会出现车辆排队时，应利用收费站、正常路段或警告区布置大型载重汽车停靠区，并布设“重车靠右停靠区”标志，间隔放行大型载重汽车，不得集中放行。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 154 |  |  |  |  |  | 立交桥上养护作业控制区布置时应符合： - 1.养护作业影响桥下净空时，应在立交桥下方路上布置施工标志、限高及限宽标志，并不得向桥下抛掷任何物品。 - 2.养护作业占用下方公路路面时，立交桥下方公路应布置养护作业控制区。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 155 |  |  |  |  |  | - 养护专项工程施工现场应在上游过渡区设置自动摇旗标志车和警察模型，但不得设置旗手。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 156 |  |  |  |  |  | - 施工作业路段、施工便道应派专人清扫并且适时进行洒水作业，防止扬尘，开挖后的废渣土应及时清运。 |  |  |  | √ | 施工单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 157 | 应急作业 | 除雪作业 | 物体打击/高处坠落/车辆伤害/交通事故 | 1.按规定对除雪设备设施进行维修保养，确保设备技术状况良好、急停设施有效，作业前检查车辆制动及防滑设施。 2.吊装中严禁物料下方站人，设专人负责现场装载指挥、专人负责装卸开关。 3.每年开展安全教育培训，为作业人员配备防滑鞋、手套等防护用品，选择适宜的作业人员。 4. 每年做好除雪物资准备，按规定值班，开展除雪演练。 5.根据雪情及交警指令，及时发布预警信息、实施交通阻断等。 6.除雪车辆应控制车速，停车时作业人员方能上下车。 7.选择经验丰富的驾驶员执行车辆驾驶任务，作业前进行安全技术交底。 8.除雪前应调整好洒布量、自动避让设施等，禁止在除雪过程中随意停车。因设备故障或确需调整时，应驶入应急车道。 9.作业时合理控制车速，现场统一指挥，按规定路线行驶；陡坡及弯道作业时控制车速；陡坡及弯道需要停车时应有临时制动措施；前后车辆应保持适当距离，注意避让社会车辆。 10.采用人工除雪时，应设置养护作业区，摆放安全标志，配置安全员。 11.车辆及人员临边时应与边缘保持一定间距。 12.为作业人员配备防寒服、鞋和手套等。 | 养护工区 作业班长、工区主任 | - 按规定对除雪设备设施进行维修保养，确保设备技术状况良好、安全设施有效。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 158 |  |  |  |  |  | - 融雪剂及除雪设备设施装卸时，严禁物料下方站人。 - 专人负责现场装载指挥、专人负责装卸开关。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 159 |  |  |  |  |  | - 按规定开展除雪安全教育培训和演练。 - 为作业人员配备防滑鞋、手套等防护用品。 |  |  | √ | √ | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 160 |  |  |  |  |  | - 除雪作业前选择适宜的作业人员和设备。 - 作业前进行设备设施检查和安全技术交底。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 161 |  |  |  |  |  | - 根据雪情及交警指令，及时上报或发布预警信息。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 作业时 |
| 162 |  |  |  |  |  | - 除雪前应调整好洒布量、自动避让设施等，禁止在除雪过程中随意停车。 - 因设备故障或确需调整时，应驶入应急车道。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 163 |  |  |  |  |  | - 除雪车辆应控制车速，现场统一指挥。 - 按规定路线行驶，停车时作业人员上下车。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 164 |  |  |  |  |  | - 陡坡及弯道不宜停车，需要停车时应有临时制动措施。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 165 |  |  |  |  |  | - 车道除雪时不宜采用人工除雪，特殊情况需要时应设置养护作业区，摆放安全标志，配置安全员。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 166 |  |  |  |  |  | - 个人穿戴好防滑鞋、防寒服、防护手套，临边作业时注意防护。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 167 |  |  |  |  |  | - 在上跨桥等危险区域作业时，应注意周边环境，及时清除上跨桥上危险物。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 作业时 |
| 168 |  | 防汛作业 | 交通事故/车辆伤害/物体打击/触电/财产损失/社会影响/等 | 1.按规定对防汛设备设施进行维修保养，确保设备技术状况良好、物资齐全。 2.加强汛期道路巡查与监测，发现水毁、滑坡隐患及时上报处置。 3.选择合理行驶路线和经验丰富的驾驶员执行车辆驾驶任务，作业前进行安全技术交底。 4.作业机械车辆应停放于稳固的位置，机械作业半径范围内不得站人；确认机械设备周边环境，对可能造成影响的应进行标注，或设置防护措施，并设专人警戒、指挥。 5.对作业人员开展安全教育培训，提高作业人员安全意识。 6.开展作业过程的安全检查，对发现的问题及时纠正、制止。 7.作业前对电气设备的线缆、接头等进行检查，做好防水防护。 8.现场设备应置于高处、相对干燥区域，插座、线缆等做好防水防护,线缆应顺直，不得碾压、水泡、硬拉等。 9.拆除及清理原有片石、杂物时作业时不应强行作业，下方不得站人，必要时下方设置警戒区。作业时尽量避免上下交叉作业，无法避免时，有专人指挥，下方作业人员应选择合理站位，佩戴防护用品。边坡上的铁锹、砌块等应放置牢固，不得堆放大型设备、物资，不得高抛低接、顺坡滚落。 10.采用人工方式疏通清理泄水槽等处杂物时，应逐槽自上而下进行作业，下方不得站人。 11.井下作业前对井下及周边环境进行安全确认，设置专人监护，并做好临时防护措施。为作业人员提供合格的胶鞋、雨具等。 | 工程管理部经理、工程师；养护工区 作业班长、安全员、工区主任 | - 按规定开展防汛安全教育培训和防汛演练。 |  |  | √ | √ | 养护工区 | 工区主任 |  |
| 169 |  |  |  |  |  | - 防汛设备设施装卸时，严禁物料下方站人。 - 设专人负责现场装载指挥、专人负责开关。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 汛期 |
| 170 |  |  |  |  |  | - 防汛设备设施及时进行维保，技术状况良好。 - 防汛物资材料足够齐全。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 工区主任 | 汛期 |
| 171 |  |  |  |  |  | - 防汛抢险作业人员数量、身体精神状态良好。 - 设备设施作业前安全检查完好。 - 开展了安全技术交底。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 汛期 |
| 172 |  |  |  |  |  | - 机械设备周边环境良好。 - 作业机械车辆停放于稳固的位置。 - 机械作业半径范围内不得站人。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 汛期 |
| 173 |  |  |  |  |  | - 高处清理作业时尽量避免上下交叉作业。 - 无法避免时应自上而下，下方不得站人，必要时下方设置警戒区。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 汛期 |
| 174 |  |  |  |  |  | - 涵洞、通道等保证干净、整洁。 - 路面无明显水渍或污泥，无石块等杂物堆积。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 汛期 |
| 175 |  |  |  |  |  | - 边坡上的铁锹、铲、桶等放置牢固，不得堆放大型设备、物资。 - 物品及工具不得随意抛落、顺坡滚落。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 汛期 |
| 176 |  |  |  |  |  | - 电气设备线缆、接头等做好防水防护。 - 现场设备置于高处、相对干燥区域。 - 插座、线缆等做好防水防护。 - 线缆顺直，不得碾压、水泡、硬拉等。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 汛期 |
| 177 |  |  |  |  |  | - 汛期到来前，开展防汛专项检查，对发现的隐患及时组织处理。 |  |  | √ | √ | 工程管理部 养护工区 | 工程管理部经理 工区主任 |  |
| 178 |  |  |  |  |  | - 多人井下作业时，设专人进行监护、警示。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 作业班组长 | 汛期 |
|  |  |  |  |  |  | - 作业过程中按规定开展检查，对于设备隐患和人员违章行为应及时制止或处理。 |  |  |  | √ | 养护工区 | 安全员 | 汛期 |
| 179 |  | 清障救援 | 车辆伤害/交通事故/机械伤害/起重伤害/火灾爆炸等 | 1.指调中心根据作业时间，利用可变情报板等及时发布道路突发信息。 2.设置作业控制区，摆放标志、安全设施、设置交通引导人员等，作业未完成前不得擅自改变或移动。 3.进行入场前安全技术交底、安全教育培训。 4.按规定开展作业，清障车辆、工具及设备不得侵占作业控制区外的空间；除紧急情况外，严禁打开中央分隔带开口。 5.加强现场指引与防护，引导社会车辆防止二次事故发生。 6.按规定定期对救援车辆进行维护保养。 7.救援时应确保连接牢固、安全措施到位，行进前进行安全确认，按规定路线与速度行驶。 8.大型救援时应配合专业部门作业，现场作业人员应穿戴合格,遵守现场统一指挥。 9.需要吊装作业时，应选用相应规格的钢丝绳、吊索、吊钩，其性能应符合标准和使用要求；起吊设备基础应平稳，支腿全部打开、平齐；吊运前检查吊运设备周边环境安全确认，设置警戒区和现场指挥人员。 10.制定道路车辆自燃、危化品泄漏爆炸应急预案，按规定开展应急演练，提高作业人员应急救援能力。 11.发生火灾、危险化学品车辆事故后应及时上报指调中心和专业救援部门，不得盲目施救，按照交警指令，现场设置警戒区，疏散无关人员和车辆，现场救援人员应做好个人防护，不得聚集和冒险救援。 | 工程管理部经理、工程师；清障救援单位 作业班长、项目负责人 | 根据需要上报指调中心和专业救援部门，不得盲目施救。 |  |  |  | √ | 清障救援单位 | 作业班长 | 作业时 |
| 180 |  |  |  |  |  | - 制定道路重大交通事故、危险品车辆事故等应急预案。 |  |  | √ |  | 安全管理部 | 主任 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 按规定开展应急演练，提高作业人员应急救援能力。 |  |  | √ |  | 养护工区 | 主任 |  |
| 181 |  |  |  |  |  | - 指调中心利用可变情报板、交通广播等及时发布交通事故信息。 |  |  | √ |  | 指挥调度分中心 | 监控班长 |  |
| 182 |  |  |  |  |  | - 合理安排作业人员，精神、身体状况不良人员不宜安排作业。 - 人员着装符合要求。 - 清障救援设备设施技术状态良好。 - 锥桶等安全设施携带齐全。 |  |  |  | √ | 清障救援单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 184 |  |  |  |  |  | - 到达现场后先设置养护作业区，设置交通引导人员、安全员。 - 清障人员、车辆、工具及设备不得侵占作业控制区外的空间。 |  |  |  | √ | 清障救援单位 | 作业班长 | 作业时 |
| 185 |  |  |  |  |  | - 定期对救援车辆进行维护保养。 |  |  |  | √ | 清障救援单位 | 项目负责人 | 作业时 |
| 186 |  |  |  |  |  | - 无关人员应远离机械运转部位。 - 拆除的物品不得随意抛落。 |  |  | √ |  | 清障救援单位 |  |  |
| 187 |  |  |  |  |  | - 运输前应确保连接牢固、安全措施到位，托运前进行安全确认，救援车辆按规定速度行驶。 |  |  |  | √ | 清障救援单位 | 作业班长 | 作业时 |
| 188 |  |  |  |  |  | - 火灾爆炸、危险化学品泄漏等事故时，按规定设置警戒区，疏散无关人员和车辆。 - 人员应做好个人防护，不得聚集、冒险作业，按照统一指令开展救援，不得盲目施救。 |  |  |  | √ | 清障救援单位 | 项目负责人 | 作业时 |

## 3.2日常隐患排查记录

按照公司隐患排查治理机制，对指挥调度分中心日常隐患排查提出以下要求：

（1）养护工区内重点场所部位，如发电机房、消防泵房、配电室、食堂、设备物资库房每日一次。

（2）养护机械设备作业前进行隐患排查确认，每周进行一次全面排查。

（3）道路设施及养护作业每日巡查一次。

（4）养护工区院区及全路段每周进行一次全面排查，其中养护工区主任每两周至少组织一次。

具体排查要求如下：

表3-3 养护工区隐患排查治理要求

| 场所部位/设备设施 | 排查频次 | 排查人 | 排查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机房 | 每日一次 | 各养护工区根据本工区人员配置情况确定。 | 隐患排查记录表 |
| 消防泵房 | 每日一次 |  |  |
| 配电室 | 每日一次 |  |  |
| 食堂 | 每日一次 |  |  |
| 设备物资库房 | 每日一次 |  |  |
| 道路 | 每日一次 |  |  |
| 养护机械设备 | 作业前一次 每周一次 |  |  |
| 养护道路及工区院区 | 每周一次 | 养护工区主任、副主任组织，其中主任每两周至少组织一次。 |  |
| 注：每月上报隐患排查治理台账至安全管理部 |  |  | 隐患排查治理台账 |

表3-4 发电机房隐患排查记录表

| 排查日期： 月 日 —— 月 日 | 隐患排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患排查内容 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 1.门窗及孔洞关闭严密，室内无杂物、油污、虫鼠踪迹、私拉乱接等。 2.室内环境良好，温湿度正常。 3.启动电池电压正常、档位正常、无故障告警。 4.油箱油量储备足够，管道、油箱无变形、泄露、破损等。 5.机油油位、水箱液位正常。 6.线缆连接、接地连接正常。 7.作业工具配置齐全有效。 8.消防器材、应急照明配置齐全有效。 9.定期启动测试，运行状态正常。 10.消防器材、应急照明配置齐全有效。 11.其他 | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： |

表3-5 消防泵房隐患排查记录表

| 排查日期： 月 日 —— 月 日 | 隐患排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患排查内容 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 门窗及孔洞关闭严密，室内无杂物、泄露、虫鼠踪迹、私拉乱接等。 - 室内环境良好，温湿度正常。 - 控制柜处于正确档位，无故障告警。 - 水泵压力、阀门处于正常状态。 - 设备运转正常，无异响、震颤、异味等。 - 消防水池水位正常，管道、水箱无变形、泄露、破损等。 - 控制柜配电箱线缆、接地连接正常。 - 作业工具配置齐全有效。 - 消防器材、应急照明配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： |

表3-6配电室隐患排查记录表

| 排查日期： 月 日 —— 月 日 | 隐患排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患排查内容 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 门窗及孔洞关闭严密，室内无杂物、虫鼠踪迹、私拉乱接等。 - 室内环境良好，温湿度正常。 - 设备及断路器无异响、异味、过热。 - 设备运转正常，无异常报警。 - 电压、电流及指示灯显示正确。 - 挡鼠板、粘鼠板、鼠药、纱窗齐全。 - 设备运转正常，无异响、震颤、异味等。 - 配电箱线缆、接地连接正常。 - 作业工具配置齐全有效。 - 消防器材、应急照明配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： |

表3-7食堂隐患排查记录表

| 排查日期： 月 日 —— 月 日 | 隐患排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患排查内容 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 后厨、操作台及餐厅环境整洁，干净整洁、无油垢。 - 餐具应按时清洁，定期消毒，防鼠防疫措施有效。 - 冷藏柜、消毒柜、食品留样柜完好。 - 设备及食品原材料分类储存，放置稳固。 - 食用油、酒精单独存放，远离火源。 - 食品原材料正规渠道定点采购，无过期食品。 - 厨房电气设备及线路无老化、裸露，故障、过热、泡浸、压砸等现象。 - 刀具、高温设备位置正确、放置稳固。 - 灭火器、灭火毯配置齐全有效。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： |

表3-8设备物资库房隐患排查记录表

| 排查日期： 月 日 —— 月 日 | 隐患排查结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患排查内容 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| - 库房门窗锁使用正常，各类警示标志无缺损。 - 库房内无异味、杂物、渗漏。 - 设备物资定置管理、堆放整齐稳固，无超高、悬空等现象。 - 气瓶、气罐、油漆等易燃易爆物品单独存放。 - 照明、灯具、线路正常，无老化、破损等现象。 - 消防器材齐全、通道畅通。 - 其他。 | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： | □正常 □异常 隐患： 排查人： |

表3-9道路及养护作业隐患排查记录表

| 部位 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 桥涵 | 1.涵体无渗漏水、开裂、变形或倾斜，砂浆无脱落、石块无松动、基础无掏空。 2.洞口附近填土无渗水、冲刷、空洞，填土稳定。 3.桥面铺装平整，无裂缝、局部坑槽、积水、沉陷、波浪、碎边. 4.混凝土桥面无剥离、渗漏，无露筋、锈蚀，缝料无老化、损坏。 5.排水设施良好，桥面泄水管无堵塞和破损，桥头跳车正常。 6.伸缩缝无堵塞卡死，连接部件无松动、脱落、局部破损。 7.梁结构无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动等情况。 8.基础及墩台无冲刷损坏、外露、悬空、下沉。 9.翼墙（侧墙、耳墙）无开裂、倾斜、滑移、沉降、风化剥落、异常变形。 10.锥坡、护坡、调治构造物无塌陷、铺砌面无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生。 | □正常 □异常 隐患： |
| 隧道 | 1.洞口仰坡无开裂滑动、落石，洞外绿化不影响行车安全。 2.洞门结构不存在大范围开裂、砌体断裂、落块。 3.衬砌不存在大范围开累、明显变形、衬砌掉块。 4.不存在涌流、喷射，路面严重积水、涌泥沙。 5.隧道路面及联络通道不存在散落物、严重隆起、错台、断裂。 6.洞顶预埋件和悬吊件不存在断裂、变形或脱落。 7.电缆沟、设备洞室无明显涌水。 | □正常 □异常 隐患： |
| 路基路面 | - 路面无明显的坑槽、裂缝、车辙等病害。 - 路面整洁，无洒落物。 - 路肩平整、坚实，横坡适顺，排水顺畅。 - 路肩及边坡无杂物，杂草、垃圾及时清理。 - 拦水带、路缘石无松动、破损。 - 边坡坚实，无坍塌、缺口、侧滑、裂缝等病害。 | □正常 □异常 隐患： |
| 交安及绿化 | 1.隔离栅、防眩网、防抛网、声屏障等完好，无缺损、倒伏、倾斜、固定不牢。 2.标线线型整齐顺畅，无污损，视认性良好。 3.交通标志设置合理、结构安全、视认性良好。 4.护栏连接牢固，构建无缺失，新泽西护栏无明显裂缝、掉角、破损现象。 5.检查轮廓标、里程牌、百米桩、防撞桶等设施无缺失，功能正常。 6.中央分隔带、边坡两侧的苗木、杂草无倾斜、倒伏、遮挡标志标牌。 | □正常 □异常 隐患： |
| 养护作业安全 | - 按规定开展岗前安全技术交底、培训等工作。 - 养护现场作业控制区设置符合《公路养护安全作业规程》规定。 - 作业现场机械设备、临时用电及消防设备齐全，技术状况良好。 - 养护机械设备、物资材料，标志标牌按规定摆放。 - 作业人员无酒后、不穿反光标志服、不按规程作业等违章行为。 - 施工现场按规定配置安全员，安全员按规定检查。 | □正常 □异常 隐患： |
| 其他 |  |  |
| 排查人： 排查日期： |  |  |

表3-10养护机械设备隐患排查记录表

| 设备 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 机械设备 | - 设备运转正常，无异响、泄露，装置、附属设施牢固，传动部件紧固； - 安全防护设施、标志齐全。 - 线缆无破损、漏电。 - 消防设施齐全有效。 - 按规定维修保养。 | □正常 □异常 隐患： |
| 车辆 | - 转向、刹车正常。 - 轮胎气压适当，备胎完好。 - 水、油量充足，无泄露。 - 车辆运转正常，无异响、故障。 - 后视镜、车灯、喇叭、仪表等正常。 - 警示灯、安全标志齐全有效。 - 车载灭火器齐全有效。 - 按规定维护保养。 | □正常 □异常 隐患： |
| 排查类型： □作业前 □周排查 排查人： 排查日期： |  |  |

表3-11工区主任隐患排查记录表

| 部位 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 院区安全 | 门岗24h值班，按规定进行来访登记。 |  |
|  | 院墙结构物正常、照明良好。 |  |
| 用电安全 | 办公楼及库房无私拉乱接现象。 |  |
|  | 用电线路无裸露现象，宿舍内无大功率电器。 |  |
| 消防安全 | 办公楼及设备用房消防器材配置齐全有效。 |  |
|  | 消防通道及安全出口畅通。 |  |
|  | 应急照明及疏散指示标志完好有效。 |  |
|  | 消防泵、发电机等应急设备按规定测试、维护保养。 |  |
| 设备及物资库房 | 养护车辆与设备按规定进行维修保养，技术状况良好。 |  |
|  | 养护设备上安全警示标识与安全防护设施齐全有效。 |  |
|  | 设备及物资摆放整齐稳固。 |  |
|  | 库房整洁，易燃易爆物品分类存放得当。 |  |
| 道路设施 | 路基平整坚实，无滑坡、水毁等现象。 |  |
|  | 路面整洁，无洒落物、坑槽、明显桥头跳车等现象。 |  |
|  | 桥梁、隧道、边坡结构无异常变形,技术状况良好。 |  |
|  | 护栏、防眩板、防落网、轮廓标、隔离栅等交安设施无缺损。 |  |
|  | 标志、绿化等设施无倾斜、侵入道路限界、遮挡视距等影响交通安全现象。 |  |
|  | 交通标志、标线无缺损，信息显示正确、清晰。 |  |
|  | 公路安全保护区内无违规挖掘、搭建、堆物等行为。 |  |
| 作业行为 | 按规定开展道路病害处置工作。 |  |
|  | 按规定开展岗前安全技术交底（培训）等工作。 |  |
|  | 养护现场作业控制区设置符合《公路养护安全作业规程》规定。 |  |
|  | 作业现场机械设备、临时用电及消防设备齐全，技术状况良好。 |  |
|  | 养护机械设备、物资材料，标志标牌按规定摆放。 |  |
|  | 作业人员无酒后、不穿反光服、不戴安全帽等违章行为。 |  |
|  | 施工现场按规定配置安全员，安全员按规定检查。 |  |
|  | 巡查人员按照规定进行巡查，其他人员按规定开展隐患排查治理工作。 |  |
| 其他 |  |  |
| 组织人： 参加人员： 日期: |  |  |

## 3.3定期隐患排查记录

定期排查是指由公司主要负责人、分管负责人及相关部室，组织专业技术人员、安全管理人员或相关专家开展的涵盖全部生产经营环节、方面的隐患排查活动。定期排查可与领导包保检查、专家检查等安全检查活动合并开展。

工程管理部每月开展安全生产专项检查（定期隐患排查）安全生产工作一次，主要排查道路基础设施、养护作业现场及养护施工单位安全管理情况。

表3-12 公司级隐患排查记录表

安全检查记录表

检查日期:      年    月    日

| 被检单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带队领导 |  |  |  | 检查成员 |  |
| 检查类型 |  |  | □定期检查 □突击检查、暗查暗访 □包联检查 □其他检查 |  |  |
| 安全检查记录 | 检查过程与内容： |  |  |  |  |
|  | 基础安全管理 | 安全生产目标与计划 □涉及 □不涉及 安全生产管理机构及人员 □涉及 □不涉及 安全生产责任 □涉及 □不涉及 安全生产管理制度及操作规程 □涉及 □不涉及 安全生产投入 □涉及 □不涉及 安全教育培训 □涉及 □不涉及 安全风险管理 □涉及 □不涉及 安全检查与隐患排查治理 □涉及 □不涉及 职业健康 □涉及 □不涉及 安全文化 □涉及 □不涉及 应急管理 □涉及 □不涉及 事故报告与处理 □涉及 □不涉及 科技信息化 □涉及 □不涉及 相关方管理□涉及 □不涉及 其他： |  |  |  |
|  |  | 存在问题： |  |  |  |
|  | 现场安全管理 | 土建结构安全 □涉及 □不涉及 交通工程及安全设施 □涉及 □不涉及 设备设施与物资材料安全 □涉及 □不涉及 作业现场安全 □涉及 □不涉及 作业行为安全 □涉及 □不涉及 消防安全 □涉及 □不涉及 用电安全 □涉及 □不涉及 疫情防控与食品安全 □涉及 □不涉及 交通安全 □涉及 □不涉及 其他： |  |  |  |
|  | 存在问题： |  |  |  |  |

注：

1.本表正反面打印。

2.本表为公司主要负责人、分管负责人、工程总监、运营总监、安全总监，以及安全管理部、工程管理部、工程管理二部、工程管理三部、运营管理部、综合办公室等相关业务部室检查时使用。各基层单位不用此表，仅按规定程序填写隐患排查治理记录即可。

3.安全检查表格原始记录由相关业务部室自我留存，对查出的问题，如实记录至隐患排查治理台账。

定期排查的主要内容包括并不限于以下方面：

（1）公路路基、路面、桥涵、隧道、高边坡结构稳定，技术状况良好。

（2）交通标志、标线、护栏等交通安全设施情况良好。

（3）清障救援等自有设备、车辆按规定进行维护保养，设备设施技术状况良好。

（4）安全保护区内无违法施工、搭建、路产损坏等现象。

（5）跨线桥下无非法占用、违章堆物等情况，无利用桥梁及其附属设施进行围拦、吊装、牵拉（排险、养护维修除外）等影响桥梁结构安全的作业行为。

（6）桥梁及隧道设置的防撞警示等附属设应保持良好状态。

（7）按规定开展防汛、除雪、今冬明春防火等专项工作的准备、检查、演练与实施等工作。

（8）施工单位按照协议约定内容开展工作，落实公司安全生产工作部署和要求。

（9）养护工区、施工单位按照养护工作计划开展工作，按规定填写、上报记录。

（10）养护工区、施工单位按规定开展安全教育培训、安全技术交底等工作，工作记录填写真实、规范。

（11）抽查养护作业现场，养护作业控制区设置、人员配置、设备设施及材料摆放等符合《公路养护安全作业规程》、《占道作业交通安全设施设置技术要求》等规定。

（12）其他。

## 3.4专项隐患排查

专项排查应由主要负责人、分管负责人或指定相关部室、站区组织开展。出现下列情形的应当开展专项排查：

（1）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；

（2）集团公司等上级有关单位安全工作专项部署的；

（3）元旦、春节、五一、十一等重要节假日或“两会”、汛期等重要时段；

（4）季节性、规律性安全生产条件变化的；

（5）新工艺、新材料、新技术、新设备投入使用对安全生产条件发生变化的；

（6）周边环境发生重大变化的；

（7）发生安全生产事故或者险情情况的。

根据公司历年安全生产工作计划和安排，制定防汛、“今冬明春”防火、除雪等专项隐患排查记录表。

### 3.4.1防汛专项隐患排查清单

表3-13防汛专项隐患排查记录

| 部位 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 | 领导小组成立，组织体系及职责明确。 |  |
|  | 应急队伍成立，人员充足、信息明确。 |  |
|  | 按规定开展动员准备工作。 |  |
| 应急预案 | 应急预案（现场处置方案）建立健全、内容合理。 |  |
|  | 按规定开展应急演练。 |  |
| 监测预警 | 按规定开展领导带班、员工值班。 |  |
|  | 专人监测预警、信息收集齐全。 |  |
|  | 按规定开展上传下达工作。 |  |
| 应急保障 | 编织袋、沙、石、水泥、铁锹、铁丝、木桩、雨衣、雨鞋、手电、手套、车辆、排水泵、发电机等防汛物资齐全。 |  |
|  | 防汛资金、后勤物资保障充足。 |  |
|  | 第三方协作单位物资、人员、车辆、设备到位。 |  |
| 道路基础设施 | 涵洞、边沟、截水沟、泄水槽畅通无堵塞、杂草、淤泥。 |  |
|  | 高边坡、洞口松散土体、石块、树木及时加固或清理。 |  |
|  | 路侧交安、机电设施、树木结构、桥梁墩柱稳固，无土体流失、积水。 |  |
|  | 建筑门窗严密，户外电气设备、电缆防护到位。 |  |
|  | 桥梁泄水孔、水箅子、雨落管齐全完好，排水顺畅，无堵塞。 |  |
|  | 隧道洞内及横通道无渗漏水，排水畅通，水泵设施完好。 |  |
|  | 路面无积水、唧浆等现象。 |  |
| 其他 | 按上级要求开展其他防汛工作。 |  |
| 组织人： 参加人员： 日期: |  |  |

### 3.4.2今冬明春防火专项隐患排查清单

表3-14今冬明春防火专项隐患排查记录

| 部位 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 | 领导小组成立，组织体系及职责明确。 |  |
|  | 应急队伍成立，人员充足、信息明确。 |  |
|  | 按规定开展动员准备工作。 |  |
| 应急预案 | 应急预案（现场处置方案）建立健全、内容合理。 |  |
|  | 按规定开展消防及应急疏散演练。 |  |
| 监测预警 | 按规定开展领导带班、员工值班。 |  |
|  | 专人监测预警、信息收集齐全。 |  |
|  | 按规定开展上传下达工作。 |  |
| 应急物资及设备设施保障 | 灭火器、消防毯、消防斧、消防栓、铁锹等应急物资配备齐全有效，位置合理。 |  |
|  | 路肩、边坡、边沟及站区、周边杂草处理完毕。 |  |
|  | 易燃易爆物品存储、使用符合规定。 |  |
|  | 电气设备设施绝缘可靠、无私拉乱接、超负荷用电等现象。 |  |
| 其他 | 按上级要求开展防火专项隐患排查治理工作。 |  |
| 组织人： 参加人员： 日期: |  |  |

### 3.4.3除雪专项隐患排查清单

表3-14除雪专项隐患排查记录

| 部位 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 | 领导小组成立，组织体系及职责明确。 |  |
|  | 应急队伍成立，人员充足、信息明确。 |  |
|  | 按规定开展动员准备工作。 |  |
| 应急预案 | 应急预案（现场处置方案）建立健全、内容合理。 |  |
|  | 按规定开展应急演练。 |  |
| 监测预警 | 按规定开展领导带班、员工值班。 |  |
|  | 专人监测预警、信息收集齐全。 |  |
|  | 按规定开展上传下达工作。 |  |
| 应急保障 | 通讯器材及线路齐全有效。 |  |
|  | 除雪资金充足。 |  |
|  | 应急物资配备齐全，位置合理。 |  |
|  | 融雪剂撒布车、预警车、物资运输车、除雪铲、融雪剂、除雪板、防滑链等。 |  |
| 设备设施防护 | 除雪铲各部件连接稳固，液压设备正常。 |  |
|  | 融雪剂撒布车启动正常，撒布均匀。 |  |
|  | 预警车辆防滑链安装牢固。 |  |
|  | 车辆警示装置正常开启。 |  |
| 其他 | 按上级要求开展其他除雪工作。 |  |
| 组织人： 参加人员： 日期: |  |  |

### 3.4.4防疫专项隐患排查清单

表3-16防疫专项隐患排查记录

| 排查要点 | 排查内容 | 排查结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 | 领导小组成立，组织体系及职责明确。 |  |
|  | 应急队伍成立，疏导及防疫人员配备充足。 |  |
|  | 与交警、路政、医院、防疫等部门联防联控机制健全，信息通道畅通。 |  |
|  | 按规定开展动员准备和教育培训工作。 |  |
| 应急预案 | 应急预案（现场处置方案）建立健全、内容合理。 |  |
|  | 按规定开展应急演练。 |  |
| 监测预警 | 按规定开展领导带班、员工值班。 |  |
|  | 专人监测预警、信息收集齐全，按规定开展上传下达工作。 |  |
| 员工防疫 | 按规定出入登记、轮岗轮班管理。 |  |
|  | 通风空调及换气设备正常。 |  |
|  | 洗手、消毒、清洁、医疗等物资配备齐全。 |  |
|  | 员工聚集、集体活动、用餐、外出及垃圾处理符合规定。 |  |
|  | 按规定设置隔离观察区域。 |  |
|  | 员工按规定进行健康监测，上报。 |  |
| 其他 | 按上级要求开展其他防疫专项隐患排查治理工作。 |  |
| 组织人： 参加人员： 日期： |  |  |